Chapter XIV

Pneumatic and Deicing Systems

Pneumatic Systems

Modern aircraft use compressed air, or pneumatic, systems for a variety of purposes. Some use pneumatics rather than hydraulics for the operation of the landing gear, flaps, brakes, cargo doors, and other forms of mechanical actuation. Other aircraft using hydraulics for these major functions may have a cylinder of compressed air or nitrogen as a backup source of power to lower the landing gear and apply the brakes in the event of a failure of the hydraulic power. Still other aircraft use pneumatics only for deicing and for the operation of various flight instruments, and finally, some aircraft use pneumatic systems only to provide a positive air pressure in the cabin for flight at high altitude, where pressurization is used to supply the passengers and crew with the needed oxygen. We will look at each of these types of systems in descending order of their complexity.

Low-pressure Pneumatic Systems

Compressed air under a low pressure is used to drive some of the instruments and inflate the pneumatic deicer boots. This air pressure is usually provided by an engine-driven, vane-type air pump. The main use of these pumps is to drive vacuum-operated instruments, so these pumps are commonly called vacuum pumps although in reality they are air pumps.

A Full Pneumatic System

The majority of airplanes built in the United States use hydraulic or electric power for such heavy duty applications as the operation of the landing gear, flaps, and brakes, but many of the European designed and built aircraft use compressed air for these functions. Nitrogen is desirable when an inexhaustible supply is not needed because dry nitrogen is chemically inert and without moisture so it won’t corrode internal parts.

Some of the advantages of using compressed air over hydraulics or electrical systems are:

1. Airisuniversallyavailableinaninexhaustiblesupply.
 2. The units in apneumatic system are  reasonably simple and light weight. 3. Compressed air as a fluid is light weight,and since no return systems are required, weight is saved.

- The system is relatively free from temperature problems.

- There is no fire hazard,and the danger of explosion is minimized by careful design and operation.

- Installation of proper filters minimizes contamination as a problem.

Figure 14-1 shows a typical full pneumatic system as is used on a popular European-built, twin-engine commuter transport airplane (F-27). Each of the two compressors is a four-stage piston-type pump driven from the accessory gearbox of the two turboprop engines. Air is taken into the first stage through an air duct and is compressed, then passed successively to the other three stages of the pump. The discharge air from the fourth stage is routed through an intercooler and a bleed valve to the unloading valve. The bleed valve is kept closed by engine oil pressure, and in the event of a loss of the engine lubricating oil, the valve will open and relieve the pump of any load.

Figure 14-1. Full pneumatic system for a twin-engine turboprop airplane.

The unloading valve maintains pressure in the system between 2900 and 3300 psi. When the pressure rises to 3300 psi, a check valve traps it and dumps the output of the pump overboard. When the system pressure drops to 2900 psi, the output of the pump is directed back into the system.

A shuttle valve in the line between the compressor and the main system makes it possible to charge the system from a ground source. When the pressure from the external source is higher than that of the compressor, as it is when the engine is not running, the shuttle slides over and isolates the compressor.

Moisture in a compressed air system will condense and freeze when the pressure of the air is dropped for actuation, and for this reason every bit of water must be removed from the air. A separator collects the water that is in the air on a baffle and holds it until the system is shut down. When the inlet pressure to the separator drops below 450 psi, a drain valve opens and all of the accumulated water is blown overboard. An electric heater prevents the water collected in the separator from freezing.

After the air leaves the moisture separator with about 98% of its water removed, it passes through a desiccant, or chemical dryer, to remove the last traces of moisture.

Before it enters the actual operating system, the air is filtered through a 10- micron sintered-metal filter, and when it is realized that the lower level or visibility with the naked eye is about 40 microns, it can be seen that this provides really clean air to the system.

A back pressure valve is installed in the right engine nacelle. This is essentially a pressure relief valve in the supply line that does not open until the pressure from the compressor or ground charging system is above 1700 psi, and this assures that the moisture separator will operate most efficiently. If it is necessary to operate the system from an external source of less than 1700 psi, it is connected into the left side where there is no back pressure valve.

There are three air storage bottles in this airplane; a 750-cubic-inch bottle for the main system, a 180-cubic-inch bottle for the normal brake operation, and a second 180-cubic-inch bottle for emergency operation of the landing gear and brakes.

A manually operated isolation valve allows a technician to close off the air supply so the system can be serviced without having to discharge the storage bottle.

The majority of the components in this system operate with a pressure of 1000 psi, so a pressure reducing valve is installed between the isolation valve and the supply manifold for normal operation of the landing gear, passenger door, drag brake, propeller brake, and nose wheel steering. This valve not only reduces the pressure to 1000 psi, but it also serves as a backup pressure relief valve.

The emergency system stores compressed air under the full system pressure of 3300 psi and supplies it for landing gear emergency extension.

Emergency Backup Systems

All aircraft with retractable landing gear must have some method of assuring that the gear will move down and lock in the event of failure of the main extension system. One of the simple ways of lowering and locking a hydraulically actuated landing gear is by using compressed air or nitrogen stored in an emergency cylinder. The gear selector is placed in the gear down position to provide a path for the fluid to leave the actuator and return into the reservoir. Compressed air is then released from the emergency cylinder into the actuator through a shuttle valve. See figure 13-60. This valve is moved over by air pressure to close off the hydraulic system so little or no air can enter the rest of the hydraulic system. The air pressure is sufficient to lower and lock the landing gear against the flight loads.

Emergency operation of the brakes is also achieved in some airplanes by the use of compressed air. When the pilot is sure there is no hydraulic pressure to the brakes, the pneumatic brake handle is used. Clockwise rotation of this handle increases the brake pressure, and when the handle is held stationary, the pressure is constant. Nitrogen or air pressure released by this control handle forces hydraulic fluid in the transfer tube into the main wheel brakes through shuttle valves. When the brake handle is rotated counterclockwise, pressure is released and the gas is exhausted overboard.

Low-pressure Pneumatic Systems for Instruments

Many aircraft use air-driven gyro instruments as either the primary gyro instruments or as backup instruments when the primary gyros are electrically driven.

For many general aviation aircraft, all of the air-driven gyro instruments use an engine-driven vacuum pump to evacuate the instrument case, and filtered air is pulled into the instrument to spin the gyro. The reason for this is that it is much easier to filter air being pulled into the instrument than it is to filter the air after it has been pumped by an engine-driven pump lubricated by engine oil. The output of these pumps always contains some particles of oil.

Pressurized aircraft create extra problems for suction-operated instruments, and the latest generations of air-driven gyros for these aircraft use pressure. Turbine- powered aircraft bleed some of the pressure from the engine compressor, regulate and filter it, and then direct it over the gyros. Aircraft with reciprocating engines use engine-driven air pumps to provide the airflow for the gyros. This air is regulated and filtered before it reaches the instrument.

There are two types of air pumps used to provide instrument airflow, and both are vane-type pumps. See figure 14-2. Sliding vanes are rotated by the driveshaft and held out against the housing of the pump by centrifugal force. As the shaft turns, the chambers located at positions A and B become larger, while those at positions C and D decrease in size. Air is pulled into the pump at the position where the chambers are large, and it is compressed as the chamber size decreases. “Wet” vacuum pumps use steel vanes moving in a cast-iron housing and are sealed and lubricated by engine oil metered into the inlet air port. This oil is discharged with the air and is removed by an oil separator before the air is either used for inflating deicer boots or is pumped overboard. See figure 14-3.

Figure 14-2. Vane-type air pump.

Figure 14-3. Vacuum system using a wet-type vacuum pump.

The more modern instrument air systems use “dry” pumps that have carbon vanes and rotors and require no external lubrication. These pumps may be used to drive the instruments by producing a vacuum and pulling air through them, as is seen in figure 14-4, or by using the output of the pump to force the air through the instruments (figure 14-5). Instrument systems are discussed in much more detail in Chapter 17.

Figure 14-4(A). Dry-type air pump.

Figure 14-4(B). A vacuum system for the instruments of an aircraft using a dry-type air pump.

Figure 14-5. A pressure system for the instruments of an aircraft using a dry-type air pump.

Ice Control Systems

Ice in almost any form constitutes a hazard to flight and it must be removed before flight can be safely conducted.

Frost forms on the surface of an aircraft that has been sitting outside when the temperature of the air drops at night and moisture precipitates out. If the air is warm, the water will form dew. But if the temperature is below freezing, the water will freeze as it precipitates out, and it will form as frost in tiny crystals on the surface. Frost does not add appreciable weight, but it must be removed before flight because it creates a very effective aerodynamic spoiler that increases the thickness of the boundary layer and adds so much drag that flight may be impossible.

Frost can be removed from the wing and tail surfaces by brushing it off with a long handled T-broom. Or, better yet, it can be prevented from forming on the surfaces by covering them when the airplane is secured for the night. Spraying the surfaces with a deicing solution of ethylene glycol and isopropyl alcohol just before flight will effectively remove all traces of the frost. See figure 14-6.

Figure 14-6. Spraying an airplane with a mixture of isopropyl alcohol and ethylene glycol will remove frost and ice from the surface and prevent its refreezing.

Aircraft that fly into clouds when the outside air temperature is near freezing will quite likely collect ice on all leading edges (the wings and tail, as well as on the windshield and propeller, and on any radio antenna that is exposed). This ice adds a great deal of weight the aircraft must carry and it also changes the aerodynamic shape of the surfaces, adds drag, and destroys much of the lift.

There are two types of ice control systems used on aircraft: anti-icing and deicing systems. Anti-icing systems prevent the formation of ice, which may be done by heating the surface or the component with hot air, engine oil, or electric current, and/or coating the surface with an anti-icing agent such as ethylene glycol or alcohol. Deicing systems remove the ice after it has formed by the use of pneumatic deicer boots and/or heated leading edges of wings and tails. Anti-icing systems are not usually capable of removing ice once it has formed.

Thermal anti-icing utilizes heated air that is directed through a specially designed heater duct in the leading edge of the wing and the tail surfaces to heat this portion of the airfoil and prevent the formation of ice. This air can be heated in reciprocating engine aircraft by using combustion heaters or heater shrouds around the engine exhaust system.

Most aircraft that use the thermal anti-icing systems today are turbine powered, and it is a simple matter to use some of the heated compressor bleed air to heat the leading edges and prevent the formation of ice. See figure 14-7.

Figure 14-7. Thermal anti-icing is accomplished by flowing hot compressor bleed air from the engine through a duct in the leading edge of the wing.

The Boeing 727 takes bleed air from the two outboard engines and directs it through the wing anti-icing control valves to a common manifold and then out into the wing leading edge ducts. The two inboard leading edge flaps and eight leading edge slats are protected with this hot air. These portions of the wing are protected from overheating by overheat sensor switches. If they sense an overheat condition, they turn on an overheat warning light and close the anti-icing valves, shutting off the flow of hot air into the ducts. When the duct temperature drops to an allowable range, the overheat light will go out, and hot air will again flow into the duct.

The center engine of the Boeing 727 has its air intake at the rear top of the fuselage, and because of this some of the anti-icing hot air is ducted to the upper VHF radio antenna to prevent ice forming on it and breaking off to be ingested into the center engine. Turbine engines are susceptible to ice damage if chunks of ice form on some of the exposed portions of the engine, break off, and become sucked into the compressor. The engines on the Boeing 727 have hot compressor bleed air directed through the inlet guide vanes, the engine bullet nose, and through the oil cooler scoop for the constant speed drive, as well as for the inlet duct for the center engine.

While it is not exactly a part of the thermal anti-icing system, many transport airplanes keep the windows in the cabin area free of fog and frost by directing warm air between the panes of the windows.

Electric anti-icing has many applications. Pitot heads installed on almost all aircraft that may possibly encounter icing are electrically heated. These heaters are so powerful that they should not be operated on the ground because, without an adequate flow of air over them, there is a possibility that they will burn out. Always treat a pitot head like a hot burner on a stove—it can cause severe burns if touched while it is on. See figure 14-8. These heaters require enough current that the load meter will deflect noticeably when the heater is on.

Figure 14-8. Pitot heads such as this prevent ice plugging the entry hole by warming them with an electric heater.

Static ports and stall warning vanes on many aircraft are also electrically heated. The static port on some of the smaller aircraft are not heated, but if there is no provision for melting the ice off of this vital pressure pickup point, the aircraft should be equipped with an alternate static air source valve. This valve allows the pilot to reference the flight instruments to a static source inside the aircraft if the outside static port should become covered with ice or otherwise plugged.

Windshields and cockpit windows may be electrically heated to prevent ice obstructing the vision of the pilot and the copilot. There are two methods of heating these components. One method uses a conductive coating on the inside of the outer layer of glass in the laminated windshield, and the other method uses tiny resistance wire embedded inside the laminated windshield.

The windshield of a high-speed jet aircraft is a highly complex and costly component. For all of the transport category aircraft, these windshields must not only withstand the pressures caused by pressurization and normal abuse and flight loads, but they must also withstand, without penetration, the impact produced by a four-pound bird striking the windshield at a velocity equal to the airplane’s design cruising speed. For a windshield to be this strong, it is built as a highly complex sandwich, with some of the business jet windshields about an inch and a half thick made of three plies of tempered glass with layers of vinyl between them. The inner surface of the outer ply of glass is coated with a conductive material through which electric current flows to produce enough heat to melt off any ice that forms on the windshield. There are temperature sensors and an elaborate electronic control system to prevent these windshields becoming overheated. See figure 14-9.

Figure 14-9. The windshield of a modern jet aircraft is made up of laminations of glass and vinyl. It is heated by electric current flowing through a conductive film on the inside of the outer layer of glass.

The windshields are heated not only to prevent ice, but to strengthen them against bird strikes. When the windshield is heated, the vinyl layers are less brittle and will withstand an impact with much less chance of penetration than they will when they are cold.

Chemical anti-icing is accomplished by coating certain surfaces and components of an aircraft with either isopropyl alcohol, or a mixture of ethylene glycol and alcohol. Either of these chemicals lowers the freezing point of the water at the surface and at the same time makes the surface slick to prevent ice getting a good grip.

Chemical anti-icing is normally done to propellers, and to the windshield from a tank of anti-icing fluid carried in the aircraft.

A weeping wing system is available for small aircraft as a retrofit. This system pumps anti-icing fluid through laser-drilled, microscopic holes in the wing’s leading edge to provide anti-icing.

Rubber deicer boots are often sprayed with a silicon spray that gives the rubber an extremely smooth surface so ice does not adhere as well to it.

Deicing Systems

Anti-icing systems prevent the formation of ice on the protected component, but it has been found that for keeping the wings and tail surfaces of some of the slower airplanes free of ice, it is more effective to allow the ice to form on the surface and then crack it so the airflow over the surface will carry the ice away. This is more effective than melting the ice on the leading edge because melting causes the water to flow back to an unheated portion of the surface and refreeze, forming a ridge that becomes an effective aerodynamic spoiler. Some of the first systems developed to combat ice formation were deicing systems.

Airline flying was hindered in the days of the Ford Trimotor and the Curtiss Condor by the exposed wires and struts on which ice could accumulate. Pilots did not dare fly into clouds where ice could exist. But with improved instruments and radio, and with the introduction of the Boeing 247 and the Douglas DC-2, flight into icing conditions did occur. To remove the ice, the B.F. Goodrich Company developed a rubber deicer boot that was installed on the leading edges of the wings and the empennage.

Figure 14-10. This airplane can fly into icing conditions because the wing and tail surfaces are deiced with pneumatic deicer boots and the propeller is protected by electric or chemical deicer anti-ice systems.

A rubber boot containing several longitudinal tubes is glued to the leading edge of the surface. Air from the discharge of the engine-driven vacuum pump is passed through a timer-operated distributor valve into the tubes of the boot in a sequential manner. Figure 14-11(A) shows the boot as it is installed on the leading edge of a wing with all of the tubes deflated. When they are deflated, suction from the suction side of the pump or from an ejector around the pump discharge line holds the tubes evacuated so air flowing over the boot will not cause the tube to distort the shape of the leading edge of the wing. In figure 14-11(B) the center tube is inflated and any ice that has formed over it will crack. The center tube now deflates and the outer tubes inflate and push up the cracked ice so air flowing over the wing will get under it and blow it off of the surface. All of the tubes now deflate and are held tight against the boot by suction until the ice reforms, and then the cycle repeats itself.

Figure 14-11(A). Pneumatic deicer boot with all tubes deflated.

Figure 14-11(B). Pneumatic deicer boot with the center tube inflated and the outer tubes deflated.

Figure 14-11(C). Pneumatic deicer boot with the center tube deflated and the two outer tubes inflated.

The cycle of operation causes the tubes to inflate in a symmetrical manner so the disruption of lift during the inflation will be uniform and will not cause any flight control problems. The manufacturer of the aircraft has determined by flight tests the proper cycle time for the operation.

Larger aircraft that use this type of deicing system have an electric motor- driven timer to operate solenoid valves that, when the system is turned, will continually cycle the system through all of the tubes and then provide the proper duration of rest time to allow the ice to form over the boots. Then the cycle is repeated. Any time the tubes are not inflated, suction is applied to them.

Smaller aircraft do not use the elaborate timer, but are turned on by the pilot when it is determined that an accumulation of ice on the leading edges should be broken off. When the deicing switch is turned on, the boots will cycle through one, two or three operating cycles, depending upon the design of the system, and then the tubes will be connected to the vacuum side of the air pump to hold them tight against the leading edge. See figure 14-12.

Figure 14-12. Pneumatic deicer boot system for a single-engine general aviation airplane.

The air for inflating the boots normally comes from the engine-driven air pump. Some of these pumps are of the “wet” type, which use engine oil taken into the pump through holes in the mounting flange to lubricate and seal the steel vanes. This oil must all be removed by an oil separator and sent back into the engine crankcase before the air can be used to inflate the deicer boots.

Dry-type pumps are used for some installations, and these pumps do not require an oil separator as they use carbon vanes that make the pump self-lubricating. Carbon dust is a product of these pumps, so a filter is used.

Some deicing systems that are used only occasionally inflate the boots from a cylinder of compressed air that is carried just for this purpose.

There are several configurations of deicer hoots, but all accomplish their work in the same way. They allow the ice to form and then break it off as the tubes inflate. Figure 14-13 shows some of the more commonly used configurations. Some boots use spanwise tubes that inflate alternately, and some inflate simultaneously. Other configurations of boots have chordwise tubes that may inflate either alternately or simultaneously. The configuration of the tubes is determined by flight test, and naturally only the specific boot that is approved for the aircraft should be used.

Figure 14-13. Typical configurations of pneumatic deicer boots.

When rubber deicer boots were first developed, adhesives had not been developed to the state they are today, and these boots were installed on the leading edge of the surfaces with machine screws driven into Rivnuts installed in the skin. This type of installation can be identified by a narrow metal fairing strip that covers the screw heads at the edges of the boots. Almost all of the newer boot installations fasten the boots to the surface with adhesives so that there is no need for Rivnuts and screws.

The most important part of deicer boot maintenance is to keep the boots clean. Wash the boots with a mild soap and water solution, and if any cleaning compounds have been used with the aircraft, wash all traces of them off of the boots with lots of clean water. Oil or grease may be removed by scrubbing the surface of the boot lightly with a rag damp with benzoyl or lead-free gasoline and then wiping it dry before the solvent has had a chance to soak into the rubber.

Repairs that can be made to deicer boots include refurbishing the surface of the boot, repairing scuff damage to the surface of the boot, repairing damage to the tube area, and repairing tears in the fillet area. All of these repairs are detailed in the manufacturer’s service manuals, and these instructions must be followed in explicit detail.

Many modern propellers installed on both reciprocating and turboprop engines are deiced with an electrothermal deicer system.

Rubber boots with heater wires embedded in the rubber are bonded to the leading edges of the propeller blades, and electrical current is passed through these wires to heat the rubber and melt any ice that has formed, so centrifugal force and wind can carry the ice away.

The boots in some installations are made in two sections on each blade. Current flows for about a half minute through the outboard section of all blades and then for the same time through the heaters on the inboard section of all of the blades. The time the current flows has been proven by flight tests to be sufficient to allow ice to form over the inactive section and long enough to loosen the ice from the section that is receiving the current. See figure 14-14.

Figure 14-14. An electrical deicing system is used to remove ice from this propeller.

The complete propeller deicer system consists of the following components:

- Electrically heated deicers bonded to the propeller blades.

- Slip-ring and brush block assemblies that carry the current to the rotating propeller.

- Timer to control the heating time and sequence of the deicing cycle

- An ammeter to indicate the operation of the system.

- Allow the wiring,switches,and circuit breakers necessary to conduct electrical power from the aircraft electrical system into the deicer system.

The slip-ring assembly is mounted on the propeller either through a specially adapted starter gear, or attached to the spinner bulkhead or the crankshaft flange.

The brush block is mounted on the engine so the three brushes will ride squarely on the slip rings.

The timer controls the sequence of current to each of the deicers. The sequence of heating is important, to provide the best loosening of the ice so it can be carried away by the centrifugal force. And it is also important that the same portion of each blade be heated at the same time, to prevent an out-of-balance condition.

The ammeter shows the operation of the system and assures the pilot that each heater element is taking the required amount of current.

Rain Control Systems

Almost all of the small general aviation aircraft use transparent acrylic plastic windshields, and this soft material is so easy to scratch that windshield wipers are seldom installed. One way to minimize the effect rain has on visibility in flight is to keep the windshield waxed so water will not be able to spread out over the surface but will bead up so the wind can blow it away.

Larger and faster aircraft that routinely operate in rain have rather elaborate rain control systems. There are three methods used to control the effects of rain, and they may be used together. We will discuss each of these three methods separately. They are: mechanical windshield wipers, chemical rain repellant, and a high-velocity air blast.

Windshield wipers for aircraft are similar to those used on automobiles except they must be able to withstand the air loads caused by the high speeds of operation. Electrical windshield wipers are usually operated by a two-speed DC motor that drives a converter. This converter changes the rotary output of the motor into the reciprocating motion needed for the wiper blades. When the windshield wiper switch is turned off, the control circuit is open, but the motor continues to run until the blades are driven to the Park position. The motor then stops, but the control circuit is armed so the motor will start when the windshield wiper switch is turned to either the Fast or Slow position. Some installations have a separate position on the speed selector switch that allows the pilot to drive the wiper blades to the Park position before putting the switch in the off position. See figure 14-15.

Figure 14-15. Rain control panel on a jet transport airplane.

Some aircraft use hydraulic windshield wipers that use pressure from the main hydraulic power system to drive the wiper blades (figure 14-16). Hydraulic fluid under pressure flows into the control unit, which periodically reverses the direction of the flow of fluid to the actuators. Inside the actuators are pistons that move a rack and pinion gear system. As the pistons move in one direction, the wiper will move one way, but when the flow is reversed, the piston and the wiper blades will move in the opposite direction. When the control valve is turned off, the blades are driven to and held in the Park position. Speed control is accomplished by varying the flow rate through a variable orifice in the fluid line.

Figure 14-16. Hydraulically operated windshield wiper.

Windshield wipers must never be operated on a dry windshield, and the blades must be kept clean and free of any type of contaminants that could scratch the windshield. If the windshield wiper should ever have to be operated for maintenance or adjustment, the windshield must be flooded with ample quantities of fresh, clean water and kept wet while the wiper blades are moving across the glass.

Many of the jet transport aircraft have a chemical rain repellant system that uses a liquid chemical sprayed on the windshield to prevent the water reaching the surface of the glass (figure 14-17). Since it cannot wet the surface and spread out, the water will form beads and the wind can easily carry it away and leave the glass free of water so the pilot’s visibility will not be distorted.

Figure 14-17. Chemical rain repellent system used on a jet transport airplane.

The repellent is a syrupy liquid that is carried in pressurized cans connected into the rain repellent system. When the aircraft is flying in rain so heavy that the windshield wipers cannot keep the windshield clear, the pilot can depress the Rain Repellent button and a single timed application of the liquid will then be sprayed out onto the windshield. The windshield wipers then spread the liquid out evenly over the wiped surface.

The liquid should never by sprayed onto the windshield unless the rain is sufficiently heavy, because too much repellent can smear on the windshield and be difficult to see through. The repellent is difficult to remove if it is sprayed onto a dry windshield.

The operating system consists of two pressurized containers of repellent and two DC solenoid valves that, once actuated, are held open by a time-delay relay. When the Rain Repellent push-button switch is depressed, the fluid flows for the required period of time, which is less than a second, and then the valve closes until the push-button is again depressed. The number of times the button is depressed is determined by the intensity of the rain.

High-pressure compressed air may be ducted from the engine bleed air system into a plenum chamber and then up against the outside of the windshield in the form of a high-velocity sheet of warm air. This air blast effectively prevents the rain hitting the windshield surface and adhering to it, and provides anti-icing of the windshield or deicing at lesser velocities.

Study Questions and Problems

- Name and describe the function of each of the basic parts of a full pneumatic system.

- What asks are performed by air in the aircraft you fly?

- What type of pneumatic pump drives what instruments in the aircraft you fly?

- What is the difference between a deicing and an anti-icing system?

- Whatisthesourceofwarmairusedbyathermalanti-icingsystem?

- How is electrical power transmitted from the airframe to the electrothermal deicing boots on a spinning propeller?

- What causes a deicing boot to inflate? Deflate?

- How,other than wind shield wipers,is rain kept off of aircraft windshields?

Chapter XV
 Aircraft Structures and Flight Controls

Evolution of Aircraft Structures

The early dreamers of flight had little concept of a practical structure for their machines. The Greeks had Daedalus and his son Icarus flying with wings made of feathers and wax, while other dreamers conjured up machines resembling birds. Even the genius Leonardo da Vinci conceived a flying machine that had flapping wings attached to a body patterned after that of a bird. DeLana and Cayley both felt that they had to incorporate characteristics of another means of transportation, as the machines in their drawings and the models they built had bodies resembling boats.

It was only with the discovery that lift could be produced by air flowing over a cambered surface that aerodynamics took a practical turn. The gliders of Lilienthal and Chanute proved that manned flight was possible, and by using the results of their experiments, the Wright brothers developed a biplane glider with which they solved the biggest problem of the time—the problem of control.

The early flying machines produced by the Wrights, Glenn Curtiss, Henri Farman, Alberto Santos-Dumont, and the Voisin brothers all had a common type of structure. The wings used ribs of bent wood and were covered with cloth fabric to form the lifting surfaces. The bodies were little more than open girder frameworks made of bamboo or strips of wood held together with piano wire (figure 15-1). Auxiliary surfaces similar in construction to the wings, but smaller, were attached to the body either ahead of or behind the wings in an attempt to provide stability and control.

Figure 15-1. The first airplanes used an open truss to hold the occupants and the engine and to provide an attachment for the lifting and control surfaces.

With the basic problems of flight and control solved, airplanes evolved into a more or less standard configuration. Up through World War I, most airplanes were built with a truss-type structure and had struts and wire-braced wings. The occupants sat in open cockpits in the fabric-covered body, or fuselage. Almost all of these airplanes had the engine up front and the auxiliary surfaces at the tail. Increased knowledge of flight and the experience gained in building strong, lightweight structures allowed builders to turn their attention to the problem of decreasing the resistance these crude machines offered to the air through which they passed. This resistance, or friction, robbed the planes of much of their potential for speed.

To minimize wind resistance and yet retain the strength provided by the truss structure, the designers attached a superstructure of wooden formers and stringers over the truss to give the angular form a smooth streamlined shape.

One of the major breakthroughs in aircraft structure was made in the latter years of World War I, when welded thin-wall steel tubing was first used for the fuselage truss instead of the wood that required wire bracing.

The next logical step in structural development came with the discovery of a form of construction without the truss that provided its strength but which had the streamlined form that had previously been furnished by the superstructure. This is known generally as a stressed-skin structure, because all of the structural loads are carried by the skin itself.

The Lockheed Aircraft Company pioneered stressed-skin construction with their popular Vega series of airplanes in the 1920’s and 1930’s. Thin sheets of wood veneer were held under heat and pressure in a large concrete mold and formed into a plywood eggshell-like structure. Laminated wood rings were built into this shell for support at its critical spots to provide attachment points for the engine, the wing, the tail, and the landing gear.

Thin aluminum-alloy sheets were next used for the skin of stressed-skin aircraft structure. These sheets are formed with their compound curves either in hydropresses or by drop hammers. The formed skins are then riveted onto thin sheet metal formers and ribs.

Some of the smallest airplanes today use a monocoque structure in which there is virtually no internal framework, but the vast majority of modern all-metal aircraft use a semi-monocoque form of structure in which an internal arrangement of formers and stringers is used to provide additional rigidity and strength to the skin. See figures 15-2 and 15-3.

Figure 15-2. Monocoque structure uses a minimum of internal structure to support the stress- carrying skin.

Figure 15-3. Additional strength is provided in a semi-monocoque structure by a substructure that reinforces the skin.

Pressurized airplanes provided a new set of structural challenges that had to be solved before high-altitude flight could become the commonplace means of transportation with which we are familiar today.

Soon after the first jet transport aircraft started flying in the early 1950’s, three of them broke apart in the air under mysterious circumstances, two of them in relatively non-turbulent air. An extremely thorough investigation disclosed that the cause of the breakups was metal fatigue brought about by the flexing of the structure during the pressurization and depressurization cycles.

As a result of this investigation, a system of fail-safe construction has been devised in which rip-stop doublers are installed at strategic locations throughout, especially around the windows and doors. If a crack starts, rather than causing a major failure, it will stop at a doubler that will support the load.

The airframe of a fixed-wing aircraft is generally considered to consist of five principal units: the fuselage, wings, stabilizers, flight control surfaces, and landing gear. See figure 15-4.

Figure 15-4. Aircraft structural components.

The airframe components are constructed from a wide variety of materials and are joined by rivets, bolts, screws, welding, and adhesives. The aircraft components are composed of various parts called structural members (e.g., stringers, longerons, ribs, bulkheads). Aircraft structural members are designed to carry a load or to resist stress. A single member of the structure may be subjected to a combination of stresses. In most cases, the structural members are designed to carry end loads rather than side loads; that is, to be subjected to tension or compression rather than bending.

Strength may be the principle requirement in certain structures, while others need entirely different qualities. For example, cowling, fairing, and similar parts usually are not required to carry the stresses imposed by flight or the landing loads. However, these parts must have such properties as neat appearance and streamlined shapes.

Stresses and Structure

Aircraft structure must be strong, lightweight, and streamlined, but at times these requirements seem incompatible. Truss-type structure can be made both lightweight and strong, but its angular form requires a superstructure to make it streamlined. Wood monocoque structure did provide this feature, as it had the needed streamlined form and high strength, but it had the double disadvantage of a relatively limited life of the wood and the high cost of labor.

The high volume of aircraft production we have today has caused riveted or bonded sheet metal construction to become the standard, as this type of fabrication adapts to automation and standardization and gives a lightweight, streamlined, and extremely strong structure. Sheet metal construction has the added advantage of the ease with which it may be repaired.

Types of Sheet Metal Structure

There are two basic types of sheet metal structure used for aircraft: monocoque and semi-monocoque. Both of these are forms of stressed-skin, meaning that the greatest part of the structural loads are carried in the external skin. But they differ in the amount of internal structure they use.

A thin metal beverage can is an excellent example of monocoque construction, using an absolute minimum of internal structure. The can has two thin metal ends attached to an even thinner body, but will support a large load if the force is applied evenly across its ends.

Figure 15-5. Modern sheet metal construction produces airplanes that are strong, streamlined, and economical.

The problem with a monocoque structure is that just a very small dent will destroy its ability to support a load. An empty aluminum beverage can may be able to support you if you stand on it, but it will crumple easily if there is even a small dent in the side.

Semi-monocoque structure minimizes the problem of dents by supporting the external skin on a framework of formers and stringers. The internal structure stiffens the skin so it is less susceptible to strength-destroying dents and deformation.

The skin may be made more rigid by riveting stiffeners across any large unsupported panels or by using laminated honeycomb material for the skin. Some of the modern high-speed jet aircraft have skins that are milled for stiffness. Stiffeners are machined on the inner surface of the skin by either conventional machining on a tape-controlled milling machine, or by chemical or electrochemical milling. See figure 15-23.

Structural Loads

An airplane manufacturer must consider all of the loads to which the structure will be subjected so each component can be designed to withstand these forces. Then a factor of safety is built in to provide for any unusual or unanticipated loads that may conceivably be encountered. In addition to meeting all of the strength requirements, the structure must be as light as it is possible to build it.

As pilots, it is our responsibility to be sure that any repair made restores both the original strength and stiffness to the structure and maintains the original shape of the part. After all, it is we who will fly the repaired aircraft!

Before studying the structures themselves, let’s take a look at the stresses these structures must withstand and the materials from which they are made.

Stresses

As pilots, it is important that we understand the stresses that act on the structure. There are only five types of stress with which we are concerned. Two of these are primary, and the other three can for all practical purposes be expressed in terms of the first two.

Figure 15-6. Five stresses acting on an aircraft.

Tension is a primary stress that tries to pull a body apart. When a weight is supported by a chain, the chain is subjected to tension or, as we normally express it, to a tensile stress. The weight is attempting to pull the chain apart. See figure 15-6(A).

Compression, the other primary stress, tries to squeeze the part together. A weight supported on a post exerts a force that tries to squeeze the ends of the post together or to collapse it. This is called a compressive stress.

Tension and compression are the two basic stresses and the other three— bending, torsion, and shear—are really just different arrangements of tension and compression working on a body at the same time.

A bending force tries to pull one side of a body apart while at the same time squeezing the other side together. When a person stands on a diving board, the top of the board is under a tensile stress while the bottom feels compression. Wing spars of cantilever wings or the section of a wing spar outboard of the struts is subjected to bending stresses. In flight, the top of the spar is being compressed and the bottom is under tension, but on the ground, the top is pulled and the bottom is compressed. The wings struts are under tension in positive g flight but under compression in negative g flight or on the ground.

Figure 15-7. The wing struts are under tension in flight, but under compression when the airplane is on the ground and/or experiencing negative “g’s.” Outboard of the strut, the wing is subjected to bending stresses.

Torsion is a twisting force. When a structural member is twisted, a tensile stress acts diagonally across the member and a compressive stress acts at right angles to the tension. The crankshaft of an aircraft engine is under a torsional load when the engine spins the propeller. See figures 15-6(C) and 15-8.

Figure 15-8. A torsional stress consists of tension and compression acting perpendicular to each other, each diagonally across the body.

Shear forces try to slide a body apart, and if we examine a rivet or bolt that has failed because of shear forces, we see that the shank has actually been pulled apart, not along its length, but across its shank.

Shear forces exist in any material that is bent. This is easily illustrated by bending a 1-inch thick stack of paper. The sheets must slide over each other (shearing) in order to adjust to the changing circumference dimension of the bend. If the stack of papers were a solid, strong shearing forces would exist in the material. See figure 15-6(E).

Rivets hold pieces of aircraft skin together, and in a properly designed riveted joint, the rivets support shear loads only. The joint should never be required to support tensile loads. See figure 15-9.

Figure 15-9. A shear stress on a rivet attempts to slide the shank apart.

Transfer of Stresses within a Structure

An aircraft structure must be designed in such a way that it will accept all of the stresses imposed upon it by the flight and ground loads without any permanent deformation. Any repair that is made must accept the stresses, carry them across the repair, and then transfer them back into the original structure. See figure 15-10.

Figure 15-10. Any repair to an aircraft structure must accept all of the loads, support the load, and then transfer it back into the structure.

Some deformation takes place whenever a load is placed on a structure. If the deformation disappears when the load is removed it is considered to be normal or nonpermanent deformation. Pilots of low-wing aircraft will see some wrinkling of the skin on the top of the wing when executing a steep bank (high g) turn. If those wrinkles go away when the aircraft returns to one g level flight, no permanent

"Pressurization causes the fuselage to expand and contract with every flight cycle, similar to inflating and deflating a balloon. This constant cycle can lead to metal fatigue. (...) Manufacturers now use rip-stop doublers and fail-safe designs to ensure that if a crack occurs, it does not propagate to a catastrophic failure."

Skybrary - Structural Failure: Metal Fatigue

"Most modern aircraft are considered to be of semi-monocoque type construction. (...) The semi-monocoque structure uses a substructure to which the airplane’s skin is attached. The substructure, which consists of bulkheads and/or formers of various sizes and stringers, reinforces the stressed skin by taking some of the bending stress from the fuselage."

FAA (Federal Aviation Administration) Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, Chapter 3: Aircraft Construction

"De-icing and anti-icing are not the same. Anti-icing prevents ice from building up on the aircraft, while de-icing removes ice that has already formed. (...) In flight, pneumatic de-icing boots inflate to break ice off the leading edges."

AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) - Aircraft Icing

XIV Bölüm

Pnömatik ve Buz Çözme Sistemleri

Pnömatik Sistemler

Modern uçaklar, çeşitli amaçlar için sıkıştırılmış hava veya pnömatik sistemler kullanır. Bazıları, iniş takımı, flaplar, frenler, yük kapıları ve diğer mekanik aktuasyon türlerinin çalışması için hidrolik yerine pnömatik kullanır. Bu ana işlevler için hidrolik kullanan diğer uçaklarda, hidrolik güç arızalanması durumunda iniş takımını düşürmek ve frenleri uygulamak için yedek güç kaynağı olarak sıkıştırılmış hava veya azot silindiri olabilir. Diğer uçaklar pnömatik sistemleri yalnızca buz çözme ve çeşitli uçuş aletlerinin çalıştırılması için kullanır; son olarak, bazı uçaklar yüksek irtifada uçuş için kabinde pozitif hava basıncı sağlamak amacıyla pnömatik sistemler kullanır; burada basınçlandırma yolculara ve mürettebata gerekli oksijen sağlamak için kullanılır. Bu tür sistemlerin her birine karmaşıklıklarına göre azalan sırayla bakacağız.

Düşük Basınçlı Pnömatik Sistemler

Bazı aletleri çalıştırmak ve pnömatik buz çözücü botları şişirmek için düşük basınçta sıkıştırılmış hava kullanılır. Bu hava basıncı genellikle motorla işleyen, kanatlı bir hava pompası tarafından sağlanır. Bu pompaların ana kullanımı, vakumla çalışan aletleri çalıştırmaktır, bu yüzden bu pompalar genellikle vakum pompası olarak adlandırılır, ancak gerçekte hava pompalarıdır.

Tam Pnömatik Bir Sistem

Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen uçakların çoğu, iniş takımı, flaplar ve frenlerin işletilmesi gibi ağır hizmet uygulamaları için hidrolik veya elektrik gücü kullanır, ancak Avrupa tasarımlı ve üretilen birçok uçak bu işlevler için sıkıştırılmış hava kullanır. Azot, tükenmez bir kaynak gerekmediğinde arzu edilir çünkü kuru azot kimyasal olarak hareketsizdir ve nem yoktur, bu yüzden iç kısımları aşındırmaz.

Basınçlı hava kullanmanın hidrolik veya elektrik sistemlerine göre bazı avantajları şunlardır:

1. Hava her yerde mevcuttur ve tükenmez bir tedarik sağlar.
 2. Apnömatik sistemdeki üniteler makul derecede basit ve hafiftir. 3. Sıkıştırılmış hava sıvı olarak hafiftir ve geri dönüş sistemlerine gerek olmadığı için ağırlık tasarrufu sağlanır.

Sistem nispeten sıcaklık sorunlarından arınmıştır.

Yangın tehlikesi yoktur ve patlama tehlikesi dikkatli tasarım ve işletme ile en aza indirilir.

Uygun filtrelerin kurulması, kirlenmeyi en aza indirir.

Şekil 14-1, popüler Avrupa yapımı, çift motorlu banliyö taşıma uçağında (F-27) kullanılan tipik tam pnömatik sistemi göstermektedir. İki kompresörün her biri, iki turboprop motorun yardımcı şanzımanından çalışan dört aşamalı piston tipi pompadır. Hava, bir hava kanalı aracılığıyla birinci aşamaya alınır ve sıkıştırılır, ardından ardışık olarak pompanın diğer üç aşamasına geçirilir. Dördüncü aşamadan gelen tahliye havası, bir intercooler ve bir hava boşaltma valfi aracılığıyla boşaltma valfine yönlendirilir. The Hava boşaltma valfi motor yağ basıncıyla kapalı tutulur ve motor yağlayıcı yağı kaybolursa, valf açılır ve pompanın yükünü boşaltır.

Şekil 14-1. Çift motorlu turboprop uçak için tam pnömatik sistem.

Boşaltma valfi,  sistemdeki basıncı 2900 ile 3300 psi arasında korur. Basınç 3300 psi'ye yükseldiğinde, bir çek valf onu tuzağa düşürür ve pompanın çıkışını denize boşaltır. Sistem basıncı 2900 psi'ye düştüğünde, pompanın çıkışı tekrar sisteme yönlendirilir.

Kompresör ile ana sistem arasındaki hatttaki bir mekik valfi, sistemi toprak kaynağından şarj etmeyi mümkün kılar. Dış kaynaktan gelen basınç, motor çalışmadığında olduğu gibi, kompresörün basıncından yüksek olduğunda, mekik kayar ve kompresörü izole eder.

Sıkıştırılmış hava sistemindeki nem, hava basıncı aktarım için düşürüldüğünde yoğunlaşır ve donur ve bu nedenle havadaki her su parçasının uzaklaştırılması gerekir. Bir ayırıcı, havadaki suyu bir baffle ile toplar ve sistem kapatılana kadar tutar. Separatöre gelen giriş basıncı 450 psi'nin altına düştüğünde, bir tahliye valfi açılır ve biriken tüm su denize doğru savrulur. Elektrikli ısıtıcı, ayırıcıda toplanan suyun donmasını engeller.

Nem ayırıcıdan yaklaşık %98'i su çıkarılmış havadan ayrıldıktan sonra, son nem izlerini gidermek için bir kurutucu yani kimyasal kurutucu ile geçer.

Hava işletim sistemine girmeden önce, 10 mikronluk sinterlenmiş metal filtreden geçirilir ve çıplak gözle alt seviyenin veya görüş oranının yaklaşık 40 mikron olduğu fark edildiğinde, bunun sisteme gerçekten temiz hava sağladığı görülebilir.

Sağ  motor nacelle'sine bir geri basınç valfi takılır. Bu esasen, kompresör veya toprak şarj sisteminden gelen basınç 1700 psi'nin üzerine çıkana kadar açılmayan bir basınç tahliye valfidir ve bu, nem ayırıcının en verimli çalışmasını garanti eder. Sistemi 1700 psi'den daha az harici bir kaynaktan çalıştırmak gerekirse, geri basınç valfi olmayan sol tarafa bağlanır.

Bu uçakta üç hava depolama şişesi bulunmaktadır; ana sistem için 750 inç küp şişe, normal fren çalışması için 180 inç küp şişe ve iniş takımı ile frenlerin acil kullanımı için ikinci bir 180 inç küp şişe.

Manuel olarak çalışan izolasyon valfi, teknisyenin hava beslemesini kapatmasını sağlar ve böylece depolama şişesini boşaltmak zorunda kalmadan sistem servis edilebilir.

Bu sistemdeki bileşenlerin çoğu 1000 psi basınçla çalışır; bu nedenle iniş takımı, yolcu kapısı, sürtünme freni, pervane freni ve burun tekerleği direksiyonunun normal çalışması için izolasyon valfi ile besleme manifoldu arasında bir basınç düşürme valfi takılır. Bu valf, basıncı 1000 psi'ye düşürmekle kalmaz, aynı zamanda yedek basınç giderme valfi olarak da hizmet eder.

Acil durum sistemi, 3300 psi tam sistem basıncı altında sıkıştırılmış havayı depolar ve iniş takımlarının acil durum uzatması için besler.

Acil Durum Yedek Sistemleri

Geri çekilebilir iniş takımına sahip tüm uçaklar, ana uzatma sistemi arızalanması durumunda dişlilerin aşağı inip kilitleneceğini garanti eden bir yönteme sahip olmalıdır. Hidravlik olarak çalıştırılan iniş takımını indirip kilitlemenin basit yollarından biri, acil bir silindirde depolanan sıkıştırılmış hava veya azot kullanmaktır. Vites seçicisi, sıvının aktüatörden çıkıp rezervuara geri dönmesi için vites aşağı pozisyonuna yerleştirilir. Sıkıştırılmış hava daha sonra acil durum silindirinden bir mekik valfi aracılığıyla aktüatöre serbest bırakılır. Şekil 13-60'a bakınız. Bu vana, hidrolik sistemi kapatmak için hava basıncıyla hareket ettirilir ve böylece hidrolik sistemin geri kalanına az veya hiç hava giremez. Hava basıncı, iniş takımını uçuş yüklerine karşı indirmek ve kilitlemek için yeterlidir.

Bazı uçaklarda sıkıştırılmış hava kullanılarak frenlerin acil şekilde çalışması da sağlanır. Pilot frenlere hidrolik basınç olmadığından emin olduğunda, pnömatik fren kolu kullanılır. Bu kolun saat yönünde döndürülmesi fren basıncını artırır ve sap sabit tutulduğunda basınç sabit kalır. Bu kontrol kolu tarafından serbest bırakılan azot veya hava basıncı, transfer borusundaki hidrolik sıvıyı mekik vanaları aracılığıyla ana tekerlek frenlerine zorlar. Fren kolu saat yönünün tersine döndürüldüğünde basınç serbest bırakılır ve gaz denize atılır.

Aletler İçin Düşük Basınçlı Pnömatik Sistemler

Birçok uçak, birincil jiroskop aletleri veya birincil jiroskoplar elektriksel olarak çalıştırıldığında yedek araç olarak havayla çalışan jiroskop aletleri kullanır.

Birçok genel havacılık uçağı için, tüm hava tahrikli jirokop aletleri, enstrüman kutusunu tahliye etmek için motorla çalışan vakum pompası kullanır ve filtrelenmiş hava alete çekilerek jiroskopu döndürür. Bunun nedeni, enstrumana çekilen havayı filtrelemekten, motor yağı ile yağlanmış motorlu pompa tarafından pompalandıktan sonra havayı filtrelemekten çok daha kolay olmasıdır. Bu pompaların çıkışı her zaman bazı yağ parçacıkları içerir.

Basınçlı uçaklar, emiş ile çalışan aletler için ekstra sorunlar yaratır ve bu uçaklar için en yeni nesil hava tahrikli jiroskoplar basınç kullanır. Türbin motorlu uçaklar, motor kompresöründen gelen basıncın bir kısmını boşaltır, düzenler ve filtreler, ardından girostokların üzerine yönlendirir. Reciprocating motorlu uçaklar, gyros için hava akışını sağlamak amacıyla motorla tahrik edilen hava pompaları kullanır. Bu hava, enstrumana ulaşmadan önce düzenlenir ve filtrelenir.

Enstrüman hava akışını sağlamak için iki tip hava pompası kullanılır ve her ikisi de kanatlı pompalardır. Şekil 14-2'ye bakınız. Süren kanatlar, tahrik mili tarafından döndürülür ve pompanın gövdesine santrifüj kuvvetiyle karşı tutulur. Şaft döndükçe, A ve B  pozisyonlarındaki odalar büyürken, C ve D pozisyonlarındakiler küçülür. Hava, odaların büyük olduğu konumda pompaya çekilir ve odanın boyutu küçüldükçe sıkıştırılır. "Tıslak" vakum pompalar, dökme demir bir yuvada hareket eden çelik kanatlar kullanır ve giriş hava portuna ölçülen motor yağı ile sızdırmazlık ve yağlama yapılır. Bu yağ, hava ile birlikte tahliye edilir ve bir yağ ayırıcıyla temizlenir, ardından hava ya deicer botlarını şişirmek için kullanılır ya da denize pompalanır. Şekil 14-3'e bakınız.

Şekil 14-2. Kanatlı hava pompası.

Şekil 14-3. Islak tip vakum pompası kullanan vakum sistemi.

Daha modern enstrüman hava sistemleri, karbon kanatlı ve rotorlu ve harici yağlama gerektirmeyen "kuru" pompalar kullanır. Bu pompalar, enstrümanları çalıştırmak için vakum üreterek ve içinden hava çekerek kullanılabilir, şekil 14-4'te görülür veya pompanın çıkışını kullanarak havayı enstrümanlar aracılığıyla zorla geçirebilir (şekil 14-5). Enstrüman sistemleri 17. Bölümde çok daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Şekil 14-4(A). Kuru tipi hava pompası.

Şekil 14-4(B). Bir uçağın aletleri için kuru tip hava pompası kullanan vakum sistemi.

Şekil 14-5. Bir uçağın aletleri için kuru tipi hava pompası kullanan bir basınç sistemi.

Buz Kontrol Sistemleri

Buz neredeyse her türlü uçuş için tehlike oluşturur ve uçuşun güvenli şekilde yapılabilmesi için bu buz kaldırılmalıdır.

Gece havanın sıcaklığı düştüğünde ve nem dışarı çöktüğünde, dışarıda duran bir uçağın yüzeyinde don oluşur. Hava sıcaksa, su çiğ oluşturur. Ama sıcaklık donma noktasının altındaysa, su çökelirken donur ve yüzeydeki küçük kristallerde don olarak oluşur. Don kayda değer bir ağırlık eklemez, ancak   uçuştan önce çıkarılmalıdır çünkü sınır tabakasının kalınlığını artıran ve o kadar sürtünme sağlayan çok etkili bir aerodinamik spoiler oluşturur ki, uçuş imkansız olabilir.

Kanat ve kuyruk yüzeylerindeki don, uzun saplı bir süpürgeyle temizlenerek temizlenebilir. Ya da daha iyisi, uçak gece için güvence altına alındığında yüzeylerin üzerinde oluşması önlenebilir. Uçuştan hemen önce yüzeylere etilen glikol ve izopropil alkol içeren buz çözme çözeltisi püskürtülür, donun tüm izlerini etkili bir şekilde ortadan kaldıracaktır. Şekil 14-6'ya bakınız.

Şekil 14-6. Bir uçağa izopropil alkol ve etilen glikol karışımı püskürtmek, yüzeydeki don ve buzu ortadan kaldırır ve yeniden donmasını engeller.

Dış hava sıcaklığı donma noktasına yakın olduğunda bulutlara giren uçaklar, muhtemelen tüm ön kenarlarda (kanatlar ve kuyruk, ön cam ve pervane, ayrıca açıkta kalan herhangi bir radyo anteninde) buz toplar. Bu buz, uçağın taşıması gereken büyük bir ağırlık ekliyor ve yüzeylerin aerodinamik şeklini değiştiriyor, sürtünme artırıyor ve kaldırma kuvvetinin büyük kısmını yok ediyor.

Uçaklarda kullanılan iki tür buz kontrol sistemi vardır: buzlanma önleyici ve buz çözme sistemleri. Buz önleyici sistemler, yüzeyin veya bileşenin sıcak hava, motor yağı veya elektrik akımı ile ısıtılması ve/veya yüzeyin etilen glikol veya alkol gibi bir buzlanma önleyici maddeyle kaplanması yoluyla buz oluşumunu önler. Buz çözme sistemleri, pnömatik buz çözücü botlar ve/veya kanat ile kuyruk kenarlarının ısıtılmış ön kenarları kullanılarak buz oluştuğunu ortadan kaldırır. Buz oluştuğunda buz önleyici sistemler genellikle onu çıkaramaz.

Termal buzlanma önleyici kanadın ön kenarında ve kuyruk yüzeylerinde özel tasarlanmış bir ısıtıcı kanalından yönlendirilen ısıtılmış havayı kullanarak bu hava profilinin bu kısmını ısıtır ve buz oluşumunu engeller. Bu hava, motorun egzoz sisteminin etrafında yanma ısıtıcıları veya ısıtma örtüleri kullanılarak ileri gidişli motorlu uçaklarda ısıtılabilir.

Günümüzde termal buzlanma önleyici sistemleri kullanan çoğu uçak türbin motorlu ve ön kenarları ısıtmak ve buz oluşumunu önlemek için ısıtılmış kompresör hava sızdırma havasını kullanmak basittir. Şekil 14-7'ye bakınız.

Şekil 14-7. Termal buzlanma önleyici, motordan kanadın ön kenarındaki bir kanaldan sıcak kompresör hava akmasıyla sağlanır.

Boeing 727, iki dış motordan gelen hava havasını kanat buzlanma önleyici kontrol valflerinden ortak bir manifolda ve oradan kanat ön kenar kanallarına yönlendirir. İki iç ön kenar flapı ve sekiz ön kenar slatası bu sıcak hava ile korunur. Kanadın bu bölümleri, aşırı ısınma sensörü anahtarlarıyla aşırı ısınmaya karşı korunur. Aşırı ısınma durumu sezdiklerinde, aşırı ısınma uyarı ışığını yakarlar ve buzlanma önleyici vanaları kapatarak kanallara sıcak hava akışını kapatırlar. Kanal sıcaklığı izin verilen bir aralığa düştüğünde, aşırı ısınma ışığı sönür ve sıcak hava tekrar kanala akar.

Boeing 727'nin orta motorunun hava girişi gövdenin arka üst kısmında yer alır ve bu nedenle buzlanma önleyici sıcak havanın bir kısmı üst VHF radyo antenine yönlendirilir; böylece üzerinde buz oluşup kırılarak merkez motora salınır. Türbin motorları, motorun açıkta kalan bazı kısımlarında buz parçaları oluşuyorsa, kopup kompresöre çekilirse buz hasarına karşı duyarlıdır. Boeing 727'deki motorlar, sıcak kompresör hava hava girişi kılavuz kanatları, motor mermi burnu ve sabit hızlı sürüş için yağ soğutucu kepçesi ile merkez motor için giriş kanalından yönlendirilir.

Termal buzlanma önleme sisteminin tam bir parçası olmasa da, birçok nakliye uçağı kabin alanındaki camları sis ve dondan uzak tutar ve sıcak havayı pencerelerin arasından yönlendirir.

Elektrikli buzlanma önleyici birçok uygulaması vardır. Buzlanma ile karşılaşabilecek neredeyse tüm uçaklarda bulunan pitot başlıkları elektrikle ısıtılır. Bu ısıtıcılar o kadar güçlüdür ki, yere kadar çalıştırılmamalıdır çünkü üzerlerinden yeterli hava akışı sağlanmazsa, yanma ihtimali vardır. Pitot başını her zaman ocaktaki sıcak ocak gibi kullanın—açıkken dokunulduğunda ciddi yanıklara yol açabilir. Şekil 14-8'e bakınız. Bu ısıtıcılar, ısıtıcı açıkken yük ölçerinin belirgin şekilde sapması için yeterli akım gerektirir.

Şekil 14-8. Bu tür pitot başlıklar, buzun elektrikli ısıtıcıyla ısıtarak giriş deliğini tıkamasını engeller.

Birçok uçaktaki statik portlar ve sökme uyarı kanatları da elektriksel olarak ısıtılır. Bazı küçük uçaklarda statik port ısıtmaz, ancak bu hayati basınç toplama noktasından buzun eritilmesi için bir düzenleme yoksa, uçak alternatif bir statik hava kaynağı valfiyle donatılmalıdır. Bu valf, dış statik port buzla kaplanırsa veya başka şekilde tıkanırsa, pilotun uçuş aletlerini uçağın içindeki statik bir kaynağa yönlendirmesini sağlar.

Ön camlar ve kokpit camları, pilot ve yardımcı pilotun görüşünü buzun engellemesi için elektrikle ısıtılabilir. Bu bileşenleri ısıtmanın iki yöntemi vardır. Bir yöntem, lamine edilmiş ön camın dış katmanının iç kısmına iletken bir kaplama kullanırken, diğer yöntem ise laminasyonlu ön camın içine gömülü küçük direnç teli kullanır.

Yüksek hızlı jet uçağının ön camı son derece karmaşık ve maliyetli bir bileşendir. Tüm taşıma kategorisi uçaklar için, bu ön camlar sadece basınçlandırma ve normal kullanım ile uçuş yüklerinden kaynaklanan basınçlara dayanmakla kalmayabilir, aynı zamanda dört poundluk bir kuşun ön cama vurmasının uçağın tasarım seyir hızına eşit bir hızda vurmasının yarattığı darbeye de delinmeden dayanmalıdır. Bu kadar güçlü bir ön cam için, oldukça karmaşık bir sandviç olarak inşa edilmiştir; bazı iş jetlerinin ön camları yaklaşık bir buçuk inç kalınlığında üç kat temperlenmiş camdan ve aralarında vinil katmanlarından oluşur. Dış cam tabakasının iç yüzeyi, elektrik akımının aktığı ve ön camda oluşan buzları eritmek için yeterli ısı üreten iletken bir malzemeyle kaplanır. Bu ön camların aşırı ısınmasını önlemek için sıcaklık sensörleri ve karmaşık elektronik kontrol sistemi vardır. Şekil 14-9'a bakınız.

Şekil 14-9. Modern bir jet uçağının ön camı, cam ve vinil laminasyonlarından oluşur. Dış cam tabakasının iç kısmındaki iletken bir filmden geçen elektrik akımı ile ısıtılır.

Ön camlar sadece buzu önlemek için değil, aynı zamanda kuş çarpmalarına karşı güçlendirmek için ısıtılır. Ön cam ısıtıldığında, vinil katmanlar daha az kırılgan olur ve soğuk zamankına göre darbeye çok daha az girme şansıyla dayanır.

Kimyasal buzlanma önleyici, uçağın belirli yüzeyleri ve bileşenlerinin izopropil alkol veya etilen glikol ve alkol karışımı ile kaplanması ile sağlanır. Bu kimyasallardan biri suyun yüzeydeki donma noktasını düşürür ve aynı zamanda yüzeyi kaygan hale getirerek buzun iyi tutunmasını engeller.

Kimyasal buzlanma önleyici genellikle pervanelere ve uçakta taşınan buzlanma önleyici sıvı tankından ön cama yapılır.

Küçük  uçaklar için yenileme olarak ağlayan kanat sistemi mevcuttur. Bu sistem, kanadın ön kenarındaki lazerle delinmiş, mikroskobik deliklerden buzlanma önleyici sıvı pompalayarak buzlanma önleyici sıvı sağlar.

Kauçuk buz çözücü botlar genellikle kauçuk yüzeyine son derece pürüzsüz bir yüzey veren silikon sprey ile sıkılır, böylece buz ona o kadar iyi yapışmaz.

Buz Çözme Sistemleri

Buzlanma önleyici sistemler, korunan bileşende buz oluşumunu engeller, ancak bazı yavaş uçakların kanat ve kuyruk yüzeylerini buzdan arındırmak için, yüzeyde buzun oluşmasına izin vermek ve ardından yüzeydeki hava akışının buzu uzaklaştırması için buzun çatlamasını sağlamak daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu, ön kenardaki buzu eritmekten daha etkilidir çünkü erime nedeniyle su yüzeyin ısıtılmamış bir kısmına geri akar ve yeniden donur, böylece etkili bir aerodinamik spoiler haline gelen bir sırt oluşturur. Buz oluşumuna karşı geliştirilen ilk sistemlerden bazıları buz çözme sistemleriydi.

Ford Trimotor ve Curtiss Condor dönemlerinde, buz birikebileceği açıkta kalan teller ve destekler nedeniyle havayolu uçuşları engelleniyordu. Pilotlar, buzların olabileceği bulutlara uçmaya cesaret edemezdi. Ancak geliştirilmiş aletler ve radyo ile Boeing 247 ile Douglas DC-2'nin tanıtılmasıyla buzlanma koşullarına uçuş gerçekleşti. Buzu kaldırmak için B.F. Goodrich Şirketi, kanatların ve kenarın ön kenarlarına monte edilen kauçuk bir buz çözücü bot geliştirdi.

Şekil 14-10. Bu uçak, kanat ve kuyruk yüzeyleri pnömatik buz çözücü botlarla çözüldükten ve pervanenin elektrikli veya kimyasal buz çözücü sistemlerle korunması nedeniyle buz koşullarına da girebilmektedir.

A Lastik Çizme Birkaç boyuna boru içeren bu boru, yüzeyin ön kenarına yapıştırılır. Motorla çalışan vakum pompasının boşaltmasından çıkan hava, zamanlayıcı ile çalışan bir dağıtıcı valfinden bodrum tüplerine sıralı olarak aktarılır. Şekil 14-11(A), tüm boruların söndürülmüş haliyle kanadın ön kenarına monte edildiği şekilde bagajı gösterir. Pompalar söndürüldüğünde, pompanın emme tarafından veya pompa tahliye hattının etrafındaki bir ejektörden gelen emim, borupların tahliye edilmesini sağlar, böylece botun üzerinden geçen hava borunun kanadın ön kenarının şeklini bozmasına neden olmaz. Şekil 14-11(B)'de orta tüp şişirilmiş ve üzerinde oluşan buz çatlamaktadır. Orta tüp artık söndürüyor ve dış tüpler şişip çatlamış buzu yukarı itiyor, böylece kanadın üzerinden geçen hava altına girip buzu yüzeyden uçuruyor. Tüm tüpler şimdi söndürülür ve buz yeniden oluşana kadar emiş ile bota sıkıca sabitlenir, ardından döngü tekrar eder.

Şekil 14-11(A). Tüm tüpleri söndürülmüş pnömatik buz çözücü bot.

Şekil 14-11(B). Orta tüpü şişirilmiş ve dış tüpler söndürülmüş pnömatik buz çözücü botu.

Şekil 14-11(C). Orta boru söndürülmüş ve iki dış boru şişirilmiş pnömatik buz çözücü bot.

Çalışma döngüsü, tüplerin simetrik bir şekilde şişmesine neden olur, böylece şişme sırasında kaldırma kuvvetinin bozulması eşit olur ve uçuş kontrol sorunlarına yol açmaz. Uçağın üreticisi, uçuş testleriyle operasyon için uygun döngü süresini belirlemiştir.

Bu tür buz çözme sistemi kullanan büyük uçaklarda, elektrik motoruyla çalışan bir zamanlayıcı bulunur; solenoid valfleri çalıştırmak için sistem döndürüldüğünde sistemi tüm tüplerden sürekli döndürür ve ardından botların üzerinde buzun oluşması için uygun dinlenme süresini sağlar. Sonra döngü tekrarlanır. Tüpler şişmediğinde, onlara emme uygulanır.

Daha küçük uçaklar karmaşık zamanlayıcı kullanmaz, ancak pilot tarafından ön kenarlarda birikmiş buz birikiminin kırılması gerektiği belirlendiğinde açılır. Buz çözme anahtarı açıldığında, botlar sistemin tasarımına bağlı olarak bir, iki veya üç çalışma döngüsünden geçer ve ardından borular hava pompasının vakum tarafına bağlanarak ön kenara sıkıca dayanır. Şekil 14-12'ye bakınız.

Şekil 14-12. Tek motorlu genel havacılık uçağı için pnömatik deicer bagaj sistemi.

Botların şişirilmesi için kullanılan hava genellikle motorla tahrik edilen hava pompasından gelir. Bu pompaların bazıları "ıslak" tiptedir; motor yağı, montaj flanşındaki deliklerden pompaya getirilen motor yağını kullanarak çelik kanatları yağlayır ve sızdırmazlık yapar. Bu yağın tamamı bir yağ ayırıcıyla temizlenip motor karterine geri gönderilmelidir, böylece hava deicer botlarını şişirmek için kullanılabilsin.

Bazı kurulumlarda kuru tip pompalar kullanılır ve bu pompalar, pompanın kendi kendine yağlanmasını sağlayan karbon kanatları kullandıkları için yağ ayırıcıya ihtiyaç duymaz. Karbon tozu bu pompaların ürünüdür, bu yüzden bir filtre kullanılır.

Sadece nadiren kullanılan bazı buz çözme sistemleri, bu amaçla taşınan sıkıştırılmış hava silindirinden botları şişir.

Birkaç farklı deicer hoot konfigürasyonu vardır, ancak hepsi işini aynı şekilde yapar. Buz oluşmasına izin veriyorlar ve tüpler şiştikçe buzun kırılmasına izin veriyorlar. Şekil 14-13, daha sık kullanılan bazı konfigürasyonları göstermektedir. Bazı botlar, sırayla şişen, bazıları ise aynı anda şişen spanwise tüpler kullanır. Diğer bot konfigürasyonlarında ise kord şeklinde tüpler bulunur ve bunlar dönüşümlü veya aynı anda şişebilir. Tüplerin konfigürasyonu uçuş testleriyle belirlenir ve doğal olarak sadece uçak için onaylanmış özel bagaj kullanılmalıdır.

Şekil 14-13. Pnömatik buz çözücü botların tipik konfigürasyonları.

Kauçuk buz çözücü botlar ilk geliştirildiğinde, yapıştırıcılar bugünkü haline gelmemişti ve bu botlar, yüzeylerin ön kenarına Rivnut'a yerleştirilen makine vidalarıyla yüzeylerin ön kenarına monte ediliyordu. Bu tür bir kurulum, botun kenarlarındaki vida başlarını kaplayan dar bir metal kaplama şeridi ile tanımlanabilir. Neredeyse tüm yeni bot kurulumlarında, botlar yüzeye yapıştırıcılarla sabitlenir, böylece vint ve vidalara gerek kalmaz.

Deicer bot bakımının en önemli kısmı, botları temiz tutmaktır. Botları hafif bir sabun ve su çözeltisiyle yıkayın ve eğer uçakta herhangi bir temizlik biletiği kullanıldıysa, botların üzerindeki tüm izleri bol miktarda temiz suyla yıkayın. Yağ veya yağ, benzoil veya kurşunsuz benzinle nemlendirilmiş bezle hafifçe ovturularak ve çözücü lastiğe sızmadan önce kuru silinerek temizlenebilir.

Buz çözücü botlarda yapılabilecek onarımlar arasında botların yüzeyinin yenilenmesi, çizme yüzeyindeki sürtünme hasarının onarılması, tüp bölgesindeki hasarın onarılması ve file bölgesindeki yırtıkların onarılması yer alır. Tüm bu onarımlar üreticinin servis kılavuzlarında detaylandırılmıştır ve bu talimatlar ayrıntılı şekilde takip edilmelidir.

Hem gidişli hem de turboprop motorlara monte edilen birçok modern pervane, elektrotermal buz çözücü sistemle buzdan arındırılır.

Kauçuk içine gömülü ısıtıcı telleri olan kauçuk botlar, pervane kanatlarının ön kenarlarına bağlanır ve bu tellerden elektrik akımı geçirilerek lastik ısıtılıp oluşan buzu eritebilir; böylece santrifüj kuvveti ve rüzgar buzu uzaklaştırabilir.

Bazı kurulumlarda botlar, her bıçakta iki bölümden oluşur. Akım, tüm kanatların dış kısmından yaklaşık yarım dakika boyunca akar ve ardından aynı süre boyunca tüm kanatların iç kısmındaki ısıtıcılardan geçer. Uçuş testleriyle akım süresinin, aktif olmayan bölüm üzerinde buzun oluşmasına ve akımı alan bölümden buzu gevşetmek için yeterli olduğu uçuş testleriyle kanıtlanmıştır. Şekil 14-14'e bakınız.

Şekil 14-14. Bu pervaneden buz çıkarmak için elektrikli bir buz çözme sistemi kullanılır.

Tam pervaneli buz çözücü sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Pervane kanatlarına bağlanan elektrikle ısıtılan buz çözücüler.

Dönen pervaneye akımı taşıyan slipring ve fırça blok yapımları.

Isınma süresini ve buz çözme döngüsünün sırasını kontrol etmek için zamanlayıcı

Sistemin çalıştığını göstermek için bir ampermetre.

Uçağın elektrik sisteminden elektrik gücünü deicer sistemine iletmek için gerekli kabloların, anahtarların ve devre kesicilerin kullanılmasına izin verin.

Kayma halkası montajı, ya özel olarak uyarlanmış bir starter dişlisi aracılığıyla pervaneye monte edilir ya da döner bölmesine veya krank mili flanşına bağlanır.

Fırça bloğu motora monte edilmiş, böylece üç fırça slip halkalarının üzerinde düz bir şekilde oturur.

Zamanlayıcı, her bir buz çözücüye akım sırasını kontrol eder. Isıtma dizisi önemlidir, böylece buzun en iyi şekilde gevşemesini sağlar ve böylece santrifüj kuvveti tarafından taşınabilir. Ayrıca, denge dışı bir durumun önlenmesi için her bıçağın aynı kısmının aynı anda ısıtılması da önemlidir.

Ampermetre sistemin işleyişini gösterir ve pilota her ısıtıcı elemanının gerekli akım aldığından emin olur.

Yağmur Kontrol Sistemleri

Küçük genel havacılık uçaklarının neredeyse tamamı şeffaf akrilik plastik ön camlar kullanır ve bu yumuşak malzeme o kadar kolay çizilir ki silecekler nadiren takılır. Yağmurun uçuş sırasında görüş üzerindeki etkisini en aza indirmenin bir yolu, ön camı mumlu tutmaktır; böylece su yüzeye yayılamaz ve rüzgar onu uçurup götürür.

Yağmurda rutin olarak çalışan daha büyük ve hızlı uçaklar oldukça karmaşık yağmur kontrol sistemlerine sahiptir. Yağmurun etkilerini kontrol etmek için üç yöntem vardır ve bunlar birlikte kullanılabilir. Bu üç yöntemin her birini ayrı ayrı tartışacağız. Bunlar şunlar: mekanik ön silecekler, kimyasal yağmur itici ve yüksek hızlı bir hava patlaması.

Uçaklar için ön cam silecekler, otomobillerde kullanılanlara benzer, ancak yüksek çalışma hızlarının yarattığı hava yüklerine dayanabilmelidirler. Elektrikli ön cam silecekler genellikle bir dönüştürücü çalıştıran iki hızlı bir DC motor tarafından çalıştırılır. Bu dönüştürücü, motorun döner çıkışını silecekler için gereken geri harekete dönüştürür. Ön cam silecek anahtarı kapandığında, kontrol devresi açık olur, ancak motor kanatlar Park pozisyonuna getirilene kadar çalışmaya devam eder. Motor durur, ancak kontrol devresi devre devresi devreye girer, böylece ön camı silecek anahtarı Hızlı veya Yavaş pozisyona getirildiğinde motor çalışır. Bazı kurulumlarda, pilotun silecekleri Park pozisyonuna getirmeden önce silecekleri Park pozisyonuna getirmesine olanak tanıyan ayrı bir konum vardır. Şekil 14-15'e bakınız.

Şekil 14-15. Bir jet nakliye uçağında yağmur kontrol paneli.

Bazı uçaklar, silecekleri çalıştırmak için ana hidrolik güç sisteminin basıncını kullanan hidrolik ön silecekler kullanır (şekil 14-16). Basınç altındaki hidrolik sıvı, kontrol ünitesine akar ve bu ünite aktüatörlere akış yönünü periyodik olarak tersine çevirir. Aktüatörlerin içinde, bir rack ve pinion dişli sistemini hareket ettiren pistonlar bulunur. Pistonlar bir yönde hareket ettikçe, silecek bir yöne hareket eder, ancak akış tersine döndüğünde piston ve silecek bıçakları ters yöne hareket eder. Kontrol valfi kapatıldığında, kanatlar park pozisyonuna sürülür ve tutulur. Hız kontrolü, akış hızının sıvı hattındaki değişken bir delikten değiştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Şekil 14-16. Hidrolik olarak çalışan ön cam silecek.

Silecekler asla kuru bir ön camda kullanılmamalıdır ve kanatlar temiz ve ön camı çizebilecek herhangi bir kirleticiden arındırılmalıdır. Eğer silecekler bakım veya ayar için kullanılmak zorunda kalırsa, silecekler cam üzerinde hareket ederken bolca taze ve temiz su ile doldurulmalı ve ıslak tutulmalıdır.

Birçok jet nakliye uçağında,  suyun camın yüzeyine ulaşmasını önlemek için ön cama sıvı kimyasal püskürtülen kimyasal kullanılan kimyasal yağmur itici sistem bulunur (şekil 14-17). Yüzeyi ıslatıp yayılamayacağı için su boncuklar oluşturur ve rüzgar onu kolayca götürerek camı susuz bırakabilir, böylece pilotun görüşü bozulmaz.

Şekil 14-17. Jet nakliye uçağında kullanılan kimyasal yağmur önleme sistemi.

İtici, yağmur itici sisteme bağlı basınçlı kutularda taşınan şurup gibi bir sıvıdır. Uçak, sileceklerin camı temiz tutamayacağı kadar yoğun yağmurda uçurken, pilot Yağmur İtme düğmesine basabilir ve sıvının tek zamanlı uygulaması cama püskürtülür. Sonra silecekler sıvıyı silinen yüzeye eşit şekilde yayıyor.

Yağmur yeterince şiddetli olmadıkça sıvı asla ön cama sıkılmalıdır, çünkü çok fazla itici cam üzerine bulaşabilir ve içini görmek zor olabilir. İtleyici kuru bir ön cama püskürtülürse çıkarmak zordur.

İşletim sistemi, iki basınçlı itici kap ve iki DC solenoid valften oluşur; bu valfler aktive edildikten sonra zaman gecikmeli röle ile açık tutulur. Yağmur Koruyucu düğme düğmesi basıldığında, sıvı gerekli süre boyunca, yani bir saniyeden kısa sürede akar ve ardından vana kapanır ve düğmeye tekrar basılır. Düğmeye kaç kez basıldığı yağmurun şiddetine göre belirlenir.

Yüksek basınçlı sıkıştırılmış hava, motor hava sızlama sisteminden plenum odasına yönlendirilebilir ve ardından yüksek hızlı sıcak hava levhası şeklinde ön camın dışına doğru yönlendirilebilir. Bu hava patlaması, yağmurun ön cam yüzeyine çarpmasını ve ona yapışmasını etkili bir şekilde engeller ve daha düşük hızlarda ön camın buzlanma önleyicisi veya buz çözme sağlar.

Çalışma Soruları ve Problemleri

Tam bir pnömatik sistemin temel parçalarının her birinin işlevini adlandırın ve tanımlayın.

Uçtuğun uçakta hangi sorular havayla yapılıyor?

Uçakta hangi aletleri çalıştıran pnömatik pompa türü nedir?

Buz çözme ile buzlanma önleyici sistem arasındaki fark nedir?

Termal buzlanma önleyici sistemle kullanılan sıcak hava kaynağı nedir?

Elektrik gücü, gövdeden dönen bir pervanedeki elektrotermal buz çözme botlarına nasıl iletiliyor?

Buz çözme botubunun şişmesine neden olan nedir? Deflate?

Rüzgar silecekleri dışında, yağmur uçağın ön camlarından nasıl korunur?

Bölüm XV
 Uçak Yapıları ve Uçuş Kontrolleri

Uçak Yapılarının Evrimi

Uçuşun ilk hayallerini sevenler, makineleri için pratik bir yapı hakkında pek fikir sahibi değillerdi. Yunanlılar, Daedalus ve oğlu Icarus'u tüy ve balmumu kanatlarıyla uçurken, diğer rüya görenler kuşlara benzeyen makineler yaratıyordu. Dahi Leonardo da Vinci bile, kuş modeline benzeyen bir vücuda bağlı kanatları çırpan bir uçan makine tasarladı. DeLana ve Cayley, çizimlerindeki makineler ve yaptıkları modeller teknelere benzeyen gövdeye sahip olduğu için başka bir ulaşım aracının özelliklerini de entegre etmeleri gerektiğini hissettiler.

Ancak havanın eğimli bir yüzey üzerinden akmasıyla kaldırma kuvvetinin üretilebileceği keşfiyle aerodinamik pratik bir dönüş aldı. Lilienthal ve Chanute'nin planörleri, insanlı uçuşun mümkün olduğunu kanıtladı ve deneylerinin sonuçlarını kullanarak Wright kardeşler, dönemin en büyük sorunu olan kontrol sorununu çözdükleri bir çift kanatlı planör geliştirdiler.

Wrightlar, Glenn Curtiss, Henri Farman, Alberto Santos-Dumont ve Voisin kardeşler tarafından üretilen erken uçan makinelerin hepsi ortak bir yapıya sahipti. Kanatlar, eğik ahşap kaburgalar kullanıyor ve kaldırma yüzeyleri oluşturmak için kumaş kumaşla kaplanıyordu. Gövdeler, bambundan yapılmış açık kiriş çerçevelerinden veya piyano teliyle birbirine tutturulmuş ahşap şeritlerden ibaret değildi (şekil 15-1). Kanatlara benzer yapıya sahip ancak daha küçük yardımcı yüzeyler, stabilite ve kontrol sağlamak amacıyla gövdeye kanatların önünde veya arkasında monte ediliyordu.

Şekil 15-1. İlk uçaklar, yolcuları ve motoru tutmak ve kaldırma ile kontrol yüzeyleri için bağlantı sağlamak için açık bir kiriş kullanıyordu.

Uçuş ve kontrol gibi temel sorunlar çözüldükten sonra, uçaklar daha çok standart bir konfigürasyona evrildi. I. Dünya Savaşı'na kadar çoğu uçak kafes tipi yapıya sahip ve destek ile tel destekli kanatlara sahipti. Yolcular, kumaşla kaplı gövdede ya da gövdede açık kokpitlerde oturuyordu. Bu uçakların neredeyse hepsinde motor önde, yardımcı yüzeyler ise kuyruğunda bulunuyordu. Uçuş bilgisinin artması ve güçlü, hafif yapılar inşa etme deneyimi, inşaatçıların bu kaba makinelerin geçtikleri havaya sunduğu direnci azaltma sorununa odaklanmasını sağladı. Bu direnç veya sürtünme, uçakların hız potansiyelinin çoğunu ellerinden aldı.

Rüzgar direncini en aza indirmek ve truss yapının sağladığı gücü korumak için, tasarımcılar kirişin üzerine ahşap şekillendiriciler ve kirişlerden oluşan bir üst yapı takarak açısal forma pürüzsüz ve akıcı bir şekil verdiler.

Uçak yapısındaki büyük atılımlardan biri, I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında, tel destek gerektiren ahşap yerine gövde kirişinde kaynak ile ince duvarlı çelik borular ilk kez kullanıldığı zamanlarda gerçekleşti.

Yapısal gelişimdeki bir sonraki mantıklı adım, truss içermeyen ancak daha önce üst yapının sağladığı aerodinamik forma sahip bir yapı formunun keşfiyle geldi. Bu genellikle stresli cilt yapısı olarak bilinir, çünkü tüm yapısal yükler deri tarafından taşınır.

Lockheed Aircraft Company, 1920'ler ve 1930'larda popüler Vega serisi uçaklarıyla stresli kaplama üretiminde öncülük etti. İnce ahşap kaplama levhaları, büyük bir beton kalıpta ısı ve basınç altında tutulur ve kontrplak yumurta kabuğu benzeri bir yapıya dönüştürülürdü. Bu gövdeye kritik noktalarda destek sağlamak amacıyla motor, kanat, kuyruk ve iniş takımı için bağlantı noktaları sağlamak amacıyla laminat ahşap halkalar yerleştirildi.

Daha sonra gerilmeli uçak yapısının kaplaması için ince alüminyum alaşımlı levhalar kullanıldı. Bu levhalar, bileşik eğrileriyle ya hidropreslerde ya da drop hammer'larla oluşturulur. Şekillendirilmiş kaplamalar daha sonra ince levha metal şekillendiriciler ve kaburgalar üzerine perçinlenir.

Günümüzde en küçük uçakların bazıları, neredeyse hiç iç çerçeve olmayan monokok bir yapı kullanır; ancak modern tamamen metal uçakların büyük çoğunluğu, deriye ek sertlik ve dayanıklılık sağlamak için iç şekillendiriciler ve kirişler düzeninin kullanıldığı yarı-monokok bir yapı kullanır. Şekiller 15-2 ve 15-3'e bakınız.

Şekil 15-2. Monokok yapı,stres taşıyan deriyi desteklemek için minimum iç yapıya sahiptir.

Şekil 15-3. Yarı monokok yapıda, deriyi pekiştiren bir alt yapı ile ek dayanıklılık sağlanır.

Basınçlı uçaklar, yüksek irtifa uçuşunun bugün tanıdığımız yaygın ulaşım aracı haline gelmeden önce çözülmesi gereken yeni bir yapısal zorluklar seti sağladı.

İlk jet nakliye uçakları 1950'lerin başında uçmaya başladıktan kısa bir süre sonra, üçü gizemli koşullarda havada parçalandı, ikisi ise nispeten türbülanssız havada. Son derece kapsamlı bir araştırma, parçalanmaların nedeninin basınçlandırma ve basınç düşürme döngüleri sırasında yapının  esnekliğinden kaynaklanan metal yorgunluğu  olduğunu ortaya koydu.

Bu soruşturma sonucunda, özellikle pencere ve kapıların etrafında stratejik noktalara rip-stop çiftlerinin monte edildiği bir güvenlik sistemi geliştirilmiştir. Bir çatlak başlarsa, büyük bir arızaya yol açmak yerine, yükü destekleyecek bir çift katlayıcıda durur.

Sabit kanatlı bir uçağın gövdesi genellikle beş ana birimden oluşur: gövde, kanatlar, stabilizatörler, uçuş kontrol yüzeyleri ve iniş takımı. Şekil 15-4'e bakınız.

Şekil 15-4. Uçak yapısal bileşenleri.

Gövde parçaları çok çeşitli malzemelerden üretilir ve perçinler, cıvatalar, vidalar, kaynak ve yapıştırıcılarla birleştirilir. Uçak bileşenleri, yapısal üyeler olarak adlandırılan çeşitli parçalardan oluşur (örneğin, kirişlikler, uzunluklar, kaburgalar, bölmeler). Uçak yapısal üyeleri  , yük taşımak veya strese karşı direnç göstermek üzere tasarlanmıştır. Yapının tek bir üyesi çeşitli gerilmelere maruz kalabilir. Çoğu durumda, yapısal üyeler yan yükler yerine uç yükleri taşımak üzere tasarlanmıştır; yani, bükülmek yerine gerilim veya sıkışmaya maruz kalmak anlamına gelir.

Bazı yapılarda dayanıklılık temel gereklilik olabilirken, diğerleri tamamen farklı özelliklere ihtiyaç duyar. Örneğin, kapüş, kaporta ve benzeri parçalar genellikle uçuş veya iniş yüklerinin yarattığı gerintileri taşımak zorunda değildir. Ancak, bu parçalar düzenli görünüm ve aerodinamik şekiller gibi özelliklere sahip olmalıdır.

Gerilmeler ve Yapı

Uçak yapısı güçlü, hafif ve aerodinamik olmalıdır, ancak bazen bu gereksinimler birbirine uymaz gibi görünür. Kafes tipi yapı hem hafif hem de güçlü yapılabilir, ancak açısal formu aerodinamik hale getirmek için bir üst yapıya ihtiyaç duyar. Ahşap monokok yapı bu özelliği sağladı; çünkü gerekli aerodinamik forma ve yüksek dayanıklılığa sahipti, ancak ahşabın nispeten sınırlı ömrü ve yüksek işçilik maliyeti iki dezavantajı vardı.

Bugün sahip olduğumuz yüksek uçak üretimi, perçinli veya bağlanmış sac metal yapıların standart haline gelmesine neden olmuştur; çünkü bu tür üretim otomasyon ve standartlaştırmaya uyum sağlar ve hafif, aerodinamik ve son derece sağlam bir yapı sağlar. Sac metal yapı, tamir edebileceği için ek avantaja sahiptir.

Sac Metal Yapı Türleri

Uçaklar için kullanılan iki temel sac metal yapı türü vardır: monokok ve yarı monokok. Bunların ikisi de stresli deri türleridir, yani yapısal yüklerin büyük kısmı dış deride taşınır. Ancak kullandıkları iç yapı miktarı açısından farklılık gösterirler.

İnce metal içecek kutusu, mutlak minimum iç yapı kullanan monokok yapıya mükemmel bir örnektir. Kutu, daha ince bir gövdeye bağlı iki ince metal uça sahiptir, ancak kuvvet uçlarına eşit şekilde uygulanırsa büyük bir yükü destekler.

Şekil 15-5. Modern sac metal yapı, güçlü, aerodinamik ve ekonomik uçaklar üretir.

Monokok yapının sorunu, çok küçük bir çukurun yükü taşıma yeteneğini yok etmesidir. Boş bir alüminyum içecek kutusu üzerinde durursanız sizi destekleyebilir, ancak yan tarafında küçük bir çukur bile varsa kolayca buruşur.

Yarı-monokok yapı, dış kaplamayı şekillendiriciler ve stringerlardan oluşan bir çerçeve üzerinde destekleyerek eşikler sorununu en aza indirir. İç yapı, cildi sertleştirerek dayanıklılığı bozan çukurlara ve deformasyonlara karşı daha az hassas hale getirir.

Deri, büyük desteklenmeyen panellere sertleştiriciler perçinlenerek veya deri için laminlenmiş petek malzemesi kullanılarak daha sert hale getirilebilir. Bazı modern yüksek hızlı jet uçakların kaplamaları sertlik için frezelenmiş şekilde tasarlanmıştır. Sertleştiriciler, kabuğun iç yüzeyinde ya bant kontrollü frezeleme makinesinde geleneksel işleme ile ya da kimyasal veya elektrokimyasal frezeleme ile işlenilir. Şekil 15-23'e bakınız.

Yapısal Yükler

Bir uçak üreticisi, yapının maruz kalacağı tüm yükleri göz önünde bulundurmalıdır ki her bileşen bu kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanabilsin. Daha sonra, karşılaşılabilecek olağandışı veya beklenmedik yüklere karşı bir güvenlik faktörü oluşturulur. Tüm dayanıklılık gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra, yapının inşa edilebileceği en hafif düzeyde olması gerekir.

Pilot olarak, yapılan herhangi bir tamirin hem orijinal dayanıklılığı hem de sertliği geri kazandırmasını ve parçanın orijinal şeklini korumasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sonuçta, tamir edilen uçağı uçuracak olan biziz!

Yapıları incelemeden önce, bu yapıların dayanması gereken streslere ve yapıldıkları malzemelere bakalım.

Gerilmeler

Pilot olarak, yapıya etki eden stresleri anlamamız önemlidir. Endişe  duyduğumuz sadece beş tür stres  var. Bunlardan ikisi birincil olup, diğer üçü pratikte ilk ikisi terimleriyle ifade edilebilir.

Şekil 15-6. Bir uçağa etki eden beş stres.

Gerilim bir bedeni parçalamaya çalışan birincil strestir. Bir ağırlık bir zincirle desteklendiğinde, zincir gerilime maruz kalır ya da genellikle ifade ettiğimiz gibi, çekme gerilimi. Ağırlık zinciri ayırmaya çalışıyor. Şekil 15-6(A)'ya bakınız.

Diğer birincil baskı olan kompresyon, parçayı bir arada sıkıştırmaya çalışır. Direğe dayanan bir ağırlık, direğin uçlarını birbirine sıkıştırmaya veya çöktmeye çalışan bir kuvvet uygular. Buna sıkıştırıcı stres denir.

Gerilim ve sıkıştırma temel iki gerilmedir, diğer üçü—bükülme, burulma ve kesme—aslında aynı anda bir gövde üzerinde çalışan farklı gerilim ve sıkıştırma düzenlemeleridir.

A Bükülme kuvveti bir vücudun bir tarafını ayırmaya çalışırken diğer tarafı da sıkıştırmaya çalışır. Bir kişi atlama tahtası üzerinde durduğunda, tahtanın üstü çekme gerilmesi altındadırken, alt kısmı sıkışma hisseder. Kanat direkleri veya kanat direğinin dayatıların dışındaki bölümü, bükülme gerilimlerine maruz kalır. Uçuşta, direğin üstü sıkıştırılır ve alt kısım gerilim altındadır, ancak yerde üst kısım çekilir ve alt kısım sıkıştırılır. Kanat destekleri pozitif g uçuşunda gerilim altında, negatif g uçuşunda veya yerde sıkıştırma altında olur.

Şekil 15-7. Kanat destekleri uçuş sırasında gerilim altındadır, ancak uçak yerdeyken ve/veya negatif "g" sesleri yaşadığında sıkıştırma altındadır. Strut'un dış kısmında, kanat bükülme gerilmelerine maruz kalır.

Burulma bir bükülme kuvvetidir. Bir yapısal eleman büküldüğünde, çekme gerilmesi elemanın üzerinde çapraz olarak etkisi vardır ve sıkıştırıcı gerilme gerilime dik açıda etkilidir. Bir uçak motorunun krank mili, motor pervaneyi döndürdüğünde burulma yükü altındadır. Bkz. şekiller 15-6(C) ve 15-8.

Şekil 15-8. Torsiyonel gerilim, birbirine dik olarak hareket eden gerilim ve sıkıştırmadan oluşur ve her biri vücudun çapraz boyunca.

Kesme kuvvetleri bir gövdeyi ayırmaya çalışır ve kesme kuvvetleri nedeniyle arızalanmış bir perçin veya cıvatayı incelersek, şaftın aslında uzunluğu boyunca değil,  sapı boyunca  ayrıldığını görürüz.

Bükülen her malzemede kesme kuvvetleri vardır. Bu, 1 inç kalınlığında bir kağıt yığınını bükerek kolayca gösterilebilir. Levhalar, bükülmenin değişen çevre boyutuna uyum sağlamak için birbirinin üzerinde kaymalıdır (kesme hareketi). Kağıt yığını katı olsaydı, malzemede güçlü kesme kuvvetleri olurdu. Bkz. Şekil 15-6(E).

Perçinler, uçak kaplama parçalarını bir arada tutar ve doğru tasarlanmış perçinli bir eklemde perçinler destekler Sadece kesme yükleri. Eklemin çekme yüklerini desteklemesi asla zorunlu olmamalıdır. Şekil 15-9'a bakınız.

Şekil 15-9. Perçinle bir kesme gerilmesi, sapı ayırmaya çalışır.

Bir Yapı İçinde Gerilmelerin Transferi

Bir uçak yapısı, uçuş ve yer yüklerinin ona uyguladığı tüm baskıları kalıcı bir deformasyon olmadan kabul edecek şekilde tasarlanmalıdır. Yapılan herhangi bir tamir, stresleri kabul etmeli, onları tamir sürecinden geçirmeli ve ardından orijinal yapıya geri aktarmalıdır. Şekil 15-10'a bakınız.

Şekil 15-10. Bir uçak yapısının herhangi bir onarımında tüm yükleri kabul etmeli, yükü desteklemeli ve ardından tekrar yapıya aktarılmalıdır.

Bir yapıya yük konduğunda bazı deformasyon gerçekleşir. Yük kaldırıldığında deformasyon ortadan kalkarsa, normal veya kalıcı olmayan deformasyon olarak kabul edilir. Düşük kanatlı uçakların pilotları, dik bir bank (yüksek g) dönüş yaparken kanadın üst kısmında biraz buruşuk görecektir. Uçak bir g seviyesi uçuşa döndüğünde bu kırışıklıklar giderse, kalıcı bir uçuş olmaz

"Basınçlandırma, bir balonun şişirilip söndürülmesine benzer şekilde, gövdenin her uçuş döngüsünde genişlemesine ve büzülmesine neden olur. Bu sürekli döngü metal yorgunluğuna yol açabilir. (...) Üreticiler artık bir çatlak oluşsa bile bunun felaketle sonuçlanacak bir arızaya dönüşmemesini sağlamak için yırtılma durdurucu çiftler ve arıza emniyetli (fail-safe) tasarımlar kullanmaktadır."

Skybrary - Structural Failure: Metal Fatigue

"Çoğu modern uçak, yarı-monokok tip yapıda kabul edilir. (...) Yarı-monokok yapı, uçak kaplamasının (derisinin) tutturulduğu bir alt yapı kullanır. Çeşitli boyutlarda bölmeler ve/veya şekillendiriciler ile kirişlerden oluşan bu alt yapı, gövdedeki bükülme stresinin bir kısmını alarak gerilmeye maruz kalan deriyi güçlendirir."

FAA (Federal Aviation Administration) Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge, Chapter 3: Aircraft Construction

"Buz çözme (de-icing) ve buzlanma önleme (anti-icing) aynı şey değildir. Anti-icing, uçağın üzerinde buz birikmesini önlerken, de-icing halihazırda oluşmuş buzu temizler. (...) Uçuş sırasında, pnömatik buz çözücü botlar, hücum kenarlarındaki buzu kırmak için şişerler."

AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) - Aircraft Icing

# ÖZET

# BÖLÜM 1: UÇAK PNÖMATİK SİSTEMLERİ VE DETAYLI TEKNİK ANALİZİ

## 1.1. Pnömatik Sistemlere Giriş ve Kullanım Alanları

Modern havacılık teknolojisinde, sıkıştırılmış hava (pnömatik) sistemleri, uçağın hayati fonksiyonlarını yerine getirmek için geniş bir yelpazede kullanılmaktadır1. Geleneksel olarak hidrolik sıvısının kullanıldığı birçok mekanik işlemde, alternatif veya birincil güç kaynağı olarak pnömatik sistemler tercih edilebilmektedir.

Bazı uçak tasarımları, iniş takımlarının açılıp kapanması, kanat flaplarının hareket ettirilmesi, frenleme sistemlerinin çalıştırılması, kargo kapılarının operasyonu ve diğer mekanik aktivasyon türleri için hidrolik güç yerine tamamen pnömatik güç kullanmayı seçmiştir2. Bu tercih, sistemin tasarım felsefesine ve uçağın operasyonel gereksinimlerine göre değişiklik gösterir.

Bununla birlikte, ana güç kaynağı olarak hidrolik sistemleri kullanan uçaklarda dahi pnömatik sistemler kritik bir "yedekleme" (backup) rolü üstlenir. Örneğin, hidrolik güç sisteminin tamamen arızalanması durumunda, iniş takımlarını yerçekimine karşı aşağı indirmek ve güvenli bir duruş sağlamak adına frenleri uygulamak için yüksek basınçlı sıkıştırılmış hava veya azot silindirleri devreye girer3.

Pnömatik sistemlerin kullanım alanı sadece ağır mekanik işlerle sınırlı değildir. Bazı uçaklarda bu sistemler yalnızca buz çözme (deicing) operasyonları ve çeşitli uçuş aletlerinin (jiroskoplar gibi) çalıştırılması için kullanılır4. Ayrıca, yüksek irtifa uçuşlarında yolcu ve mürettebatın ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlamak ve kabin basınçlandırmasını gerçekleştirmek için de pnömatik sistemlerden yararlanılır5.

### 1.2. Düşük Basınçlı Pnömatik Sistemler

Düşük basınçlı sistemler, genellikle ağır mekanik yükleri kaldırmak yerine hassas aletlerin çalıştırılması ve buz çözücü botların şişirilmesi için tasarlanmıştır6. Bu sistemlerde ihtiyaç duyulan hava basıncı, genellikle motor tarafından tahrik edilen kanatçık tipi (vane-type) bir hava pompası tarafından sağlanır7. Havacılık terminolojisinde bu pompalar, asıl işlevleri vakumla çalışan aletleri (suni ufuk, yön jiroskopu vb.) tahrik etmek olduğu için yaygın olarak "vakum pompaları" olarak adlandırılsa da, teknik olarak bunlar birer hava pompasıdır8.

### 1.3. Tam Pnömatik Sistemler ve Avantajları

Amerika Birleşik Devletleri menşeli uçak üreticileri genellikle iniş takımı ve frenler gibi ağır görevler için hidrolik veya elektrik gücünü tercih ederken, Avrupa tasarımlı birçok uçak (örneğin Fokker F-27 gibi) bu işlevler için sıkıştırılmış havayı kullanmaktadır9.

Sistemlerde hava yerine Azot (Nitrojen) gazının tercih edildiği durumlar da vardır. Eğer sistem tükenmez bir kaynağa ihtiyaç duymuyorsa (kapalı devre veya acil durum şişeleri gibi), kuru azot tercih edilir; çünkü kimyasal olarak inerttir (tepkimeye girmez), nem barındırmaz ve bu sayede sistemin iç parçalarında korozyona (paslanmaya) neden olmaz10.

Sıkıştırılmış havanın hidrolik veya elektrik sistemlerine göre belirgin avantajları şunlardır:

- Erişilebilirlik: Hava, her yerde bulunan ve asla tükenmeyen evrensel bir kaynaktır11.

- Sadelik ve Ağırlık: Pnömatik sistem üniteleri, hidrolik muadillerine göre makul derecede basit tasarımlı ve hafiftir12.

- Geri Dönüş Hattı İhtiyacı Yoktur: Hidrolik sistemlerde sıvının depoya dönmesi için ikinci bir hat gerekirken, pnömatik sistemlerde kullanılan hava işi bittikten sonra atmosfere atılabilir. Bu durum, boru donanımından ve sıvı ağırlığından tasarruf sağlayarak uçağın toplam ağırlığını azaltır13.

- Sıcaklık Direnci: Sistem, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan viskozite sorunlarından nispeten muaftır14.

- Güvenlik: Hidrolik sıvıları gibi yanıcı olmadığından yangın tehlikesi yoktur ve patlama riski, dikkatli tasarım ve operasyonel prosedürlerle minimize edilmiştir15.

- Temizlik: Uygun filtrelerin kurulumu ile kirlenme (kontaminasyon) sorunu en aza indirilebilir16.

# BÖLÜM 2: ÖRNEK BİR TAM PNÖMATİK SİSTEMİN (F-27) DETAYLI İNCELENMESİ

Bu bölümde, popüler bir Avrupa yapımı çift motorlu turboprop nakliye uçağı olan F-27 üzerinde kullanılan tam pnömatik sistemin bileşenleri ve çalışma prensipleri derinlemesine incelenecektir17.

### 2.1. Kompresör ve Basınçlandırma Süreci

Sistemin kalbi, iki adet turboprop motorun yardımcı dişli kutusundan (accessory gearbox) güç alan kompresörlerdir. Bu kompresörlerin her biri, dört aşamalı (four-stage) piston tipi bir pompadır18.

Havanın sıkıştırılma süreci şu aşamalarla gerçekleşir:

- Hava, bir hava kanalı aracılığıyla birinci aşamaya alınır.

- Burada sıkıştırılan hava, sırasıyla diğer üç aşamadan geçirilerek basıncı kademeli olarak artırılır19.

- Dördüncü aşamadan çıkan yüksek basınçlı tahliye havası, aşırı ısınmayı önlemek için bir ara soğutucudan (intercooler) geçer20.

- Ardından hava, bir hava boşaltma valfi (bleed valve) üzerinden ana boşaltma valfine (unloading valve) yönlendirilir21.

Hava Boşaltma Valfi (Bleed Valve): Bu valf, motor yağ basıncı tarafından kapalı tutulacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kritik bir güvenlik önlemidir; eğer motor yağlama yağı basıncı kaybolursa (motor arızası veya yağ kaybı), valf otomatik olarak açılır ve pompanın yükünü boşaltarak motora binen yükü hafifletir22.

### 2.2. Basınç Regülasyonu ve Dağıtım

Sistemin basınç kontrolü, Boşaltma Valfi (Unloading Valve) tarafından yönetilir. Bu valfin görevi, sistem basıncını 2900 psi ile 3300 psi arasında sabit tutmaktır23.

- Sistem basıncı üst sınır olan 3300 psi'ye ulaştığında, bir çek valf (check valve) sistemdeki havayı hapseder ve pompadan gelmeye devam eden havayı "bordadan dışarı" (overboard) atar24.

- Sistem kullanıldıkça basınç düşer; basınç 2900 psi'ye indiğinde valf tekrar devreye girer ve pompa çıkışını yeniden sisteme yönlendirir25.

Sistemi yerdeyken şarj etmek için, kompresör ile ana sistem arasındaki hatta bir Mekik Valfi (Shuttle Valve) bulunur26. Motor çalışmadığında, harici bir yer kaynağından sisteme hava basılabilir. Dış kaynaktan gelen basınç kompresör basıncından yüksek olduğunda, mekik valfi kayarak kompresör hattını izole eder ve dış havanın sisteme girmesine izin verir27.

### 2.3. Nem Ayrıştırma ve Filtreleme (Kritik Süreç)

Sıkıştırılmış hava sistemlerinde nem en büyük düşmanlardan biridir. Hava basıncı aktivasyon için düşürüldüğünde (genleştiğinde) sıcaklık düşer, havadaki nem yoğunlaşır ve donarak sistemi tıkayabilir28. Bu nedenle suyun tamamen uzaklaştırılması gerekir.

- Su Ayırıcı (Separator): Havadaki suyu bir bölme (baffle) üzerinde toplar ve sistem kapanana kadar burada tutar29.

- Otomatik Tahliye: Separatöre gelen giriş basıncı 450 psi'nin altına düştüğünde (genellikle motor kapatıldığında), bir tahliye valfi açılır ve biriken tüm su dışarı atılır30.

- Donma Önleme: Separatörde toplanan suyun donmasını engellemek için bir elektrikli ısıtıcı bulunur31.

- Kimyasal Kurutucu (Desiccant): Su ayırıcı, nemin yaklaşık %98'ini temizler. Geriye kalan son nem izlerini yok etmek için hava, kimyasal bir kurutucudan geçirilir32.

- Mikron Filtreleme: Hava sisteme girmeden hemen önce, 10 mikronluk sinterlenmiş metal bir filtreden geçirilir. İnsan gözünün görebileceği en küçük parçacığın yaklaşık 40 mikron olduğu düşünüldüğünde, bu filtrenin sisteme ne kadar temiz hava sağladığı anlaşılabilir33.

### 2.4. Valf Sistemleri ve Depolama

Sağ motor kaportasında (nacelle) bir Geri Basınç Valfi (Back Pressure Valve) bulunur34. Bu aslında bir basınç tahliye valfidir ve kompresörden veya yer şarj sisteminden gelen basınç 1700 psi'nin üzerine çıkana kadar açılmaz. Bu valfin amacı, nem ayırıcının en verimli çalışabileceği yüksek basınç ortamını sağlamaktır35. Eğer sistemin 1700 psi'den daha düşük bir harici kaynakla çalıştırılması gerekirse, bağlantı geri basınç valfi olmayan sol taraftan yapılır36.

F-27 uçağında hava depolaması için üç özel şişe kullanılır37:

- Ana Sistem Şişesi: 750 inç küp hacminde.

- Normal Fren Şişesi: 180 inç küp hacminde.

- Acil Durum Şişesi: İniş takımı ve frenlerin acil kullanımı için 180 inç küp hacminde38.

Teknisyenlerin sistemde bakım yapabilmesi için, depolama şişesini boşaltmaya gerek kalmadan hava beslemesini kesen manuel bir izolasyon valfi bulunur39.

Sistemdeki bileşenlerin çoğu (iniş takımı, yolcu kapısı, burun tekerleği direksiyonu vb.) 1000 psi basınçla çalışır. Bu nedenle, ana besleme hattı ile manifold arasına bir basınç düşürme valfi yerleştirilmiştir40. Bu valf aynı zamanda bir yedek basınç tahliye valfi görevi de görür41.

# BÖLÜM 3: ACİL DURUM SİSTEMLERİ

### 3.1. İniş Takımı Acil İndirme

Geri çekilebilir iniş takımına sahip her uçak, ana hidrolik veya pnömatik sistemin arızalanması durumunda takımların açılıp kilitleneceğinden emin olunan bir yedek sisteme sahip olmak zorundadır42. Hidrolik sistemli uçaklarda basit ve güvenilir bir yöntem, ayrı bir acil durum silindirinde depolanan sıkıştırılmış hava veya azotu kullanmaktır43.

İşlem şu şekilde gerçekleşir:

- İniş takımı seçme kolu "aşağı" (gear down) pozisyonuna getirilir. Bu, hidrolik sıvının aktüatörden çıkıp rezervuara dönmesi için bir yol açar44.

- Sıkıştırılmış hava, acil durum silindirinden serbest bırakılır ve bir Mekik Valfi (Shuttle Valve) üzerinden aktüatöre gider45.

- Mekik valfi, hava basıncıyla hareket ederek hidrolik sistem hattını kapatır. Bu sayede acil durum havasının hidrolik sistemin geri kalanına kaçması engellenir46.

- Hava basıncı, iniş takımını uçuş yüklerine (rüzgar direncine) karşı aşağı itmek ve kilitlemek için yeterli gücü sağlar47.

### 3.2. Acil Frenleme

Frenler için hidrolik basınç tamamen kaybolduğunda, pilotlar pnömatik fren kolunu kullanır48.

- Kolun saat yönünde döndürülmesi frenlere giden hava basıncını artırır. Kol sabit tutulduğunda basınç sabit kalır49.

- Serbest bırakılan azot veya hava, transfer borusundaki hidrolik sıvıyı mekik valfleri aracılığıyla ana tekerlek frenlerine iter50.

- Fren kolu saat yönünün tersine çevrildiğinde basınç serbest bırakılır ve gaz dışarı atılır51.

# BÖLÜM 4: ENSTRÜMANLAR İÇİN PNÖMATİK SİSTEMLER

### 4.1. Jiroskopik Aletler ve Güç Kaynakları

Uçaklarda suni ufuk ve yön jiroskopu gibi aletler, hava akımıyla dönen rotorlara sahiptir. Genel havacılık uçaklarında genellikle motorla çalışan bir vakum pompası kullanılır. Bu pompa enstrüman kutusunun içindeki havayı emer (vakum oluşturur), bu sayede kabindeki filtrelenmiş temiz hava aletin içine hücum ederek jiroskopu döndürür52.

Havanın alete girmeden önce filtrelenmesi, motordan geçip yağlanan havayı filtrelemekten çok daha kolay olduğu için bu yöntem tercih edilir53.

### 4.2. Basınçlı Uçaklarda Durum

Yüksek irtifada uçan basınçlı uçaklarda vakum sistemi verimsizleşir. Bu nedenle, türbin motorlu uçaklar motor kompresöründen alınan basınçlı havayı (bleed air) kullanır54. Bu hava düzenlenir, filtrelenir ve jiroskoplara yönlendirilir. Pistonlu motorlu (reciprocating) uçaklar ise basınç üreten hava pompaları kullanır55.

### 4.3. Pompa Tipleri: Islak ve Kuru

İki ana tip kanatlı (vane-type) pompa kullanılır:

- Islak Tip (Wet Type): Çelik kanatlara sahiptir ve dökme demir bir gövde içinde döner. Sızdırmazlık ve yağlama için motor yağı kullanılır56. Bu yağın hava ile birlikte çıkması kaçınılmazdır, bu nedenle hava deicer botlarına veya atmosfere gönderilmeden önce bir yağ ayırıcıdan (oil separator) geçirilmelidir57.

- Kuru Tip (Dry Type): Karbon kanatlar ve rotorlar kullanır. Karbonun yapısı gereği kendi kendini yağlama özelliği vardır, bu nedenle harici yağlamaya ihtiyaç duymazlar58. Ancak karbon aşındıkça toz üretir, bu yüzden sistemde karbon tozunu tutacak filtreler kullanılır59.

# BÖLÜM 5: BUZ KONTROL SİSTEMLERİ (ANTI-ICING VE DEICING)

Uçuş güvenliği için buzlanma hayati bir tehlikedir. İki temel mücadele yöntemi vardır: Buz oluşumunu engelleyen Anti-icing ve oluşmuş buzu kıran Deicing60.

### 5.1. Buzlanma Önleyici (Anti-icing) Sistemler

Bu sistemler buz daha oluşmadan devreye girer. Oluşmuş buzu kaldırma kapasiteleri sınırlıdır61.

a) Termal Anti-icing:

Sıcak havanın kanat ve kuyruk yüzeylerinin ön kenarlarındaki kanallardan geçirilmesi prensibine dayanır62. Türbin motorlu uçaklarda bu işlem için motor kompresöründen alınan sıcak "sızıntı havası" (bleed air) kullanılır63.

- Örnek (Boeing 727): Bu uçakta hava, dıştaki iki motordan alınır. Kanadın iç ön kenar flapları ve sekiz adet ön kenar slatası bu sıcak hava ile korunur64.

- Aşırı Isınma Koruması: Sıcaklık sensörleri aşırı ısınma tespit ederse, bir uyarı ışığı yakar ve valfleri kapatarak sıcak hava akışını keser65.

- Motor Koruması: Jet motorları buz yutarsa kompresörleri hasar görebilir. Bu nedenle motorun giriş kılavuz kanatları ve mermi burnu (bullet nose) da sıcak hava ile ısıtılır66.

b) Elektrikli Anti-icing:

Özellikle Pitot tüpleri (hız ölçümü için) gibi kritik sensörler elektrikle ısıtılır. Bu ısıtıcılar o kadar güçlüdür ki, yerde hava akımı yokken çalıştırılırsa aşırı ısınıp yanabilirler veya dokunan kişiyi ciddi şekilde yakabilirler67.

Ayrıca kokpit camları da elektrikle ısıtılır. Modern jetlerde camlar, kuş çarpmalarına (örneğin, seyir hızında 4 poundluk bir kuşa) dayanabilmek için cam ve vinil katmanlarından oluşan bir sandviç yapıdadır68. Isıtma, vinil katmanları esnek tutarak darbe direncini artırır69. Isıtma, camın dış katmanının iç yüzeyindeki iletken bir kaplama veya camın içine gömülü çok ince tellerle sağlanır70707070.

c) Kimyasal Anti-icing:

Yüzeylere izopropil alkol veya etilen glikol karışımı püskürtülür. Bu kimyasallar suyun donma noktasını düşürür ve yüzeyi kayganlaştırarak buzun tutunmasını engeller71. Pervanelerde ve bazı ön camlarda yaygındır. Ayrıca "ağlayan kanat" (weeping wing) sistemlerinde, lazerle açılmış mikroskobik deliklerden kanat yüzeyine sürekli sıvı verilir72.

### 5.2. Buz Çözme (Deicing) Sistemleri

Buzun yüzeyde oluşmasına izin verip, sonra kırılarak atılmasını sağlayan sistemlerdir. Özellikle daha yavaş uçaklar için, buzu eritip geride tekrar donmasına (runback ice) neden olmaktan daha etkilidir73.

a) Pnömatik Deicer Botlar:

Kanat ve kuyruk ön kenarlarına yapıştırılan kauçuk şeritlerdir. İçlerinde boyuna uzanan şişirilebilir tüpler bulunur74.

- Çalışma Döngüsü: Sistem çalıştırıldığında, önce örneğin orta tüp şişer ve üzerindeki buzu çatlatır75. Sonra orta tüp iner ve dıştaki tüpler şişerek çatlamış buzu yukarı iter. Hava akımı buzu altına alarak uçurur76.

- Vakum Tutma: Tüpler şişmediğinde, kanadın aerodinamik yapısını bozmamaları için vakumla yüzeye yapışık tutulurlar77.

- Bakım: Botlar benzin veya yağdan zarar görebilir; temizliği hafif sabunlu suyla yapılmalıdır78.

b) Elektrotermal Pervane Deicing:

Pervane kanatlarının ön kenarına yapıştırılan lastik kılıflar içinde ısıtıcı teller bulunur79. Elektrik akımı, bir kayma halkası (slip-ring) ve fırça bloğu (brush block) sistemi ile dönen pervaneye iletilir80. Akım, dengesizliği (vibrasyonu) önlemek için tüm kanatlara simetrik ve zamanlayıcı kontrollü olarak verilir81.

# BÖLÜM 6: YAĞMUR KONTROL SİSTEMLERİ

Yağmurda görüşü korumak için üç ana yöntem kullanılır82:

- Mekanik Silecekler: Arabalardakine benzer ancak yüksek hava hızının yarattığı yüke dayanıklı olmalıdırlar. Elektrik motorlu veya hidrolik basınçla çalışan türleri vardır. Kuru camda asla çalıştırılmamalıdırlar, aksi takdirde camı çizebilirler83838383.

- Kimyasal Yağmur İtici (Rain Repellent): Yoğun yağmurda, cama şurup kıvamında bir kimyasal püskürtülür. Bu madde suyun cama yayılmasını engeller, su damlacıkları boncuklaşır ve rüzgarla uçup gider84. Ancak hafif yağmurda veya kuru camda kullanılırsa görüşü bozabilir ve temizlenmesi zordur85.

- Hava Üfleme (Air Blast): Motorlardan alınan yüksek basınçlı sıcak hava, ön camın dış yüzeyine yüksek hızla üflenir. Bu hava bariyeri, yağmur damlalarının cama çarpmasını engeller86.

# BÖLÜM 7: UÇAK YAPILARI VE GERİLMELER

### 7.1. Yapısal Evrim

Havacılığın ilk dönemlerinde yapılar, ahşap çıtalar, bambu ve piyano tellerinden oluşan açık kiriş (truss) sistemleriydi. Wright Kardeşler ve diğer öncüler, kanatları kumaşla kaplayarak kaldırma yüzeyleri oluşturdular87878787. I. Dünya Savaşı sonrası, ahşap yerine kaynaklı çelik boruların kullanımı başladı88.

Havacılık yapılarındaki en büyük devrim, yükün iç iskelet yerine dış kabuk (deri) tarafından taşındığı "Stresli Deri" (Stressed-Skin) yapısının keşfiydi. Lockheed Vega bu konuda öncü olmuştur89.

### 7.2. Yapı Tipleri

- Monokok (Monocoque) Yapı: İç iskeleti neredeyse hiç yoktur. Tüm yükü kabuk taşır (bir içecek kutusu gibi). Ancak yüzeyde oluşacak en ufak bir ezik, yapının çökmesine neden olabilir90909090.

- Yarı-Monokok (Semi-Monocoque) Yapı: Modern uçakların çoğunda kullanılır. Dış deri yükü taşır ancak içeriden "şekillendiriciler" (formers) ve "kirişler" (stringers) ile desteklenir. Bu sayede ezilmelere karşı daha dirençlidir ve hasar görse bile bütünlüğünü koruyabilir91919191.

### 7.3. Metal Yorgunluğu ve Güvenlik (Fail-Safe)

1950'lerde ilk jetlerin basınçlandırma döngüleri nedeniyle havada parçalanması, metal yorgunluğu (metal fatigue) gerçeğini ortaya çıkardı92. Buna çözüm olarak "Fail-Safe" (Arıza Güvenliği) konsepti geliştirildi. Pencerelerin ve kapıların etrafına "yırtılma durdurucu çiftler" (rip-stop doublers) yerleştirilerek, bir çatlak başlasa bile bu parçada durması ve uçağın parçalanmaması sağlanır93.

### 7.4. Uçağa Etkiyen Beş Temel Gerilme (Stres)

Uçak yapıları uçuş sırasında beş temel kuvvete maruz kalır94:

- Gerilim (Tension): Bir cismi çekip ayırmaya çalışan kuvvettir. (Örn: Uçuşta kanat desteklerinin maruz kaldığı kuvvet) 95.

- Sıkıştırma (Compression): Bir cismi ezip büzmeye çalışan kuvvettir. (Örn: İniş takımlarının yere değdiği andaki yükü veya uçuşta kanat üst yüzeyindeki kuvvet) 96.

- Bükülme (Bending): Bir tarafın gerilip diğer tarafın sıkıştığı karmaşık bir strestir. Bir atlama tahtası gibi; üstü uzarken altı sıkışır97.

- Burulma (Torsion): Bükme veya kıvırma kuvvetidir. Motor krank mili pervaneyi döndürürken bu strese maruz kalır. Çapraz gerilim ve sıkıştırma kuvvetleri oluşturur98.

- Kesme (Shear): Bir cismi kaydırarak koparmaya çalışan kuvvettir. Perçinler ve cıvatalar genellikle bu yükü taşımak üzere tasarlanır (makaslama etkisi gibi)99.

Bir uçak yapısında yapılan her tamirat, bu stresleri orijinal parça kadar iyi taşıyabilmeli, yükü onarım parçasından geçirip tekrar ana yapıya aktarabilmelidir100.

## I. Pnömatik ve Buz Çözme Sistemleri

### Pnömatik Sistemler

Modern uçaklar, iniş takımı, flaplar, frenler, kargo kapıları ve çeşitli uçuş aletleri dahil olmak üzere farklı amaçlar için sıkıştırılmış hava, yani pnömatik sistemler kullanır1111. Bazı uçaklarda, hidrolik sistem arızası durumunda iniş takımlarını indirmek ve frenleri uygulamak için yedek güç kaynağı olarak sıkıştırılmış hava veya azot silindiri bulunur2.

#### Avantajları

Sıkıştırılmış hava kullanmanın hidrolik veya elektrik sistemlerine göre bazı avantajları şunlardır:

- Hava, her yerde bulunan, tükenmez bir kaynaktır3.

- Sistem üniteleri nispeten basit ve hafiftir4.

- Geri dönüş sistemine gerek olmadığı için ağırlık tasarrufu sağlanır5.

- Sistem sıcaklık sorunlarından nispeten arınmıştır6.

- Yangın tehlikesi yoktur ve patlama tehlikesi en aza indirilmiştir7.

#### Tam Pnömatik Sistem (Örnek: F-27)

Avrupa yapımı birçok uçak iniş takımı, flaplar ve frenler gibi işlevler için sıkıştırılmış hava kullanır8. Tipik bir tam pnömatik sistemin temel bileşenleri:

- Kompresörler: İki turboprop motorun yardımcı şanzımanından çalışan dört aşamalı piston tipi pompalardır9.

- Boşaltma Valfi: Sistem basıncını 2900 ile 3300 psi arasında tutar10. Basınç 3300 psi'ye ulaştığında pompanın çıkışını boşaltır, 2900 psi'ye düştüğünde ise tekrar sisteme yönlendirir11.

- Mekik Valfi: Kompresör hattıyla ana sistem arasına yerleştirilmiş olup, motor çalışmadığında dış kaynaktan sisteme hava basılmasına olanak tanır12.

- Nem Ayırıcı ve Kurutucu: Sıkıştırılmış havadaki nemin yoğunlaşmasını ve donmasını önlemek için suyu ayrıştırır. Ayırıcı, havadaki suyun yaklaşık %98'ini çıkarır ve kalan izleri kimyasal bir kurutucu (desiccant) giderir13131313.

- Hava Depolama Şişeleri: Ana sistem, normal fren ve acil durum iniş takımı/fren işlemleri için kullanılır14.

- Basınç Düşürme Valfi: Normal operasyonlar (iniş takımı, kapılar, frenler) için basıncı 1000 psi'ye düşürür ve yedek basınç tahliye valfi olarak işlev görür15.

#### Yedek ve Enstrüman Sistemleri

- Acil Durum Sistemleri: Geri çekilebilir iniş takımına sahip tüm uçaklar, ana sistem arızalanırsa dişlinin inip kilitlenmesini sağlayacak bir yönteme sahip olmalıdır16. Hidrolik kumandalı iniş takımı için, acil durum silindirinde depolanan sıkıştırılmış hava veya azot kullanılabilir17. Frenlerin acil kullanımı da sıkıştırılmış hava ile sağlanır18.

- Düşük Basınçlı Enstrüman Sistemleri: Birçok uçak, birincil veya yedek olarak hava tahrikli jiroskop aletleri kullanır19.

  - Vakum Sistemleri: Genel havacılık uçaklarında motorla çalışan vakum pompası (aslında hava pompası) ile enstrüman kasası tahliye edilir ve filtrelenmiş hava jiroskopu döndürmek için içeri çekilir20.

  - Basınç Sistemleri: Basınçlı uçaklarda, türbin motorları kompresörden hava sızdırır, bu hava düzenlenir ve filtre edilir, sonra jiroskoplara yönlendirilir21. Reciprocating motorlu uçaklar ise motorla tahrik edilen hava pompaları kullanır22.

### Buz Kontrol Sistemleri

Uçuş güvenliği için buzun kaldırılması gerekir23. Buz kontrol sistemleri iki ana tiptir: buzlanma önleyici (anti-icing) ve buz çözme (deicing)24.

#### Buzlanma Önleyici (Anti-icing) Sistemler

Buz oluşumunu önler25. Oluşmuş buzu genellikle temizleyemez26.

- Termal Anti-icing: Yüzeyi ısıtarak buz oluşumunu engeller27. Türbin motorlu uçaklar, kanat ve kuyruk ön kenarlarını ısıtmak için motordan gelen sıcak kompresör sızdırma havasını (bleed air) kullanır28. Bu sistemler, aşırı ısınma sensörleri ile korunur29.

- Elektrikli Anti-icing: Pitot başlıkları, statik portlar ve stall uyarı kanatları gibi bileşenler elektrikle ısıtılır30303030. Ön camlar da, görüşü engellememesi için iletken kaplama veya gömülü direnç telleri kullanılarak elektrikle ısıtılır31. Isıtma, aynı zamanda vinil katmanları daha az kırılgan yaparak kuş çarpmalarına karşı ön camı güçlendirir32.

- Kimyasal Anti-icing: Yüzeylere izopropil alkol veya etilen glikol/alkol karışımı püskürtülerek suyun donma noktası düşürülür ve yüzey kayganlaştırılır33. Genellikle pervaneler ve ön camlar için kullanılır34.

#### Buz Çözme (Deicing) Sistemleri

Buzun yüzeyde oluştuktan sonra kaldırılmasını sağlar35. Ön kenarlarda buzu eritmektense, oluşmasına izin verip sonra çatlatarak hava akımıyla uzaklaştırmak, eriyen suyun geride donarak aerodinamik spoiler oluşturmasını engellediği için daha etkilidir36.

- Pnömatik Deicer Botlar: Kanat ve kuyruk ön kenarlarına yapıştırılan, içinde boyuna tüpler bulunan kauçuk botlardır37. Motorla çalışan vakum pompasından gelen hava, bir zamanlayıcıyla çalışan valf aracılığıyla tüpleri sırayla şişirir38383838. Şişen tüp, üzerindeki buzu çatlatır ve dış tüplerin şişmesiyle çatlak buz hava akımıyla yüzeyden uçar39. Tüpler şişirilmediğinde, kanadın şeklini bozmamak için emme ile sıkıca yerinde tutulur40404040. Hava, genellikle motorla çalışan hava pompasından sağlanır41.

- Elektrotermal Pervane Deicer Sistemi: Pervane kanatlarının ön kenarlarına kauçuk botlar içinde ısıtıcı teller yapıştırılmıştır42. Elektrik akımı bu telleri ısıtarak buzu eritir ve santrifüj kuvveti ile rüzgar buzu uzaklaştırır43. Akım, slip-ring ve fırça blokları aracılığıyla dönen pervaneye iletilir44.

### Yağmur Kontrol Sistemleri

Daha büyük ve hızlı uçaklar genellikle üç yöntemden birini veya birkaçını bir arada kullanır45:

- Mekanik Ön Cam Silecekleri: Yüksek hızların neden olduğu hava yüklerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır46. Elektrikli veya hidrolik olarak çalışabilir47474747. Kuru ön camda çalıştırılmamalıdır48.

- Kimyasal Yağmur İtici Sistem: Sıvı bir kimyasal ön cama püskürtülür ve suyun yüzeye yayılmasını engeller, böylece su boncuklar halinde toplanır ve rüzgarla uzaklaşır49.

- Yüksek Hızlı Hava Patlaması: Motor sızdırma havasından elde edilen yüksek basınçlı sıkıştırılmış hava, sıcak hava levhası şeklinde ön cama yönlendirilir50. Bu, yağmurun cama çarpmasını ve yapışmasını etkili bir şekilde engeller51.

## II. Uçak Yapıları ve Gerilmeler

### Uçak Yapılarının Evrimi

İlk uçaklar, ahşap nervürler ve kumaş kaplı kanatlarla, bambu veya ahşap şeritlerden yapılmış açık kiriş gövdelere (truss-type structure) sahipti52. I. Dünya Savaşı'ndan sonra kaynaklı ince duvarlı çelik borular kullanılmaya başlandı53.

En önemli yapısal atılımlardan biri, yapısal yüklerin çoğunu derinin taşıdığı stresli-deri yapı (stressed-skin structure) formunun keşfiydi54.

- Monokok Yapı: Neredeyse hiç iç çerçevesi olmayan yapıdır; tüm yükler dış deri tarafından taşınır55555555. Küçük bir ezik bile yük taşıma yeteneğini yok edebilir56.

- Yarı-Monokok Yapı: En modern tüm metal uçakların çoğunluğunda kullanılan yapıdır57. Dış deriyi desteklemek ve ek sertlik sağlamak için iç şekillendiriciler (formers) ve kirişler (stringers) düzeni kullanılır58585858.

Basınçlı uçaklarda, basınçlandırma ve basınç düşürme döngüleri sırasında yapısal esneklik nedeniyle ortaya çıkan metal yorgunluğu sorunu, güvenlik sistemleri ve çift katlayıcıların (rip-stop doublers) kullanılmasını gerektirmiştir59.

Uçak gövdesi beş ana birimden oluşur: gövde, kanatlar, stabilizatörler, uçuş kontrol yüzeyleri ve iniş takımı60.

### Gerilmeler

Uçak yapısal üyeleri, yük taşımak veya strese karşı direnç göstermek için tasarlanmıştır61. Uçak yapısı üzerindeki başlıca beş stres türü vardır62:

- Gerilim (Tension): Bir cismi ayırmaya çalışan birincil strestir (Çekme gerilimi)63.

- Sıkıştırma (Compression): Bir parçayı bir arada sıkıştırmaya çalışan diğer birincil strestir64.

- Bükülme (Bending): Bir tarafı gerilime maruz bırakırken, aynı anda diğer tarafı sıkıştırmaya çalışan kuvvettir65. Örneğin, kanat sparının üstü uçuşta sıkışma, altı gerilim altındadır66.

- Burulma (Torsion): Bir bükülme kuvvetidir6767. Yapısal bir eleman büküldüğünde, çapraz olarak gerilim ve buna dik açıda sıkıştırma gerilmesi etki eder68686868.

- Kesme (Shear): Bir cismi kaydırarak ayırmaya çalışan kuvvettir69. Perçinler, uçak kaplama parçalarını bir arada tutar ve uygun tasarlanmış bir perçinli eklemde yalnızca kesme yüklerini destekler70.

Bir yapıya yük uygulandığında deformasyon meydana gelir; eğer yük kaldırıldığında deformasyon kaybolursa buna kalıcı olmayan deformasyon denir71. Yapılan herhangi bir tamir, stresleri kabul etmeli, taşımalı ve orijinal yapıya geri aktarmalıdır72.

Bu özet, metindeki ana konuları ve detayları kapsamaktadır.

Bu detaylı teknik analiz, sağlanan kaynak metindeki tüm sistemleri, çalışma prensiplerini ve yapısal teorileri eksiksiz bir şekilde kapsamaktadır. Metin, özellikle F-27 pnömatik sistemleri, buz önleme teknolojileri ve yapısal mühendislik prensipleri üzerine odaklanmıştır.

# SÖZLÜK

- Actuation: Harekete geçirme, eyleme geçirme

- Air bottle: Hava şişesi / tüpü

- Air pump: Hava pompası

- Air storage: Hava depolama

- Ambient: Ortam (havası)

- Back pressure valve: Geri basınç valfi

- Backup source: Yedek güç kaynağı

- Baffle: Yönlendirici levha / bölme (su ayırıcı içinde)

- Bleed air: (Motordan alınan) Sızdırma havası

- Bleed valve: Tahliye valfi

- Brake: Fren

- Carbon vane: Karbon kanatçık (kuru pompalarda)

- Cargo door: Kargo kapısı

- Cast-iron housing: Dökme demir gövde

- Centrifugal force: Santrifüj (merkezkaç) kuvveti

- Chamber: Oda, hazne

- Charge (v): Şarj etmek, doldurmak

- Check valve: Çek valf (tek yönlü valf)

- Chemical dryer: Kimyasal kurutucu

- Compressed air: Sıkıştırılmış hava

- Compressor: Kompresör

- Condense: Yoğunlaşmak

- Contamination: Kirlenme, kontaminasyon

- Cooler: Soğutucu

- Desiccant: Nem alıcı kimyasal madde

- Diaphragm: Diyafram

- Discharge: Boşaltma, tahliye

- Drain valve: Tahliye musluğu / valfi

- Drive shaft: Tahrik mili

- Dry nitrogen: Kuru azot

- Dry-type pump: Kuru tip pompa (yağsız)

- Duct: Kanal, boru

- Emergency extension: Acil durum uzatması (iniş takımı için)

- Emergency system: Acil durum sistemi

- Engine-driven: Motor tahrikli

- Evacuate: Tahliye etmek, boşaltmak (havayı)

- Exhaust (v): Dışarı atmak (gazı)

- External source: Harici kaynak

- Filter: Filtre

- Flap: Flap (kanat yüzeyi)

- Fluid: Akışkan (sıvı veya gaz)

- Four-stage: Dört aşamalı

- Gearbox: Dişli kutusu

- Ground source: Yer kaynağı (yerden hava desteği)

- High altitude: Yüksek irtifa

- High-pressure: Yüksek basınç

- Hydraulic fluid: Hidrolik sıvısı

- Hydraulics: Hidrolik sistemler

- Inert: Eylemsiz, tepkimeye girmeyen (kimyasal)

- Inlet port: Giriş portu

- Instrument: Alet, gösterge

- Intercooler: Ara soğutucu

- Isolation valve: İzolasyon / ayırma valfi

- Landing gear: İniş takımı

- Low-pressure: Düşük basınç

- Lubrication: Yağlama

- Manifold: Manifold, dağıtım borusu

- Mechanical actuation: Mekanik eyleme geçirme

- Micron: Mikron (ölçü birimi)

- Moisture separator: Nem ayırıcı

- Moisture: Nem

- Nacelle: Motor kaportası / yuvası

- Nitrogen: Azot (Nitrojen)

- Oil separator: Yağ ayırıcı

- Operating cycle: Çalışma döngüsü

- Orifice: Delik, ağız

- Overboard: Bordadan dışarı (uçağın dışına atılma)

- Oxygen: Oksijen

- Piston-type: Piston tipi

- Plenum chamber: Hava odası (plenum)

- Pneumatic: Pnömatik (havalı)

- Positive pressure: Pozitif basınç

- Pressure reducing valve: Basınç düşürücü valf

- Pressure relief valve: Basınç tahliye (rahatlatma) valfi

- Pressurization: Basınçlandırma

- Propeller brake: Pervane freni

- PSI (Pounds per Square Inch): İnç kare başına libre (basınç birimi)

- Pump: Pompa

- Reciprocating engine: Pistonlu motor

- Reservoir: Rezervuar, hazne

- Restrictor: Kısıtlayıcı

- Return system: Geri dönüş sistemi

- Rotor: Rotor, dönen parça

- Seal (v): Sızdırmazlık sağlamak

- Selector valve: Seçici valf

- Service (v): Bakım yapmak

- Shuttle valve: Mekik valf

- Sintered-metal: Sinterlenmiş metal (filtre)

- Sliding vane: Kayan kanatçık

- Source: Kaynak

- Storage bottle: Depolama şişesi/tüpü

- Suction: Emme, vakum

- Supply line: Besleme hattı

- System pressure: Sistem basıncı

- Turboprop: Turboprop motor

- Unloading valve: Boşaltma valfi (yükü kaldıran)

- Vacuum pump: Vakum pompası

- Vacuum: Vakum

- Valve: Valf, vana

- Vane-type: Kanatçık tipi

- Wet-type pump: Islak tip pompa (yağlı)

### 2. Buz ve Yağmur Koruma (Ice & Rain Protection)

- Accumulation: Birikme (buz)

- Adhere: Yapışmak

- Aerodynamic spoiler: Aerodinamik bozucu

- Air blast: Hava patlaması / üflemesi

- Alcohol: Alkol

- Alternate static source: Alternatif statik kaynak

- Ammeter: Ampermetre

- Anti-icing: Buzlanma önleyici

- Bead up: Boncuklanmak (suyun yüzeyde toplanması)

- Bird strike: Kuş çarpması

- Blade: Pervane kanadı / silecek süpürgesi

- Bonded: Yapıştırılmış, birleştirilmiş

- Boot (Deicer): (Buz çözücü) Bot/kılıf

- Boundary layer: Sınır tabakası

- Brittle: Kırılgan

- Brush block: Fırça bloğu (elektrik iletimi için)

- Bullet nose: Motor mermi burnu (giriş konisi)

- Chemical: Kimyasal

- Chordwise: Kord yönünde (kanat derinliğince)

- Combustion heater: Yanmalı ısıtıcı

- Component: Bileşen, parça

- Conductive coating: İletken kaplama

- Conductive film: İletken film tabakası

- Converter: Dönüştürücü

- Crystal: Kristal

- Cycle: Döngü

- Deflate: Söndürmek (havasını indirmek)

- Deicing: Buz çözme

- Distortion: Bozulma (görüşte)

- Distributor valve: Dağıtıcı valf

- Ejector: Ejektör

- Electric current: Elektrik akımı

- Electrothermal: Elektrotermal (elektrikle ısıtılan)

- Embedded: Gömülü

- Empennage: Kuyruk takımı

- Ethylene glycol: Etilen glikol

- Fairing strip: Kaplama şeridi

- Fillet area: Birleşim / dolgu bölgesi

- Fog: Sis / Buğu

- Freezing point: Donma noktası

- Frost: Don, kırağı

- Hazard: Tehlike

- Heater duct: Isıtıcı kanalı

- Heating element: Isıtıcı eleman

- Impact: Darbe, çarpma

- Inboard: İç taraf (uçağın gövdesine yakın)

- Inflate: Şişirmek

- Ingest: İçine çekmek / yutmak (motorun buz yutması)

- Inlet guide vanes: Giriş kılavuz kanatçıkları

- Isopropyl alcohol: İzopropil alkol

- Laminated: Lamine edilmiş (katmanlı)

- Leading edge: Hücum kenarı (kanadın önü)

- Liquid: Sıvı

- Microscopic: Mikroskobik

- Outboard: Dış taraf (gövdeden uzak)

- Overheat sensor: Aşırı ısınma sensörü

- Pitot head: Pitot tüpü başlığı

- Precipitate: Yağış olarak düşmek / Çökelmek

- Propeller: Pervane

- Rain repellent: Yağmur itici / kaydırıcı

- Refreeze: Yeniden donma

- Resistance wire: Direnç teli

- Retrofit: Sonradan takılan / yenileme

- Rivnut: Perçin somunu

- Rubber: Kauçuk / Lastik

- Scoop: Kepçe (hava girişi)

- Sequence: Sıralama, sekans

- Silicon spray: Silikon sprey

- Slat: Slat (ön kanatçık)

- Slick: Kaygan

- Slip-ring: Kayar halka (elektrik iletimi)

- Solenoid: Solenoid (elektromıknatıs)

- Solvent: Çözücü

- Spanwise: Kanat açıklığı yönünde

- Spinner: Spinner (pervane göbeği kapağı)

- Spray: Püskürtmek

- Stall warning vane: Stall (perdövites) uyarı kanatçığı

- Static port: Statik port (basınç deliği)

- Symmetrical: Simetrik

- T-broom: T şeklinde süpürge

- Tempered glass: Temperli (güçlendirilmiş) cam

- Thermal: Termal, ısıl

- Timer: Zamanlayıcı

- Transparent: Şeffaf

- Tube: Tüp, boru

- Velocity: Hız

- Vinyl: Vinil

- Visibility: Görüş mesafesi

- Warning light: Uyarı ışığı

- Wax: Mum / Cila

- Weeping wing: Ağlayan kanat (sıvı sızdıran sistem)

- Windshield wiper: Ön cam sileceği

- Windshield: Ön cam

- Wipe: Silmek

### 3. Uçak Yapıları (Aircraft Structures)

- Airframe: Uçak gövdesi (motor hariç tüm yapı)

- Aluminum-alloy: Alüminyum alaşımı

- Attachment point: Bağlantı noktası

- Auxiliary: Yardımcı (yüzeyler/sistemler)

- Biplane: Çift kanatlı uçak

- Bolt: Cıvata

- Bulkhead: Bölme duvarı (gövde içinde)

- Cambered: Kavisli, eğimli

- Cantilever: Ankastre (desteksiz) kanat

- Cockpit: Kokpit, pilot kabini

- Composite: Kompozit (malzeme)

- Construction: İnşa, yapı

- Cowling: Motor kaplaması

- Cracking: Çatlama

- Dent: Çökük, ezik

- Doubler: Takviye levhası

- Fabric: Kumaş

- Fabrication: Üretim, imalat

- Fail-safe: Arıza emniyetli (yapı)

- Fairing: Kaplama, aerodinamik örtü

- Fatigue: Yorulma (metal)

- Fixed-wing: Sabit kanatlı

- Flight control surface: Uçuş kontrol yüzeyi

- Former: Şekillendirici (gövde iskeleti parçası)

- Framework: Çerçeve, iskelet

- Fuselage: Gövde

- Girder: Kiriş

- Glider: Planör

- Honeycomb: Petek yapı (malzeme)

- Inspection: Muayene, kontrol

- Internal structure: İç yapı

- Layer: Katman

- Lift: Kaldırma kuvveti

- Load: Yük

- Longeron: Longeron (uzunlamasına gövde kirişi)

- Machining: İşleme (talaşlı imalat)

- Metal fatigue: Metal yorgunluğu

- Milled: Frezelenmiş (işlenmiş)

- Mold: Kalıp

- Monocoque: Monokok (tek parça kabuk yapı)

- Panel: Panel

- Ply: Kat, tabaka

- Plywood: Kontrplak

- Reinforce: Güçlendirmek

- Repair: Tamir, onarım

- Rib: Sinir / Kaburga (kanat iskeleti)

- Rigidity: Sertlik, rijitlik

- Rip-stop doubler: Yırtılma durdurucu takviye

- Rivet: Perçin

- Screw: Vida

- Semi-monocoque: Yarı monokok yapı

- Sheet metal: Sac metal

- Skin: Dış kaplama / Deri

- Spar: Spar (kanat ana kirişi)

- Stability: Stabilite, kararlılık

- Stabilizer: Stabilize edici (yatay/dikey kuyruk)

- Steel tubing: Çelik boru tesisatı

- Stiffener: Sertleştirici eleman

- Stiffness: Sertlik

- Streamlined: Aerodinamik (akış hatlı)

- Stress: Gerilme, stres

- Stressed-skin: Gerilmeye maruz kaplama

- Stringer: Stringer (uzunlamasına destek elemanı)

- Structural member: Yapısal eleman

- Structure: Yapı

- Strut: Destek dikmesi

- Substructure: Alt yapı

- Superstructure: Üst yapı

- Surface: Yüzey

- Tail surface: Kuyruk yüzeyi

- Truss-type: Kafes tipi (yapı)

- Veneer: Kaplama (ince ahşap)

- Welding: Kaynak (yapma)

- Wing: Kanat

- Wire-braced: Tel gergili/destekli

- Wood: Ahşap

### 4. Gerilmeler ve Fizik (Stresses & Physics)

- Bending: Bükülme / Eğilme

- Compression: Sıkıştırma / Basınç

- Deformation: Deformasyon, şekil değiştirme

- Diagonal: Çapraz

- Elasticity: Esneklik

- End load: Uç yükü

- Expansion: Genleşme

- Factor of safety: Güvenlik faktörü

- Force: Kuvvet

- Friction: Sürtünme

- G-force: G kuvveti

- Load meter: Yük ölçer

- Negative G: Negatif G kuvveti

- Nonpermanent: Kalıcı olmayan

- Perpendicular: Dik, dikey

- Positive G: Pozitif G kuvveti

- Primary stress: Birincil gerilme

- Resistance: Direnç

- Rotation: Dönme, rotasyon

- Shank: Gövde (cıvata/perçin gövdesi)

- Shear: Kesme (makaslama) kuvveti

- Side load: Yan yük

- Tension: Çekme, gerilim

- Tensile stress: Çekme gerilmesi

- Torque: Tork

- Torsion: Burulma

- Twisting: Bükme, kıvırma

- Unanticipated load: Beklenmedik yük

- Wrinkling: Buruşma (kanat yüzeyinde)

### Klasik Sorular

Soru 1: Uçak pnömatik sistemlerinde "Nem Ayırıcı"nın (Moisture Separator) görevi nedir ve sistem güvenliği açısından neden kritiktir?

Cevap: Nem ayırıcı, sıkıştırılmış havanın içindeki suyu bir bölme (baffle) yardımıyla toplar ve sistem kapatıldığında veya basınç düştüğünde bu suyu dışarı atar1. Bu işlem kritiktir çünkü hava basıncı kullanım için düşürüldüğünde (genleştiğinde) sıcaklık hızla düşer; eğer nem alınmamışsa, bu su yoğunlaşarak donabilir ve hatları veya valfleri tıkayarak sistemin çalışmasını engelleyebilir2.

Soru 2: Buzlanma Önleyici (Anti-icing) ve Buz Çözücü (Deicing) sistemleri arasındaki temel çalışma prensibi farkını açıklayınız.

Cevap: Anti-icing sistemleri, buzun oluşumunu en baştan engellemek üzere tasarlanmıştır ve genellikle yüzey ısıtıldığında veya kimyasal uygulandığında devreye girer (buz oluşmadan açılır)3333. Deicing sistemleri ise buzun yüzeyde oluşmasına izin verir ve belirli bir kalınlığa ulaştıktan sonra buzu kırarak veya eriterek yüzeyden atılmasını sağlar (örneğin pnömatik botların şişip inmesiyle)4444.

Soru 3: Yarı-monokok (Semi-monocoque) gövde yapısını Monokok yapıdan ayıran özellik nedir ve modern uçaklarda neden daha çok tercih edilir?

Cevap: Monokok yapıda tüm yükü sadece dış kabuk (deri) taşır ve iç iskelet neredeyse yoktur, bu nedenle küçük bir ezik bile yapının çökmesine neden olabilir5555. Yarı-monokok yapıda ise dış deri, içeriden "şekillendiriciler" (formers) ve "kirişler" (stringers) gibi bir alt yapı ile desteklenir6666. Bu iç iskelet, cildi sertleştirerek hasara karşı daha dirençli olmasını sağlar ve modern uçaklar için daha güvenli, güçlü bir yapı sunar7.

### Test Soruları

Soru 1: F-27 gibi tam pnömatik sistem kullanan uçaklarda, sistem basıncını 2900 ile 3300 psi arasında sabit tutan ve limit aşıldığında pompanın yükünü boşaltan valf hangisidir?

A) Mekik Valf (Shuttle Valve)

B) Boşaltma Valfi (Unloading Valve)

C) Geri Basınç Valfi (Back Pressure Valve)

D) Çek Valf (Check Valve)

Doğru Cevap: B) Boşaltma Valfi (Unloading Valve)

(Açıklama: Boşaltma valfi basıncı belirtilen aralıkta tutar ve pompa çıkışını kontrol eder8.)

Soru 2: Aşağıdaki stres (gerilme) türlerinden hangisi, bir cismi kaydırarak ayırmaya çalışan ve uçak yapılarındaki perçinlerin (rivets) taşımak üzere tasarlandığı temel yüktür?

A) Burulma (Torsion)

B) Gerilim (Tension)

C) Bükülme (Bending)

D) Kesme (Shear)

Doğru Cevap: D) Kesme (Shear)

(Açıklama: Kesme kuvvetleri cismi kaydırarak ayırmaya çalışır ve perçinler sadece kesme yüklerini taşıyacak şekilde tasarlanır9999.)

Soru 3: Pnömatik buz çözücü botların (deicer boots) çalışma prensibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sürekli sıcak hava üfleyerek buzu eritirler.

B) Tüpler sırayla şişerek buzu çatlatır, sonra inerek hava akımının buzu uçurmasını sağlar.

C) Elektrik akımı ile ısınarak buzun yüzeye yapışmasını engellerler.

D) Kimyasal bir sıvı salgılayarak buzun donma noktasını düşürürler.

Doğru Cevap: B) Tüpler sırayla şişerek buzu çatlatır, sonra inerek hava akımının buzu uçurmasını sağlar.

(Açıklama: Pnömatik botlar şişip inerek buzu mekanik olarak kırar10.)