In areas where airplanes are the only means of transportation, many types of

cargo are carried. Figure 16-33 shows the loading of a barrel of fuel aboard a

Maule on floats, to be flown to a fuel cache somewhere in the wilderness.

Aircraft Inspections

Purpose of Inspection Programs

When an aircraft is certified by the Federal Aviation Administration, it is

issued a Type Certificate, a legal document that states that the FAA has thoroughly

examined the design of this aircraft and has determined that it meets all of the

requirements for airworthiness as specified in the appropriate part of the Federal

Aviation Regulations.

The Type Certificate is an approval for the design of the aircraft, but the

aircraft is actually built by the manufacturer under a Production Certificate, a

legal document that states that the FAA has examined and continually monitors the

production facilities of the manufacturer. The FAA certifies that the facilities,

personnel, and methods used in the production of the particular aircraft are such

that will ensure that when completed, the aircraft will be equivalent to that

specified by the Type Certificate. Because of this, any aircraft of this particular

design, fabricated under the production certificate, is considered to meet all of the

703airworthiness requirements, and the aircraft is legal to fly, and is issued a

Certificate of Airworthiness.

If any condition arises after the aircraft is certificated that indicates that it has

some defect rendering it incapable of meeting its certification requirements, an

Airworthiness Directive (AD) is issued by the FAA that becomes a part of the

certification, and its provisions must be met within a specified time period for the

aircraft to remain airworthy. These Airworthiness Directives are sent to the

registered owner of every affected aircraft, and all maintenance technicians and

repair stations have access to them.

It is possible that damage or even normal wear could cause an aircraft to fail to

meet its conditions of certification, and when this happens the aircraft cannot be

legally flown until the debilitating condition is corrected. To ensure that its

condition is continually monitored, the FAA has established a series of required

inspections for all aircraft.

Required Inspections

Preflight

The pilots of all aircraft are charged with the responsibility of ensuring that the

aircraft is in condition for the flight that is proposed. This means that the aircraft

must have had the required major inspection within the proper time limit. There

must be on board all of the items of required equipment and a current weight and

balance report. The pilot must have determined that under the flight load condition

proposed, the aircraft will be within the approved weight and balance limitations

at the beginning, during and at the end of the flight. The aircraft must have on board

sufficient fuel and oil for the flight, and all of the required systems must be

functioning properly.

Mr. Jeff Boerboon, who was the 1989 regional and national champion in the

preflight inspection National Intercollegiate Flying Association competition, had

these words of advice for pilots about doing preflight inspections:

“Have you ever been ramp checked? If an FAA examiner came up while you

were performing a preflight, you might be expected to be able to answer lots of

questions about the process. For example, if the examiner asked why there was a

superseded page missing out of the weight and balance, what would you say?”

You should be able to tell him that not all the superseded pages need to be in

the airplane as long as the most current page is there. A knowledge of the wording

of the regulations pertaining to inspection and licensure records is important, so a

periodic review of l4CFR Parts 91 and 43 on this subject is worthwhile. Part 91.3

704tells us that the pilot in command of an aircraft is directly responsible for, and is

the final authority as to, the operation of that aircraft. No person may operate a

civil aircraft unless it is in airworthy condition. The pilot in command of a civil

aircraft is responsible for determining whether that aircraft is in condition for safe

flight, according to Part 91.7. This last regulation really makes necessary a

complete and accurate preflight inspection.

It is most important for every pilot to create their own repeatable system to use

while doing each preflight. A generic system is discussed below that could be used

as an outline when making up your own system to match the particular aircraft you

fly. An outline appears below to make the process easier to follow.

I. Cockpit

a. paperwork

b. seats and floor

c. instrument panel

d. placards

e. electrical

II. Empennage

a. skin

b. inspection panels

c. control surfaces

d. fuselage attachment

e. counterweights

III. Left/right wing

a. flaps

b. ailerons

c. skin

d. inspection panels

e. tips and lights

f. landing gear

IV. Nose section

a. landing gear

b. cowling

c. propeller/spinner

705d. engine (including oil level)

V. Fuel

Now let’s look at each section of this outline and discuss some things to look

for that are not covered on the standard checklist. First, the cockpit. The acronym

ARROW is often used to help with the task of paperwork inspection. The A stands

for Airworthiness certificate. This certificate does not have an expiration date, so

it is good as long as the aircraft is kept in an airworthy condition. It must have the

correct N number of the aircraft on it, and must have a blue seal stamped on the

front. If the certificate is a replacement, it must say so.

The R stands for Registration certificate. This certificate comes first as a

temporary and is good for 90 days or until the permanent certificate is issued

which is good until the aircraft changes owners or registration numbers. The

temporary certificate is not good for international flight.

The second R stands for Radio station license. It must be aboard the aircraft,

and not expired, in order to legally transmit any type of radio signal

(communications radio, transponder, DME, radar or anything that transmits a

signal) in international airspace. The license is no longer required for radio use

within the airspace of the United States of America and its possessions.

The letter O stands for operating limitations, placards and markings. This

includes the pilot’s operating handbook or flight manual and the necessary placards

and markings required by Part 91.

Finally, the W refers to the weight and balance data. The original W&B issued

with the aircraft should be present as it contains the required equipment list.

Usually, there is a paper trail from that first data sheet showing each addition and

deletion, marked superseded until the current form. This trail may be broken and

started anew by weighing the aircraft. When you are finished with the paperwork,

remember to place the Airworthiness Certificate where it can be seen (FAR

91.203b).

When looking at the seats and floor, be sure that the seat stops are all in place

and correctly located with locking pins fastened; seat belts properly attached with

FAA approval tag in place on each belt. Floor panels, flap handle, brake and

rudder pedals, and anything else that appears as though it should be tied down

should be inspected for anything out-of-the-ordinary. Be sure to ask a qualified

maintenance person if you’re not sure about the way things look.

Moving on to the instruments, some important things to look for here include

the general condition of the instruments. The DG should be controllable, as should

706the adjustable aircraft symbol on the attitude indicator. The indicated altitude

should change 100 feet with each 0.1" change in the Kollsman window reading and

the altimeter, when set to the current altimeter reading, should indicate the field

elevation within 75 feet (an IFR requirement but a good standard for VFR flight,

too). Check the markings on the airspeed indicator for Vne, Vno, and flap extension

speed against the published values in the POH, as many airspeed indicators aren’t

correctly marked on older aircraft. The magnetic compass should point generally in

the right direction and the deviation card must be readable. To continue with

placards, the list of placards in the flight manual should agree with what is seen on

the aircraft. Unreadable or missing placards make the aircraft unairworthy.

Electrical equipment is something else that is not covered well on most

preflight checklists. When the master switch is turned on, there is more to check

than the fuel quantity indicators and flap extension. Developing a system sequence

is really important here. Remember the fuel quantity gauge readings to compare

later with the visual inspection of the tanks. Pick a pattern that flows smoothly

when checking the electrical system of your airplane. If the fuel pump switch is

next to the master, turn it on and listen for its operation. If the pitot heat is next, turn

it on momentarily and note the ammeter reading to check its operation. Using the

appropriate rheostats and switches, check the interior lights, then the exterior lights

(per FAR 91.213, they are required for day flight unless deactivated and

placarded). Return to the cockpit, shut off the lights, master, and be sure the flaps

are down. Avionics may be checked, also.

Outside, look for signs of fatigue in the empennage, such as wrinkled or

cracked skin and popped rivets. All inspection panels must be in place and all

screws intact. Elevator and rudder hinge bushings should be smooth and without

play, and travel stops must be secure and working. Control surface counterweights

must be in place and secure as well as hingebolt cotterpins or locknuts (with

threads showing). It is not uncommon to find a bird’s nest or other foreign objects

tucked away in the tail cone or stabilizers, so check for that. The stabilizer-to-

fuselage attach points should be checked by trying to move the tip of the stabilizer

fore-and-aft and up-and-down with thumb and forefinger. Any detectable play here

should make you not want to ride in that airplane until checked out by a qualified

person.

Moving to the wing, look again for signs of overstress, both top and bottom.

Check the flaps to see that they both come down the same distance, that they are

both secure with a minimum of play and that the hingepin retaining fasteners are

properly in place. Do the same check on the aileron but include a check to see that,

when the aileron is deflected, the yoke is deflected in the correct direction and that

the counterweights are present and secure. Check the wing for missing screws,

fairings, lights, and inspection covers, as well as dents and general condition.

The landing gear should be checked for proper oleo strut inflation, hydraulic

leaks, brake pad and shoe condition and wear, tire inflation and condition. Take a

good, long look for anything unusual such as debris, lumps on tires that would bind

in the wheel well, missing cotterpins, worn hydraulic lines, etc.

The cowling is an area of high vibration from engine and propeller slip stream,

so watch for missing screws, and especially loose rivets in the cowl flap hinges

and inspection openings. Check inside the cowl for foreign objects (bird nests,

animals, trash). Look for dings in the propeller leading edge and face and evidence

of oil leakage from the propeller seals as well as missing screws, dents, and

general security of the spinner. An attempt to move the exhaust stack by hand

should prove that it is secure. A loose exhaust system is a good way to start an

engine compartment fire in flight or cause CO poisoning of the occupants. Fuel

tanks should be sumped in a definite order (see Chapter 6).

Figure 16-34. Preflight walkaround inspection.

The preflight is one of the most important parts of a safe and fun flight. The

more airplanes that you fly and the more FBOs that you rent from, the more you

will become convinced of the importance of going through the airplane very

carefully. A good preflight should take about 15 minutes, which gets hard

sometimes in the winter (when it is 40 below outside), but once you get a system

that works for you the enjoyment with doing it and your confidence will increase.

Here are some samples of things you might find during a thorough preflight:

—missing weight and balance and/or equipment list

—landing gear panel lights switched (the nose gear light in the main gear

position)

—seat stops missing or improperly located

—fire extinguisher missing, discharged or out-of-date

—outside air temperature gauge loose

—missing cotter pin on wheel axle (they have been known to fall off in flight)

—safety wire on gear door missing

—plugged oil breather tube

—position lights switched (red where the green should be)

—plugged pitot tube

—obstructed static port

—inspection panel loose

—fuel placard missing (placards are required at filler port AND at fuel selector

valve)

—wing tiedown missing

—static wick missing

—fuel injector nut loose

—wrong dipstick for oil

—tools in the engine compartment

—airspeed indicator speeds don’t agree with the book

—compass deviation card missing

Hopefully, Jeff’s comments will help all of us improve our preflight

inspections. Let’s move on, now, to some other types of inspections.

Periodic Maintenance Inspections

Federal Aviation Regulation Part 91 contains the General Operating and Flight

Rules, and it specifies the inspections that are required to determine the condition

of airworthiness of most general aviation aircraft. There are two subparts of this

regulation that deal with inspection. Subpart E deals with Maintenance, Preventive

709Maintenance, and Alterations, and Subpart F is involved with Large and Turbine-

Powered Multi-Engine Airplanes. Both of these subparts describe inspection

systems that may be used.

14CFR Part 91, Subpart E is the portion of the General Operating Rules that

deals with all aircraft except large and turbine-powered multi-engine airplanes,

and as such it covers the vast majority of the airplanes in the general aviation fleet.

Aircraft whose maintenance is governed by this portion of the FAR must have

complete inspection every 12 calendar months, and if the aircraft is operated for

compensation or hire, including flight instruction, it must have an inspection of the

same scope each one hundred hours of operation.

The only difference between the annual and 100-hour inspection is who does it.

The 100-hour can be done by an A&P licensed technician but the annual must be

done by the IA licensed technician.

Annual Inspection

The most generally used type of inspection for Part 91, Subpart E (91.409),

aircraft is the annual inspection. Within every 12 calendar months the aircraft must

have an inspection that is complete enough to determine that the aircraft meets all

of the requirements for its certification. A calendar month is one that ends at

midnight of the last day of the month. For example, if the inspection was completed

on January 14 of this year, it will remain valid until midnight of January 31, next

year.

The 100-hour limitation may be exceeded by not more than 10 hours if

necessary to reach a place at which the inspection can be done. However, the time

in excess of 100 hours must be deducted from the 100-hour interval in computing

the time in service until the next 100-hour inspection.

The FAA does not specify the details of this inspection, but Appendix D of FAR

43 includes a list of items entitled “Scope and Detail of Items to be Included in

Annual and 100-hour Inspections.

” This list is not at all comprehensive, but it is

typical of the scope of the inspection the FAA recommends. The manufacturer of

the aircraft is the final authority on what should be inspected, and a detailed

inspection list is included in the service manual for each aircraft.

Although the annual inspection is only one of the approved inspection

programs, it is the one most commonly used, as it is applicable to small and simple

aircraft as well as to those that are more complex, and the procedures used are

similar to those that apply to both progressive inspections and the continuous

airworthiness inspection programs.

710Reproduced in figure 16-35 is a typical inspection schedule recommended by

the manufacturer of a popular single-engine retractable landing gear airplane. In

this schedule there are four columns indicating the times specified for the various

items. Some items should be inspected every 50 hours of operation, and even

though this is not an FAA requirement, one must remember that the FAA-required

inspections are the absolute minimum allowed; but if the manufacturer recommends

inspection of some items more frequently, one should definitely follow that

program. If the aircraft is operated for hire, it must be inspected every one hundred

hours, but there are some items that the manufacturer does not feel needs to be

inspected every one hundred hours, and these are listed in the 200-hour column.

Regardless of the number of hours an aircraft accumulates in a 12-month period, it

must be given an annual inspection, and this includes all of the items listed in the

50-hour, 100-hour and 200-hour columns, as well as any of the special instructions

that apply.

It is well to mention at this point that an annual inspection and a 100-hour

inspection are identical as far as the inspections themselves are concerned. The

only differences are the person authorized to perform them and the fact that a list of

discrepancies must be provided in the event the aircraft fails an annual inspection.

If an aircraft is operated for hire and has several 100-hour inspections during a 12-

month period, and if they are all performed by an A&P maintenance technician

holding an Inspection Authorization, any or all of them may be considered to be an

annual inspection and may be written up as such in the aircraft records.

Many pilots fly airplanes yet never develop any knowledge of how the machine

they are flying is maintained. These pilots become the “weak link” in the team

effort needed to keep the complex machine they fly in good operating condition. It

is the pilot’s responsibility to notice and report to the maintenance facility any

discrepancy in normal operation of the machine, to test-fly the aircraft after any

maintenance that may affect the aircraft’s operation in flight (Part 91.407) and to

make the determination that the aircraft may return to service and enter that fact in

the aircraft’s logbooks (also Part 91.407). Please take a moment to read 91.407

and to look over figure 16-35. For a comprehensive description of the inspection

process and maintenance records, the reader is referred to item 1 of the additional

reading list at the end of this chapter.

Preparation for an Annual Inspection

The Paperwork

Perhaps the most important part of an annual inspection takes place before the

aircraft is physically examined: the paperwork is started.

The Work Order

The work order must be started and signed by the owner of the aircraft stating

that he/she understands exactly what is to be done. The owner must be given an

idea of what can be expected in the way of the cost of the operation. This is an area

that must be carefully handled, because the cost of the inspection is not necessarily

the final cost of the job, and yet by the careless use of the word “inspection,

” the

owner may think that is all that he/she is getting. When an aircraft comes into the

shop for an annual inspection, it normally gets, in addition to the inspection itself, a

thorough cleaning, an oil change, and numerous items of minor maintenance that can

be done most economically while the aircraft is open for inspection and which will

extend the life of the aircraft. The inspection may reveal parts that need to be

replaced, parts such as bolts and nuts, hingepins, spark plugs, and often seals and

gaskets.

Minor maintenance and parts replacement are both a part of the overall job, but

it must be understood by the owner that they will be in addition to the charge for

the inspection. Most shops charge a flat rate for the inspection plus an hourly

charge for all of the time the aircraft is being worked on. This is, naturally, in

addition to the cost of the parts.

Before the inspection can be accomplished, the owner must supply to the

inspector the maintenance records of the aircraft itself. These records may be in

either a bound or looseleaf form and must include at least:

The total time in service of the airframe.

The current status of any life-limited parts.

The time since last overhaul of any items the FAA requires to be overhauled at a

given time basis.

The identification of the type of inspection program, including the time since the

last required inspection.

The current status of applicable Airworthiness Directives and the method used

for their compliance.

A list of current major alterations that have been made to the airframe, engine,

propeller, rotor, or any appliance.

An A&P maintenance technician holding an Inspection Authorization is

required to supervise the conduct of and certify an annual inspection.

Others who may complete and certify an annual inspection include:

1. An authorized representative of the manufacturer of the aircraft, and

2. Personnel of a properly certificated repair station, approved by the FAA to

perform that function, usually the chief inspector.

If the aircraft passes the inspection, the mechanic with Inspection Authorization

(IA) can write up the results of the inspection in the maintenance records and

approve the aircraft for return to service. If for any reason the aircraft does not

meet all of the airworthiness requirements, the inspector must write this up in the

maintenance records: “I certify that this aircraft has been inspected in accordance

with an annual inspection, and a list of discrepancies and unairworthy items dated

(date) has been provided for the aircraft owner or lessee.

”

Then, any certificated A&P maintenance technician may correct the

discrepancies the inspector has listed, and when he/she is satisfied that the work

has been done properly, may approve the aircraft for return to service. The date the

next annual inspection is due is based on the date of the original inspection and not

on the date the discrepancies were corrected and the aircraft was approved for

return to service.

One-Hundred Hour Inspection

If the aircraft is operated for compensation or hire, it must be given an

inspection of the same scope and detail as the annual inspection every 100 hours of

operation. The only difference between a 100-hour inspection and an annual is that

the A&P maintenance technician conducting the 100-hour inspection need not have

an Inspection Authorization, and there is no requirement that an aircraft failing the

inspection have a list of the discrepancies furnished the owner and sent to the FAA.

Progressive Inspections

If the operator of an aircraft does not feel that it is wise to keep the airplane out

of commission long enough to perform the complete annual inspection at one time,

an option is to use a progressive inspection instead. A progressive inspection is

exactly the same in scope and detail as the annual inspection, but it is conducted

according to a time schedule that must be approved by the FAA. For example, the

engine may be inspected at one time, the airframe inspection may be conducted at

another time, and the landing gear at another. The basic stipulations for this type of

inspection are that the aircraft has had a complete annual inspection before the

progressive is started, and the schedule must be approved in advance by the FAA.

An A&P maintenance technician holding an Inspection Authorization is required to

conduct each phase of the inspection, and all items in the inspection schedule must

be covered within the 12 calendar months allowed for an annual inspection.

724Altimeter and Static System Inspection

According to Part 91.411, every aircraft that is operated under Instrument Flight

Rules must have its altimeters and static systems inspected every 24 calendar

months according to the details specified in FAR Part 43 Appendix E. The

altimeter must be checked for operation and accuracy up to the highest altitude that

it will be used, and a record must be made of this inspection in the aircraft

maintenance records. For IFR flight, the pilot should not operate unless the

altimeter, when correctly set, reads within 75 feet of the actual altitude.

The altimeter inspection may be conducted by either the manufacturer of the

aircraft, or by a certificated repair station holding the rating that authorizes this

particular inspection. A technician holding an Airframe rating may conduct the

static system test.

ATC Transponder Inspection

Per 91.413, the radar beacon transponder that is required for aircraft operating

in most areas of controlled airspace must be inspected each 24 calendar months by

a certificated repair station approved for this inspection. This test is described in

FAR Part 43, Appendix F.

F AR Part 91, Subpart F Inspections

This subpart deals with large aircraft and multiengine turbine aircraft and

requires an inspection program that is tailored to the specific aircraft and its unique

operating condition. The operator of these aircraft must have a person in charge of

maintenance and must submit a maintenance and inspection schedule to the FAA

describing in detail the inspections that will be conducted on the aircraft. These

inspections do not necessarily follow the same format as an annual or 100-hour

inspection, but they are adapted to the specific aircraft and its unique operating

conditions. Some may, for example, require landing gear inspection more often than

every 100 hours if the airplane is operated at high gross weight on rough fields,

and may allow a longer period between inspections for some items that have a

history of giving very little trouble.

The FAA has made provision for five different sources of the continuous

airworthiness inspection program specified in FAR 91.409.d.

It may be the same program that is approved for the same aircraft for an air

carrier or commercial operator operating under FAR Part 121.

It may be the same program that is approved for the same aircraft for an air taxi

or commercial operator operating under FAR Part 135.

It may be the same program that is approved for the same aircraft for an air

725travel club operating under FAR Part 123.

It may be a special program recommended by the manufacturer of the aircraft.

It may be a program developed by the operator specifically for his operation.

This must be individually approved by the FAA.

Pilot Accomplished Maintenance

Probably the three most important maintenance activities the pilot can

accomplish are:

1. Fly the aircraft in such a way that the need for additional maintenance isn’t

created. Make power changes slowly and smoothly, lean the mixture

properly on the ground so spark plugs aren’t fouled, keep RPM as low as

possible while taxiing (especially when accelerating from zero

groundspeed), do runups only on a clean, hard surface and taxi slowly over

rough ground, etc. to minimize propeller blade damage.

2. Communicate clearly with the mechanic or technician when a maintenance

need occurs—knowledge of the system on the aircraft is important here.

3. Be sure the maintenance paperwork is correct and up to date. Keep track of

life-limited parts and schedule them for overhaul rather than waiting until

they quit. Example: magnetos should usually be overhauled every 800–

1200 hours, depending on the make and model.

Probably, no one should be expected to care more about the well-being of the

aircraft than the person who rides in it all the time—the pilot. Therefore, pilots

should make it their business to find out about the “care and feeding” of the aircraft

they fly from experienced maintenance personnel in order to be able to take an

active role in maintaining the condition of their aircraft.

One way to do this is for the pilot to participate, to whatever extent possible, in

the maintenance of the aircraft. The result will be a more intimate knowledge of the

machine and more opportunities to communicate with experienced technicians.

When they observe a pilot’s interest in learning more about the airplane, most

technicians will take an interest in helping to educate, providing the pilot

approaches the technician in a courteous way, considerate of the technician’s time

and respectful of the technician’s tools.

Fortunately for the pilot with mechanical aptitude (mostly a sincere interest in

learning) who has found a willing maintenance technician, the FAR’s approve of a

pilot’s participation in any type of maintenance provided it is properly supervised

726(the maintenance technician must be on-site, but not necessarily looking over the

pilot’s shoulder continuously) to the extent necessary to ensure that the work is

done correctly.

There are many maintenance tasks the pilot may do without any supervision.

Pilots may accomplish preventative maintenance which, according to 14CFR

Part 1, is defined as: “simple or minor preservation operations and the replacement

of small standard parts not involving complex assembly operations.

” This

definition has been interpreted many different ways, A more detailed list of

approved procedures is found in figure 16-36, which is a synopsis of the section of

l4CFR Part 43 dealing with pilot-accomplished maintenance.

Whenever maintenance work is accomplished, the pilot should, upon

completion of the work, make a logbook entry stating date, aircraft and engine total

time, type of work completed, pilot’s name, and certificate number.

Maintenance Forms and Records

Permanent Records

The accepted method of keeping aircraft maintenance records has been in a

bound airframe and powerplant logbook, in which the flight time is recorded and a

record made of all maintenance and inspections.

Figure 16-37. An airframe logbook can be used as part of the required maintenance records.

The requirements for a bound logbook have been changed so the records can

now be kept in a loose-leaf format, and the records that are needed have been

clearly defined and divided into two categories: those that must be kept with the

aircraft as long as it is operating and those that may be destroyed after a given

period of time, after there is a separate logbook for the airframe, each engine and

propeller.

FAR 91.417 describes the records that must be kept. Permanent records that

must stay with the aircraft and be transferred with it when it is sold are:

a. The total time in service of the airframe.

b. The current status of any life-limited parts.

c. The time since last overhaul of all items that are required by the FAA to be

overhauled on a given time basis.

d. The identification of the current inspection status, including the time since

the last required inspection.

e. The current status of applicable Airworthiness Directives. This must

include the method of their compliance.

f. A list of the current major alterations that have been made on the airframe,

engine, propeller, rotor, or appliance.

The allowable operational life of life-limited parts is specified by the FAA,

and at each inspection the status of these parts must be determined.

Temporary Records

In addition to the records that must be permanently maintained, the owner or

operator of the aircraft must keep the following records for a period of one year, or

until the operation is repeated or superseded:

a. Records of the maintenance that has been done to the airframe, engine,

propeller, rotor or appliance.

b. Records of 100-hour, annual or progressive inspections.

These records must include:

a. Description of the work performed.

b. Date of completion of the work performed.

c. Signature and certificate number of the person approving the aircraft for

return to service.

Maintenance Forms

Malfunction or Defect Report Form 8330-2

If a malfunction or defect shows up on an aircraft, powerplant, propeller, or

appliance that is not caused by poor maintenance practices, a malfunction or defect

report should be filled out and mailed to the FAA GADO. In figure 16-39 is an

example of this form with spaces for the make, model, and serial number of the unit

that had the difficulty and a place for the identification of the specific part that

failed or caused the problem. There is space on the report for recommendations for

a fix that would prevent any recurrence of the problem.

Figure 16-39. Malfunction or Defect report form.

These forms are forwarded by the GADO to the FAA Aeronautical Center in

Oklahoma City, Oklahoma, where all of the reports that have been received are

analyzed and any trends that would indicate a dangerous situation are noted. The

information is made available to A&P’s in the form of General Aviation

Airworthiness Alerts, and if the problem has occurred frequently enough and is of

a serious enough nature, an Airworthiness Directive is issued to require the fix to

be made before a similar failure can cause an accident. This is a service that is

very valuable to pilots as it acts as an “early warning system” for weak design

features on all aircraft.

Major Repair and Alteration Form 337

When a major repair or major alteration is made on an airframe, powerplant,

propeller, or appliance, a Form 337 must be filled out to record the work that has

been done.

Major repair and major alteration are defined in detail in Appendix A of

14CFR Part 43. Essentially, a major repair is a repair involving the strengthening,

reinforcing, splicing, manufacturing, and replacement of primary structural

members of the airframe, engine or propeller. A major alteration is an alteration

or change of a primary structural member of an airframe, engine, or propeller.

The original form stays with the aircraft records and becomes part of the

permanent records. The duplicate copy must be sent to the FAA GADO within 48

hours after the aircraft is approved for return to service. See figures 16-40(A) and

(B).

The information required on the front side of the form is quite straightforward,

but the back side is just a big blank space in which to describe the work that has

been done. Some basic rules that are followed when filling out this space are:

A statement will be found to the effect that changes in the weight and balance

have been noted in the weight and balance statement of the aircraft records, or

that no weight and balance change was affected.

When the description is finished, a line is drawn across the bottom of the form

and the word END written in the center of the line.

Certificate of Registration and Bill of Sale, Form 8050

When an aircraft is sold, the seller must return the Aircraft Registration form to

the FAA in Oklahoma City, Oklahoma, and the purchaser must file his application

for a new Registration.

The form 8050-1 is filled out in triplicate, and the original, which is the white

copy, and the green copy are sent to the FAA in Oklahoma City, Oklahoma, along

with the registration fee and proof of ownership. The pink copy of the form is kept

in the aircraft until the registration form is returned by the FAA.

Proof of ownership may be substantiated by the Bill of Sale Form 8050-2 or by

any other form of proof that the purchaser may want to use. Before buying an

aircraft, the purchaser should have the title of the aircraft verified by a title search

that can be conducted by any of a number of companies in Oklahoma City,

Oklahoma, that provide this service. If a search is not made, it is possible that the

person that sells the aircraft may not be the same as the person listed on the FAA

records as the legal owner of the aircraft, and the ownership can be disputed at

some later date.

Certificate of Registration.

Standard Aircraft Airworthiness Certificate Form 8100-2

When an aircraft is built and is found to meet all of the requirements for its

certification, it is issued an Airworthiness Certificate, Form 8100-2. This

certificate must be displayed in the aircraft and is transferred with the aircraft

when it is sold, unless it is sold to a foreign purchaser. A standard Airworthiness

Certificate is issued to aircraft licensed under the normal, utility, acrobatic or

transport category, or manned free balloons. These standard certificates remain in

effect as long as the aircraft receives the required maintenance and is registered in

the United States. See figure 16-42.

Special Airworthiness Certificate Form 8130-7

Aircraft that are certificated under any category other than those of the standard

classifications are issued a Special Airworthiness Certificate. This includes

aircraft that are operating under the Experimental, Restricted, Limited, and

Provisional categories.

Weight and Balance Statement

This document is not standardized, so it may take many forms but it will show

how the empty weight and balance was determined (by calculation from a previous

value or by weighing the aircraft).

Additional Reading

1. Enga, J.; Aircraft Inspection and Maintenance Records; EA-IAR; IAP,

Inc., Publ.; 1979.

Study Questions and Problems

1. Should CG be considered an arm or a moment? Why?

2. Define CG as many different ways as you can.

3. Compute the change of moment about the CG that the Part 135 pilot must

738trim for when a standard passenger moves from their seat at station +70.0"

to the aft toilet at station +160"

, if the aircraft weighs 15,000 pounds. Use

winter values. W ould the Part 91 pilot have to trim more, less, or the same

amount? Up or down?

4. A Cessna 180G landplane’s center of gravity moment envelope is enclosed

by a line from 60,000 pound-inches at 1,800 pounds to 70,000 pound-

inches at 2,100 pounds to 108,000 pound-inches at 2,800 pounds for the

forward limit and a line from 131,500 pound-inches at 2,800 pounds to

84,500 pound-inches at 1,800 pounds for the aft limit. Draw this aircraft’s

weight vs. moment and weight vs. center of gravity envelopes on two

graphs side-by-side on one sheet of proper graph paper.

5. The C-180’s loading data appears in figure 16-32(A). The airplane empty

weight is 1,704 pounds and its CG is located at station 36.65"

. Accomplish

a forward and aft adverse loading check for this aircraft. See Question #4

for CG limits. The 0-470 engine in the C-180 is rated at 230 HP. Use

configuration V .

6. Develop a weight vs. moment chart similar to figure 16-14 for the C-180G

and use it to prove your answers to Question #5.

7. Do a Part 135 passenger and cargo manifest for N123QC for the flight of

figure 16-19, using Part 135 standard weights.

8. Do the task assigned in Question #5 for the aircraft you fly.

9. If the aircraft of Question #3 has a CG of 92.3" with passengers in their

seats, what is the new CG when the passenger of Question #3 reaches the

toilet? Prove your answer using another method.

10. Prepare moment vs. weight and CG vs. weight graphs for the airplane

depicted by the data of figure 16-24.

Uçakların tek ulaşım aracı olduğu bölgelerde, birçok farklı

yük taşınıyor. Şekil 16-33, bir varil yakıtın bir gemideki yükünü göstermektedir

Arabalarla parçalanıyor, vahşi doğada bir yakıt deposuna uçurulacak.

Uçak Denetimleri

Denetim Programlarının Amacı

Bir uçak Federal Havacılık İdaresi tarafından sertifikalandırıldığında,

FAA'nın kapsamlı şekilde

bu uçağın tasarımını inceledi ve tüm gereksinimleri karşıladığını belirledi.

Federal Belgenin uygun bölümünde belirtilen uçuşa uygunluk gereksinimleri

Havacılık Yönetmelikleri.

Tip Sertifikası, uçağın tasarımı için bir onaydır, ancak

uçak aslında üretici tarafından Üretim Sertifikası altında üretilmektedir,

FAA'nın incelediğini ve sürekli olarak izlediğini belirten yasal belge.

üreticinin üretim tesisleri. FAA, tesislerin

personel ve belirli uçağın üretiminde kullanılan yöntemler

Bu, tamamlandığında uçağın buna eşdeğer olmasını sağlayacaktır

Tip Sertifikası ile belirtilmiştir. Bu nedenle, bu özel uçaklar

Üretim sertifikası altında üretilen tasarım, tüm

uçuşa uygunluk gereksinimleri ve uçağın uçması yasal olup bir

Uçuşa Uygunluk Sertifikası.

Eğer uçak sertifikalandırıldıktan sonra herhangi bir koşul ortaya çıkarsa,

sertifikasyon gereksinimlerini karşılayamayan bazı kusurlar var,

Uçuşa Uygunluk Direktifi (AD), FAA tarafından yayımlanır ve

sertifika ve hükümleri belirli bir süre içinde yerine getirilmelidir;

uçakların uçuşa uygun kalmasını sağladı. Bu Uçuşa Uygunluk Direktifleri

etkilenen her uçağın kayıtlı sahibi ve tüm bakım teknisyenleri ve

Onarım istasyonlarının erişimi vardır.

Hasar veya normal aşınma nedeniyle bir uçağın arızalanmasına neden olabilir

sertifikasyon koşullarını karşılamak için uçak

Yasal olarak uçuruldu, ta ki sakat edici durum düzeltilene kadar. Böylece

durum sürekli izleniyor, FAA bir dizi zorunlu

Tüm uçaklar için denetimler.

Gerekli Denetimler

Uçuş öncesi

Tüm uçakların pilotları,

uçak önerilen uçuş için hazır durumdadır. Bu, uçağın

Gerekli büyük denetimi uygun zaman limiti içinde yapmış olmalıdır. İşte

Gerekli ekipmanların tüm parçalarında ve mevcut ağırlıkta bulunmalıdır ve

Bakiye raporu. Pilot, uçuş yükü koşullarında bunu tespit etmiş olmalıdır

Önerilen şekilde, uçak onaylanmış ağırlık ve denge sınırlamaları içinde olacak

uçuşun başında, sırasında ve sonunda. Uçakta bulunmak gerekir

Uçuş için yeterli yakıt ve yağ, ayrıca gerekli tüm sistemler

düzgün çalışıyor.

1989'da bölgesel ve ulusal şampiyon olan Bay Jeff Boerboon,

Uçuş öncesi denetim Ulusal Üniversitelerarası Uçuş Derneği yarışması,

Pilotlara uçuş öncesi denetimler yapmaları için şu tavsiyeler:

"Hiç rampa kontrolüne girdin mi? Eğer bir FAA sınav görevlisi siz sırada gelirse

ön uçuş yapıyorsanız, birçok soruya cevap verebilmeniz beklenebilir

süreçle ilgili sorular. Örneğin, sınav görevlisi neden bir

Ağırlık ve dengeden eksik olan Sayfa, ne dersiniz?"

Ona tüm değiştirilen sayfaların içinde olması gerekmediğini söyleyebilmelisiniz

En güncel sayfa orada olduğu sürece uçak. Kelime biçimi hakkında bilgi

denetim ve lisanslama kayıtlarıyla ilgili yönetmelikler önemlidir, bu nedenle

Bu konuda l4CFR Bölüm 91 ve 43'ün periyodik gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Bölüm 91.3

704, bir uçağın komutasındaki pilotun doğrudan sorumlu olduğunu ve

o uçağın işletilmesiyle ilgili nihai yetki. Hiçbir kişi bir

Sivil uçaklar ise uçuşa uygun durumda değilse. Sivil bir uçağın komutanı

uçak, o uçağın güvenli durumda olup olmadığını belirlemekle sorumludur

uçuş, Part 91.7'ye göre. Bu son düzenleme gerçekten bir

Tam ve doğru ön uçuş denetimi.

Her pilotun kendi tekrarlanabilir sistemini yaratması en önemli şeydir

her ön uçuş yaparken. Aşağıda kullanılabilecek genel bir sistem tartışılır

Kendi sisteminizi oluşturduğunuzda, belirli uçağa uygun olarak bir taslak olarak

Uç. Sürecin daha kolay takip edilmesi için aşağıda bir taslak yer almaktadır.

I. Kokpit

A. Evrak işleri

b. Koltuklar ve zemin

c. gösterge paneli

d. Dolaplar

e. elektriksel

II. Empennage

a. cilt

b. denetim panelleri

c. Kontrol yüzeyleri

d. gövde bağlantısı

e. karşı ağırlıklar

III. Sol/sağ kanat

A. Kapaklar

b. aileronlar

c. cilt

d. denetim panelleri

e. Uç ve ışıklar

f. iniş takımı

IV. Burun bölümü

A. İniş Takımı

B. Cowling

c. pervane/döner

705d. motor (yağ seviyesi dahil)

V. Yakıt

Şimdi bu taslağın her bölümüne bakalım ve bakılması gereken bazı şeyleri tartışalım

çünkü bunlar standart kontrol listesinde kapsamasızdır. İlk olarak, kokpit. Kısaltma

ARROW genellikle evrak inceleme görevinde yardımcı olmak için kullanılır. A tribünü

Uçuşa Uygunluk sertifikası için. Bu sertifikanın son kullanma tarihi yoktur, bu yüzden

uçak uçuşa uygun bir durumda tutulduğu sürece iyidir. Olmalı

üzerinde uçağın doğru N numarası olmalı ve üzerinde mavi bir mühür damgalı olmalıdır.

önde. Sertifika bir yedek ise, bunu belirtmelidir.

R, Kayıt Sertifikası anlamına gelir. Bu sertifika önce bir

Geçici ve 90 gün veya kalıcı sertifika verilene kadar geçerlidir

Bu da uçak sahipleri veya kayıt numaraları değişene kadar iyidir. The

Geçici sertifika uluslararası uçuşlar için uygun değildir.

İkinci R, Radyo istasyonu lisansı anlamına gelir. Uçakta olmalı,

ve süresi dolmamış olarak, yasal olarak herhangi bir radyo sinyali iletebilmek için

(iletişim radyosu, transponder, DME, radar veya bir iletim sağlayan herhangi bir şey

sinyal) uluslararası hava sahasında yer aldı. Radyo kullanımı için lisans artık gerekli değildir

Amerika Birleşik Devletleri ve mülklerinin hava sahası içinde.

O harfi, işletme kısıtlamaları, pankartlar ve işaretler anlamına gelir. Bu

pilotun kullanım el kitabını veya uçuş el kitabını ve gerekli pankartları içerir

ve Bölüm 91 tarafından zorunlu olan işaretlemeler.

Son olarak, W ağırlık ve denge verilerini ifade eder. Orijinal W&B yayımlanan

Uçak gerekli ekipman listesini içerdiği için hazır olmalıdır.

Genellikle, o ilk veri sayfasından her eklemeyi gösteren bir kağıt izi vardır ve

silinmesi, mevcut forma kadar değiştirilmiş olarak işaretlenmiştir. Bu patika kırılmış olabilir ve

uçağı tartarak yeniden başladı. Evrak işlerini bitirdiğinizde,

Uçuşa Uygunluk Sertifikasını görülebilecek bir yere (UZAK) yerleştirmeyi unutmayın

91.203b).

Koltuklara ve zemine bakarken, koltuk durucularının hepsinin yerinde olduğundan emin olun

ve kilitleme pinleri bağlanarak doğru şekilde yerleştirilmişti; emniyet kemerleri doğru şekilde bağlanır

Her kemerin üzerinde FAA onay etiketi var. Zemin panelleri, kapak kolu, fren ve

Dümen pedalları ve bağlanması gereken diğer her şey

Olağan dışı bir şey için kontrol edilmeli. Mutlaka yetkin bir kişiye sorun

Eğer durum böyle göründüğünden emin değilseniz bakım uzmanı.

Enstrümantlara geçerken burada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır

enstrümanların genel durumu. DG kontrol edilebilir olmalı, aynı şekilde

706 Tutum göstergesinde ayarlanabilir uçak sembolü. Gösterilen irtifa

Kollsman pencere okumasında her 0.1" değişiklikte 100 feet değişmelidir ve

Altimetre, mevcut altimetre ölçümüne ayarlandığında, alanı göstermelidir

75 feet içinde bir irtifa (bir IFR gereksinimi ama VFR uçuşu için iyi bir standart),

Da). Vne, Vno ve flap uzatma için hava hızı göstergesinde işaretleri kontrol edin

POH'da yayımlanan değerlere karşı hız, çünkü birçok hava hızı göstergesi değildir

eski uçaklarda doğru şekilde işaretlenmiştir. Manyetik pusula genellikle

doğru yön ve sapma kartı okunabilir olmalıdır. Devam etmek için

plakalar, uçuş kılavuzundaki plakalar listesi üzerinde görünenlerle uyumlu olmalı

uçak. Okunamaz veya eksik plakalar uçağı uçuşa yaramaz hale getirir.

Elektrik ekipmanları da çoğu yerde iyi kapsanmayan başka bir konu

Uçuş öncesi kontrol listeleri. Ana anahtar açıldığında, kontrol edilecek daha fazla şey var

yakıt miktarı göstergeleri ve kapak uzantısından daha fazla. Bir sistem dizisi geliştirmek

burada gerçekten çok önemli. Karşılaştırmak için yakıt miktarı göstergesi okumalarını unutmayın

daha sonra tankların görsel incelemesi yapıldı. Akıcı akan bir desen seçin

Uçağınızın elektrik sistemini kontrol ederken. Eğer yakıt pompası anahtarı

Master'ın yanında, onu açın ve çalışmasını dinleyin. Eğer sırada pitot ısı varsa, çevir

Kısa bir süre açıp ampermetre gösterişini kontrol etmek için not edin. Kullanılarak

Uygun reostat ve anahtarlar, iç ışıkları kontrol edin, sonra dış ışıkları kontrol edin

(FAR 91.213'e göre, devre dışı bırakılmadıkça gündüz uçuşu için gereklidirler ve

plakalı). Kokpite geri dön, ışıkları kapat, ustalık ve flapları kontrol et.

yere düştü. Aviyonik de kontrol edilebilir.

Dışarıda, buruşuk veya buruşuk gibi yorgunluk belirtilerine bakın.

çatlamış deri ve patlayan perçinler. Tüm denetim panelleri yerinde olmalı ve hepsi

Vidalar sağlam. Asansör ve dümen menteşe burçları düzgün ve sorunsuz olmalı

oyun ve seyahat durakları güvenli ve çalışkan olmalıdır. Kontrol yüzeyi karşı ağırlıkları

Yerinde ve güvenli olmalı, ayrıca menteşe cıvatalı cotterpinler veya kilit somunları (

iplikler görünüyor). Kuş yuvası veya diğer yabancı cisimler bulmak nadir değildir

Kuyruk konisinin veya stabilizatörlerin içine gizlenmiş olabilir, o yüzden kontrol et. Stabilizator-to-

Gövde bağlantı noktaları, stabilizatörün ucunu hareket ettirmeye çalışarak kontrol edilmeli

başparmak ve işaret parmakla ileri-arka, yukarı-aşağı. Burada tespit edilebilir bir oyun var mı

Yeterli bir kişi tarafından kontrol edilmeden o uçağa binmek istememenize neden olur

kişi.

Kanata geçersek, hem üst hem alt kısımda aşırı stres belirtileri için tekrar bakın.

Kanatları kontrol et, ikisinin de aynı mesafeden aşağı indiğini gör.

Her ikisi de minimum oynama ile sabitlenmiş ve menteşeşe pimi tutucu bağlantı elemanları

Düzgün yerinde. Aileron üzerinde de aynı kontrolü yapın ama bunu görmek için bir kontrol ekleyin,

707 aileron saptırıldığında, yoke doğru yöne sapır ve

Karşı ağırlıklar mevcut ve güvenlidir. Kanadda eksik vida olup olmadığını kontrol edin,

Kaplamalar, ışıklar ve denetim örtüleri, ayrıca eşikler ve genel durum.

İniş takımı, uygun oleo strut şişirilmesi, hidrolik olarak kontrol edilmelidir

sızıntılar, fren balatası ve ayakkabı durumu ve aşınması, lastik şişmesi ve durumu. Bir

Uzun ve güzel, uzun bir arayış için kalıntı, lastiklerdeki düğümler

tekerlek boşluğunda, eksik cotterpinler, aşınmış hidrolik hatlar vb.

Kapot, motor ve pervane kayma akışından kaynaklanan yüksek titreşim alanıdır.

Bu yüzden eksik vidalara dikkat edin ve özellikle kapuk kapağının menteşelerindeki gevşek perçinlere dikkat edin

ve denetim açıklıkları. Başlığın içinde yabancı cisimler (kuş yuvaları) olup olmadığını kontrol edin,

hayvanlar, çöpler). Pervanenin ön kenarında ve yüzeyde ve kanıt izlerine bakın

pervane contalarından yağ sızıntısı ve eksik vidalar, çukurlar ve

Spinner'ın genel güvenliği. Egzoz borusunu elle hareket ettirme girişimi

güvenli olduğunu kanıtlamalı. Gevşek bir egzoz sistemi, bir

uçuş sırasında motor bölmesinde yangın veya yolcuların CO zehirlenmesine neden olabilir. Yakıt

tanklar belirli bir sırayla toplanmalıdır (bkz. Bölüm 6).

Ön uçuş, güvenli ve eğlenceli bir uçuşun en önemli parçalarından biridir. The

708 uçak daha fazla uçak kullanırsanız ve ne kadar çok FBO kiralarsanız, o kadar çok uçurursunuz

uçaktan geçmenin önemine çok fazla ikna olur

dikkatle. İyi bir ön uçuş yaklaşık 15 dakika sürecek, bu da zorlaşıyor

Bazen kışın (dışarıda hava 40 derece olduğunda), ama bir sistem kurduğunuzda

Bu senin için işe yarar, bunu yapmaktan keyif alır ve özgüvenin artar.

İşte kapsamlı bir ön uçuş sırasında bulabileceğiniz bazı örnekler:

—eksik ağırlık ve denge ve/veya ekipman listesi

—iniş takımı paneli ışıkları değiştirildi (ana dişlideki burun dişlisi ışığı

pozisyon)

—koltuk durmaları eksik veya yanlış konumlandırılmıştır

—yangın söndürücü eksik, ateşlenmiş veya eski

—dış hava sıcaklığı göstergesi gevşek

—tekerlek aksındaki eksik cotter pimi (uçuş sırasında düştüğü bilinmektedir)

—dişli kapısında güvenlik teli eksik

—tıkalı yağ soluma borusu

—konum ışıkları kapanmış (yeşilin olması gereken yerde kırmızı)

—tıkalı pitot tüpü

—tıkalı statik port

—denetim paneli gevşek

—yakıt plakası eksik (plakalar hem dolum portunda hem de yakıt seçicisinde gereklidir

Valve)

—kanat bağlama eksik

—statik fitil eksik

—yakıt enjektör somunu gevşek

—yağ için yanlış dipstick

—motor bölmesindeki aletler

—hava hızı göstergesi kitapla uyuşmuyor

—pusula sapma kartı eksik

Umarım Jeff'in yorumları hepimizin ön uçuş sürecimizi geliştirmemize yardımcı olur

denetimler. Şimdi başka tür denetimlere geçelim.

Periyodik Bakım Denetimleri

Federal Havacılık Düzenlemesi Bölüm 91, Genel İşletme ve Uçuş

Kuralları belirtir ve durumu belirlemek için gerekli denetimleri belirtir

çoğu genel havacılık uçağının uçuşa uygunluğu hakkında. Bunun iki alt bölümü vardır

denetimle ilgili düzenlemeler. Alt Bölüm E, Bakım, Koruyucu ile ilgilidir

Bakım ve Değişiklikler ile Alt Bölüm F, Büyük ve Türbin-

Çok Motorlu Uçaklar. Bu iki alt bölüm de denetimi tanımlar

kullanılabilecek sistemler.

14CFR Bölüm 91, Alt Bölüm E, Genel İşletme Kuralları'nın şu kısmıdır

büyük ve türbinli çok motorlu uçaklar hariç tüm uçaklarla ilgilenir,

ve bu nedenle genel havacılık filosundaki uçakların büyük çoğunluğunu kapsar.

Bakımı FAR'ın bu bölümü tarafından yönetilen uçakların

her 12 takvim ayında bir tam denetim ve uçağın

Ücret veya işe alım, uçuş eğitimi dahil, incelemesi yapılmalıdır

Her yüz saatlik çalışma sırasında aynı dürbün.

Yıllık ve 100 saatlik denetim arasındaki tek fark, bunu kimin yaptığıdır.

100 saatlik yarış A&P lisanslı bir teknisyen tarafından yapılabilir ancak yıllık yarış

IA lisanslı teknisyen tarafından yapıldı.

Yıllık Denetim

Bölüm 91, Alt Bölüm E (91.409) için en yaygın kullanılan denetim türü,

uçak yıllık denetimdir. Her 12 takvim ayında uçak,

Uçağın tüm özelliklere uyduğunu kesin olarak yeterli şekilde kapsamlı bir denetim yaptırmak

sertifikasyon gerekliliklerini belirtmek. Bir takvim ayı, şu tarihte sona eren bir ayıdır

ayın son gününün gece yarısı. Örneğin, denetim tamamlandıysa

Bu yılın 14 Ocak'ında, gelecek 31 Ocak gece yarısına kadar geçerli kalacaktır

yıl.

100 saatlik sınırlama, 10 saatten fazla geçmeyecek şekilde aşılabilir

denetimin yapılabileceği bir yere ulaşmak için gereklidir. Ancak, zaman

100 saati aşan ise hesaplamadaki 100 saatlik aralıktan çıkarılmalıdır

hizmette olan süre, bir sonraki 100 saatlik denetime kadar.

FAA bu denetimin detaylarını belirtmemiş, ancak FAR'ın Ek D'sini belirtmiştir

43, "Dahil Edilecek Unsurların Kapsamı ve Detayları" başlıklı bir madde listesini içerir

Yıllık ve 100 saatlik denetimler.

" Bu liste hiç kapsamlı değil, ama tam kapsamlı

FAA'nın önerdiği denetimin kapsamına tipik bir yöntemdir. Üretici

uçak, nelerin denetlenmesi gerektiği konusunda nihai otoritedir ve ayrıntılı bir

Denetim listesi, her uçağın servis kılavuzunda yer almaktadır.

Yıllık denetim onaylanan denetimlerden yalnızca biri olsa da

programlar, en yaygın kullanılan yöntemdir, çünkü küçük ve basit sistemlere uygulanabilir

uçaklar ile daha karmaşık olanlar ve kullanılan prosedürler şunlardır:

Hem aşamalı denetimler hem de sürekli denetimler için geçerli olanlara benzer

Uçuşa Uygunluk Denetim Programları.

Şekil 16-35'te önerilen tipik bir denetim programıdır.

popüler tek motorlu geri çekilebilir iniş takımı uçağının üreticisi. İçinde

Bu programda, çeşitli saatler için belirtilen saatleri gösteren dört sütun vardır

eşyalar. Bazı ürünler her 50 saatte bir incelenmelidir ve hatta

bu bir FAA gerekliliği olmasa da, FAA tarafından zorunlu kılkılan

denetimler izin verilen minimum miktardır; ama üretici önerirse

Bazı ürünlerin daha sık incelenmesi, kesinlikle buna uyulması gerekir

program. Eğer uçak kiralık olarak işletiliyorsa, her yüz kişide bir denetlenmelidir

saatler, ama üreticinin ihtiyaç duymadığı bazı ürünler var

her yüz saatte bir denetlenir ve bunlar 200 saatlik sütunda listelenmiştir.

Bir uçağın 12 aylık bir dönemde biriktirdiği saat sayısına bakılmaksızın,

yıllık bir denetim yapılmalıdır ve bu, listelenen tüm maddeleri içerir.

50 saatlik, 100 saatlik ve 200 saatlik sütunlar ile özel talimatların herhangi biri

Geçerli.

Bu noktada yıllık bir denetim ve 100 saatlik bir denetim gerektiğini belirtmek gerekir

Denetimler denetimler açısından aynıdır. The

tek farklar, bunları yapmaya yetkili kişi ve

uçak yıllık denetimden geçemezse tutarsızlıklar sağlanmalıdır.

Bir uçak kiralık olarak işletiliyorsa ve 12-

aylık bir dönem ve hepsi bir A&P bakım teknisyeni tarafından yapılıyorsa

Denetim Yetkisine sahip olursa, bunlardan herhangi biri veya hepsi

yıllık denetim ve uçak kayıtlarında bu şekilde yazılabilir.

Birçok pilot uçak kullanır ancak makinenin nasıl işlendiği hakkında hiçbir bilgi edinmez

Uçmakta ve sürdürülür. Bu pilotlar takımda "zayıf halka" haline gelir

uçtukları karmaşık makineyi iyi bir şekilde çalıştırmak için çaba gerektiriyordu. O

Pilotun herhangi bir durumu fark edip bakım tesisine bildirme sorumluluğu mudur

Makinenin normal işleyişindeki tutarsızlık, uçağı herhangi bir deneme uçuşu için

uçağın uçuş sırasında işleyişini etkileyebilecek bakım (Bölüm 91.407) ve

uçağın hizmete geri dönebileceğine karar verip bu durumu

uçağın günlükleri (ayrıca Bölüm 91.407). Lütfen 91.407'yi okumak için bir an ayırın

ve şekil 16-35'e bakmak için. Denetimin kapsamlı bir açıklaması için

süreç ve bakım kayıtları için, okuyucu ek

Bu bölümün sonunda okuma listesi.

Yıllık Denetim Hazırlıkları

Evraklar

Yıllık denetimin belki de en önemli kısmı,

uçağı fiziksel olarak muayene edilir: evrak çalışmaları başlatılır.

İş Düzeni

İş emri başlatılmalı ve uçağın sahibi tarafından imzalanmalı ve belirtilmelidir.

ne yapılması gerektiğini tam olarak anladığını. Sahipe bir

operasyonun maliyeti açısından neler beklenebileceğine dair bir fikir. Burası bir bölge

Bu dikkatlice ele alınmalıdır, çünkü denetimin maliyeti mutlaka değildir

İşin nihai maliyeti, ancak "denetim" kelimesinin dikkatsizce kullanılmasıyla,

"

Sahibi, aldığı tek şey bu olduğunu düşünebilir. Bir uçak

Yıllık bir denetim için alışveriş yaptığınızda, genellikle muayenenin kendisine ek olarak, bir

Kapsamlı temizlik, yağ değişimi ve birçok küçük bakım gerektiren

uçak denetime açıkken en ekonomik şekilde yapılacak ve hangi şekilde yapılacak.

uçağın ömrünü uzatır. Denetim, yapılması gereken parçaları ortaya çıkarabilir

değiştirilen parçalar, cıvata ve somunlar, menteşe pinleri, bujiler ve genellikle contalar ve

contalar.

Küçük bakım ve parça değişimi işin bir parçasıdır, ancak

Sahibin, bunun ücrete ek olarak verileceğini anlamalıdır

Denetim. Çoğu mağaza denetim için sabit ücret ve saatlik ücret alır

uçağın üzerinde çalışılan tüm süre için ücret. Bu doğal olarak

Parça maliyetine ek olarak.

Denetim yapılmadan önce, sahibi

uçağın bakım kayıtlarını denetlemek. Bu kayıtlar şu tarihte olabilir

Ya bağlı ya da gevşek yaprak formu ve en azından şunları içermelidir:

Gövdenin toplam hizmet süresi.

Yaşam sınırı olan parçaların mevcut durumu.

FAA'nın son bakımından bu yana geçen süre, FAA'nın revizyon gerektirdiği bir süre.

verilen zaman bazında.

Denetim programı türünün tanımlanması, bu tarihten itibaren geçen zaman da dahil olmak üzere.

Son gereken muayene.

Geçerli Uçuş Uygunluk Direktiflerinin mevcut durumu ve kullanılan yöntem

itaatleri için.

Gövde, motor ve gövdede yapılan mevcut büyük değişikliklerin bir listesi,

Pervane, rotor veya herhangi bir cihaz.

Denetim Yetkisine sahip bir A&P bakım teknisyeni

yıllık denetimin yapılmasını denetlemek ve onaylamak zorunluluğu yükümlü.

Yıllık denetimi tamamlayıp onaylayabilecek diğer kişiler şunlardır:

1. Uçağın üreticisinin yetkili temsilcisi ve

2. FAA tarafından onaylanmış uygun şekilde sertifikalandırılmış bir onarım istasyonunun personeli.

Bu görevi genellikle Baş müfettiş olarak yerine getirir.

Uçak denetimden geçerse, Denetim Yetkisine sahip tamirci

(IA) denetim sonuçlarını bakım kayıtlarına yazabilir ve

Uçağın hizmete geri dönmesini onaylar. Herhangi bir nedenle uçak bunu yapmıyorsa

Tüm uçuş koşullarını karşılıyorsa, denetçi bunu

bakım kayıtları: "Bu uçağın uygun şekilde denetlendiğini onaylıyorum.

yıllık bir denetim ve tarihli tutarsızlıklar ile havalanmaya uygun olmayan ürünlerin listesi

(tarih) uçak sahibi veya kiracı için belirtilmiştir.

”

Sonra, herhangi bir sertifikalı A&P bakım teknisyeni

müfettişin listelediği tutarsızlıklar ve işin ne zaman gerçekleştiğinde

doğru şekilde yapılmışsa, uçağın hizmete geri dönmesini onaylayabilir. Tarih

Bir sonraki yıllık denetim ise orijinal denetim tarihine göre yapılacak, değil

uyuşmasızlıkların düzeltildiği ve uçağın onaylandığı tarihte

Hizmete geri dön.

Yüz Saatlik Denetim

Eğer uçak tazminat veya kiralama için kullanılıyorsa, ona bir

yıllık denetimle aynı kapsam ve detaylarda her 100 saatte bir denetim

operasyon. 100 saatlik bir denetim ile yıllık denetim arasındaki tek fark şu

100 saatlik denetimi yapan A&P bakım teknisyeninin

bir Denetim Yetkisi ve bir uçağın arızalanması şartı yoktur;

denetim, tutarsızlıkların listesini sahibine sunup FAA'ya gönderir.

İlerici Denetimler

Eğer uçağın operatörü, uçağı dışarıda tutmanın akıllıca olduğunu düşünmüyorsa

Komisyon süresi bir anda tam yıllık denetimi bir anda gerçekleştirecek kadar uzun süredir,

Bunun yerine aşamalı bir denetim kullanmak bir seçenek. Aşamalı bir denetim

kapsam ve detay açısından yıllık denetimle tamamen aynı, ancak yapılmaktadır

FAA tarafından onaylanması gereken bir zaman çizelgesine göre. Örneğin,

Motor bir seferde denetlenebilir, gövde muayenesi ise şu adreste yapılabilir:

başka bir sefer, iniş takımı başka bir zamanda. Bu tür

Denetim, uçağın tam yıllık denetimden önce gerçekleştiğidir.

ilerleyici başlatılır ve program FAA tarafından önceden onaylanmalıdır.

Denetim Yetkisine sahip bir A&P bakım teknisyeni

Denetimin her aşamasını gerçekleştirmeli ve denetim programındaki tüm maddeler

yıllık denetim için izin verilen 12 takvim ayı içinde kapsama alınmalıdır.

Altimetre ve Statik Sistem Denetimi

Bölüm 91.411'e göre, Aletlı Uçuş kapsamında işletilen her uçak

Kurallar, altimetreleri ve statik sistemleri her 24 takvimde denetlenmelidir

FAR Bölüm 43 Ek E'de belirtilen ayrıntılara göre aylar. The

Altimetre, en yüksek irtifaya kadar çalışma ve doğruluk açısından kontrol edilmelidir

Kullanılacak ve bu muayenenin uçakta kaydı yapılmalıdır

Bakım kayıtları. IFR uçuşu için, pilot çalışmamalıdır, ancak

Altimetre doğru ayarlandığında, gerçek irtifaya 75 feet mesafede gösterilir.

Altimetre denetimi, ya üreticisi tarafından yapılabilir.

uçak veya bu yetkiye sahip sertifikalı bir onarım istasyonu tarafından

özel denetim. Bir Hava Gövdesi sertifikasına sahip bir teknisyen,

Statik sistem testi.

ATC Transponder Denetimi

91.413'e göre, uçakların işletilmesi için gereken radar işaretli transponder

Kontrollü hava sahasının çoğu alanında her 24 takvim ayında bir denetim yapılmalıdır

Bu denetim için onaylı sertifikalı bir onarım istasyonu bulunmaktadır. Bu test şu şekilde tanımlanmıştır

FAR Bölüm 43, Ek F.

F AR Bölüm 91, Alt Bölüm F Denetimleri

Bu alt bölüm büyük uçaklar ve çok motorlu türbin uçakları ile ilgilidir ve

belirli uçağa ve onun benzersiz yapısına göre uyarlanmış bir denetim programı gerektirir

Çalışma Durumu. Bu uçakların operatörünün, sorumlu bir kişiye sahip olması gerekir

bakım ve denetim takvimini FAA'ya sunmak zorundadır

uçakta yapılacak denetimleri ayrıntılı olarak anlatıyor. Bunlar

Denetimler mutlaka yıllık veya 100 saatlik bir formatı takip etmez

denetim yapılsa da, belirli uçağa ve onun benzersiz çalışma şekline uyarlanmıştır

koşullar. Örneğin, bazıları iniş takımlarının kontrolünü daha sık gerektirebilir.

Eğer uçak engebeli arazilerde yüksek brüt ağırlıkla kullanılırsa, her 100 saatte bir,

ve bazı ürünler için denetimler arasında daha uzun bir süre izin verebilir

Çok az zahmet verme geçmişi.

FAA, sürekli olarak beş farklı kaynak için öngörü sağlamıştır.

FAR 91.409.d'de belirtilen uçuş uygunluk denetim programı.

Aynı program aynı uçak için onaylanmış olabilir

FAR Bölüm 121 kapsamında faaliyet gösteren taşıyıcı veya ticari operatör.

Aynı uçak için onaylanan aynı program olabilir ve hava taksisi için de onaylanmış olabilir

veya FAR Bölüm 135 kapsamında faaliyet gösteren ticari işletmeci.

Aynı program aynı uçak için onaylanmış olabilir

725travel kulübü FAR Part 123 kapsamında faaliyet göstermektedir.

Bu, uçağın üreticisi tarafından önerilen özel bir program olabilir.

Bu, operatör tarafından özel olarak kendi operasyonu için geliştirilmiş bir program olabilir.

Bu FAA tarafından bireysel olarak onaylanmalıdır.

Pilot Bakımı Tamamladı

Muhtemelen pilotun yapabileceği en önemli üç bakım faaliyeti

başarısı şunlardır:

1. Uçağı ek bakım gerektirmediği şekilde uçurmak

Yaratıldı. Güç değişimlerini yavaş ve akıcı yapın, karışımı eğitin

Bujiler kirlenmesin diye yere doğru şekilde bastır, devirleri en düşük tutun

taksi yaparken mümkün olabilir (özellikle sıfırdan hızlanırken

yer hızı), sadece temiz, sert bir zeminde koşular yapın ve yavaşça taksi yapın

pervane kanatlarının hasarını en aza indirmek için pürüzlü zemin vb.

2. Bakım sırasında tamirci veya teknisyenle net iletişim kurmak

İhtiyaç oluşur—burada uçaktaki sistemin bilgisi önemlidir.

3. Bakım evraklarının doğru ve güncel olduğundan emin olun. Takip edin

ömrü sınırlı olan parçalar ve beklemek yerine bakımdan planlayın

İstifa ettiler. Örneğin: manyetolar genellikle her 800–

Marka ve modele bağlı olarak 1200 saat.

Muhtemelen, kimsenin S.K.E.S.

uçak, sürekli içinde bulunan kişi—pilot—daha çok uçak. Bu nedenle, pilotlar

uçağın "bakımı ve beslenmesi" hakkında bilgi edinmeyi kendi işlerine dönüştürmeleri gerekir

Deneyimli bakım personelinden uçurlar, böylece

uçaklarının durumunu korumada aktif rol aldılar.

Bunu yapmanın bir yolu, pilotun mümkün olan ölçüde katılmasıdır.

uçağın bakımını yapıyordu. Sonuç olarak, daha yakın bir bilgiye sahip olur

makine ve deneyimli teknisyenlerle iletişim kurma fırsatları daha fazla olacak.

Bir pilotun uçak hakkında daha fazla bilgi edinme isteğini gözlemlediklerinde, çoğu

Teknisyenler eğitime yardımcı olmaya ilgi gösterecekler, pilot

teknisyene nazik bir şekilde, teknisyenin zamanını önemseyerek yaklaşır

ve teknisyenin aletlerine saygı göstermek.

Neyse ki, mekanik yetenekli pilot için (çoğunlukla samimi bir ilgi.

öğrenme) isteyen bir bakım teknisyeni bulduğunda, FAR'lar bir

pilotun herhangi bir bakım türüne katılımı, ancak bu durum uygun şekilde denetleniyor

(bakım teknisyeni sahada olmalı, ancak mutlaka kontrol etmemelidir;

pilotun omzunu kesintisiz) işin sağlanması için gerekli ölçüde

doğru yapılmış.

Pilotun herhangi bir denetim olmadan yapabileceği birçok bakım görevi vardır.

Pilotlar, 14CFR'ye göre önleyici bakım yapabilir

Bölüm 1, "basit veya küçük koruma operasyonları ve yenileme işlemleri" olarak tanımlanır.

karmaşık montaj işlemlerini içermeyen küçük standart parçalar.

" Bu

tanım birçok farklı şekilde yorumlanmıştır, Daha ayrıntılı bir liste

Onaylanmış prosedürler, Şekil 16-36'da yer almaktadır; bu bölüm

l4CFR Bölüm 43, pilot tarafından gerçekleştirilen bakımla ilgili.

Bakım işleri tamamlandığında, pilot

İş tamamlandıktan sonra, tarih, uçak ve motor toplamını belirten bir günlük defteri kaydı alın

Zaman, tamamlanan iş türü, pilotun adı ve sertifika numarası.

Bakım Formları ve Kayıtları

Kalıcı Kayıtlar

Uçak bakım kayıtlarını tutmanın kabul gören yöntemi,

Bağlı Uçak Gövdesi ve Güç Ünitesi Günlük Defteri, uçuş süresinin kaydedildiği ve

Tüm bakım ve denetimlerin kaydı.

Şekil 16-37. Bir gövde günlük defteri, gerekli bakım kayıtlarının bir parçası olarak kullanılabilir.

Bağlı bir günlük defteri gereksinimleri değiştirildi ki kayıtlar

şimdi gevşek yaprak formatında tutulur ve gerekli kayıtlar

Açıkça tanımlanıp iki kategoriye ayrılır:

uçaklar ise çalışırken ve belirli bir süreden sonra yok edilebilecek uçaklar

Gövde için ayrı bir günlük defteri oluştuktan sonra, her motor ve

Pervane.

FAR 91.417, tutulması gereken kayıtları tanımlar. Kalıcı kayıtlar

Uçakta kalması ve satıldığında onunla birlikte aktarılması gerekenler şunlardır:

a. Gövdenin toplam hizmet süresi.

b. Yaşam sınırı olan parçaların mevcut durumu.

c. FAA tarafından zorunlu kılılan tüm maddelerin son revizyonundan bu yana geçen süre

belirli bir zamana göre tamamen yenileniyor.

d. Mevcut denetim durumunun tanımlanması, bu tarihten itibaren olan sürenin de dahil edilmesi

Son zorunlu inceleme.

e. Geçerli Uçuşa Uygunluk Direktiflerinin mevcut durumu. Bu mutlaka

Uyum yöntemlerini de dahil edin.

f. Gövdede yapılan mevcut büyük değişikliklerin listesi,

motor, pervane, rotor veya cihaz.

Ömrü sınırlı parçaların izin verilen işletme ömri FAA tarafından belirlenmiştir,

ve her denetimde bu parçaların durumu belirlenmelidir.

Geçici Kayıtlar

Kalıcı olarak tutulması gereken kayıtlara ek olarak, sahibi veya

Uçağın operatörü bir yıl boyunca aşağıdaki kayıtları tutmak zorundadır, veya

İşlem tekrarlanana veya yerine geçene kadar:

a. Gövde, motor bakımının kayıtları,

Pervane, rotor veya cihaz.

b. 100 saatlik, yıllık veya aşamalı denetimlerin kayıtları.

Bu kayıtlar şunları içermelidir:

a. Yapılan çalışmanın tanımı.

b. Yapılan işin tamamlanma tarihi.

c. Uçak onaylayan kişinin imzası ve sertifika numarası

Hizmete geri dön.

Arıza veya Hata Raporu Formu 8330-2

Bir uçak, güç ünitesi, pervane veya

kötü bakım uygulamaları, arıza veya kusur nedeniyle olmayan cihaz

rapor doldurulup FAA GADO'ya posta ile gönderilmelidir. Şekil 16-39'da bir

Bu formun markası, modeli ve seri numarası için boşluklarla örneği

Bu da belirli kısmı tanımlamak için bir zorluk ve yer taşıyordu

Başarısız oldu ya da soruna neden oldu. Raporda öneriler için yer vardır

Sorunun tekrar etmesini engelleyecek bir çözüm.

Şekil 16-39. Arıza veya Kusur rapor formu.

732Bu formlar GADO tarafından FAA Havacılık Merkezi'ne iletilir.

Oklahoma City, Oklahoma, alınan tüm raporların bulunduğu yer

analiz edilir ve tehlikeli bir duruma işaret edecek eğilimler not edilir. The

bilgiler, Genel Havacılık şeklinde A&P'lere sunulmaktadır

Uçuşa Uygunluk Uyarıları ve sorunun yeterince sık olup olmadığı ve

Oldukça ciddi bir nitelikte, Uçuşa Uygunluk Direktifi çıkarılır ve düzeltme gerekmektedir

benzer bir arıza bir kazaya yol açamadan önce yapılmalıdır. Bu bir hizmet

Pilotlar için çok değerli, çünkü zayıf tasarım için "erken uyarı sistemi" olarak işlev görüyor

tüm uçaklarda özellikler bulunmaktadır.

Büyük Onarım ve Değişiklik Formu 337

Bir gövde, güç santralı üzerinde büyük bir onarım veya büyük değişiklik yapıldığında,

pervane veya cihaz, bir Form 337 doldurulmalıdır ve bu iş kaydedilebilmesi için

bitti.

Büyük onarım ve büyük değişiklikler, Ek A'da ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

14CFR Bölüm 43. Temelde, büyük bir onarım, güçlendirmeyi içeren bir onarımdır,

Birincil yapısal güçlendirme, birleştirme, üretim ve yenileme

gövde, motor veya pervane üyeleri. Büyük bir değişiklik, bir değişimdir

veya bir gövde, motor veya pervanenin birincil yapısal parçasının değiştirilmesi.

Orijinal form, uçak kayıtlarında kalır ve

kalıcı kayıtlar. Kopya kopya 48 dakika içinde FAA GADO'ya gönderilmelidir

uçağın hizmete geri dönmesi onayından saatler sonra. Bkz. şekiller 16-40(A) ve

(B).

Formun ön tarafında gerekli bilgiler oldukça basittir,

ama arka tarafı, onun eserlerini tanımlamak için büyük bir boşluk

bitti. Bu alanı doldururken takip edilen bazı temel kurallar şunlardır:

Ağırlık ve dengede değişiklikler olduğuna dair bir ifade bulunacaktır

uçak kayıtlarının ağırlık ve denge beyanında not edilmiş olabilir, ya da

Ağırlık ve denge değişikliğinin etkilenmediğini.

Açıklama tamamlandığında, formun alt kısmına bir çizgi çizilir

ve satırın ortasında END kelimesi yazılmıştır.

Kayıt Belgesi ve Satış Belgesi, Form 8050

Bir uçak satıldığında, satıcı Uçak Kayıt formunu şu adrese iade etmelidir

Oklahoma City, Oklahoma'daki FAA'ya başvurmak zorundadır ve alıcı başvurusunu sunmak zorundadır

yeni bir Kayıt için.

8050-1 formu üç halinde, orijinali ise beyaz olarak doldurulmuştur

kopyası ve yeşil kopya Oklahoma City, Oklahoma'daki FAA'ya gönderilir

kayıt ücreti ve sahiplik belgesi ile birlikte. Formun pembe kopyası korunmaktadır

kayıt formu FAA tarafından iade edilene kadar uçakta devam eder.

Mülkiyet kanıtı, Form of Sale Form 8050-2 veya

Alıcının kullanmak isteyebileceği başka herhangi bir kanıt biçimi. Satın almadan önce

Uçak, alıcının uçağın başlığı tapu aramasıyla doğrulanmalıdır

Oklahoma City'deki birçok şirketin herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilmektedir,

Oklahoma, bu hizmeti sunan. Arama yapılmazsa,

uçağı satan kişi, FAA'da listelenen kişiyle aynı olmayabilir

Uçağın yasal sahibi olarak kayıtlar ve mülkiyet şu adreste tartışılabilir

Daha sonraki bir tarih.

Standart Uçak Uçuşa Uygunluk Sertifikası Formu 8100-2

Bir uçak inşa edildiğinde ve tüm gereksinimleri karşıladığı tespit edildiğinde

sertifikası, Form 8100-2 olarak Uçuşa Uygunluk Sertifikası verilir. Bu

Sertifika uçakta gösterilmeli ve uçakla birlikte taşınmalıdır

satıldığında, yabancı bir alıcıya satılmadıkça geçerlidir. Standart Uçuşa Uygunluk

Sertifika, normal, faydalı, akrobatik veya lisanslı uçaklara verilir

taşıma kategorisi veya insanlı serbest balonlar. Bu standart sertifikalar hâlâ

Uçak gerekli bakımı aldığı ve kayıtlı olduğu sürece geçerlidir.

Amerika Birleşik Devletleri. Şekil 16-42'ye bakınız.

737Şekil 16-42. Uçuşa Uygunluk Sertifikası.

Özel Uçuşa Uygunluk Sertifikası Formu 8130-7

Standart kategorileri dışında herhangi bir kategoride sertifikalandırılmış uçaklar

sınıflandırmalara Özel Uçuşa Uygunluk Sertifikası verilir. Buna dahil

Deneysel, Kısıtlı, Sınırlı ve

Geçici kategoriler.

Ağırlık ve Denge Beyanı

Bu belge standartlaştırılmamıştır, bu yüzden birçok biçim olabilir ama gösterecektir

boş ağırlık ve dengenin nasıl belirlendiği (önceki bir hesapla

veya uçağın tartılması yoluyla veya değerlendirilir).

Ek Okuma

1. Enga, J.; Uçak Denetim ve Bakım Kayıtları; EA-IAR; IAP,

Inc., Yayın; 1979.

Çalışma Soruları ve Problemleri

1. CG bir kol mu yoksa bir an mı olarak görülmeli? Neden?

2. CG'yi mümkün olduğunca farklı şekillerde tanımlayın.

3. Part 135 pilotunun CG hakkında yaşaması gereken anı hesaplamak

738 donanımı, standart bir yolcu istasyondaki oturduğu yerden hareket ettiğinde +70.0"

istasyondaki arka tuvalete +160"

, eğer uçağın ağırlığı 15.000 pound ise. Kullanım

kış değerleri. Part 91 pilotunun daha fazla, daha az veya aynı şekilde kırpılması gerekecek mi

Miktar? Yukarı mı, aşağı mı?

4. Bir Cessna 180G kara uçağının ağırlık merkezi moment zarfı kapalıdır

60.000 pound-inç'ten 1.800 pound'a 70.000 pound-

2.100 pound'dan 108.000 pound-inç'e kadar 2.800 pound için

ileri limit ve 131.500 pound-inç'ten 2.800 pound'a kadar bir çizgi

Arka sınırda 1.800 pound ile 84.500 pound-inç. Bu uçakların çizimlerini

Ağırlık vs. moment ve ağırlık ile ağırlık merkezi zarfları iki üzerinde

grafikler yan yana bir gerçek grafik kağıdı sayfasında yer alır.

5. C-180'in yükleme verileri şekil 16-32(A)'da yer almaktadır. Uçak boş

Ağırlığı 1.704 pound olup, bilgisayar gücü, istasyon 36.65" konumundadır

. Başar

bu uçak için ön ve arka ters yükleme kontrolü. Soru #4'e bakınız

CG sınırları için. C-180'deki 0-470 motoru 230 HP olarak derecelendirilmiştir. Kullanım

konfigürasyon V .

6. C-180G için şekil 16-14'e benzer bir ağırlık ve moment tablosu geliştirin

ve bunu Soru #5'e vereceğiniz yanıtları kanıtlamak için kullanın.

7. N123QC için Bölüm 135 yolcu ve kargo manifestosu yapın, uçuş için

şekil 16-19, Part 135 standart ağırlıkları kullanılarak.

8. Uçacağınız uçak için Soru #5'te verilen görevi yapın.

9. Soru #3'teki uçağın CG'si 92.3" ise ve yolcu varsa koltuklar, Soru #3'teki yolcu

tuvalet mi? Cevabınızı başka bir yöntemle kanıtlayın.

10. Uçak için moment vs. ağırlık ve CG vs. ağırlık grafiklerini hazırlayın

şekil 16-24 verileriyle gösterilmiştir.

### 1. Dijital Bakım Kayıtlarının Yükselişi ve Yasallığı

Belgede bahsedilen geleneksel kağıt tabanlı kayıt defterlerinin (logbooks) yerini artık FAA tarafından onaylanan dijital kayıt sistemleri almaya başlamıştır.

- Yasal Zemin: FAA, "Advisory Circular AC 120-78B" uyarınca elektronik imzaları ve elektronik kayıt tutmayı kabul etmektedir. Bu, uçak sahiplerinin ve bakım teknisyenlerinin kayıtları dijital ortamda, yedekli ve aranabilir şekilde saklamasına olanak tanır.

- Güvenlik: Yeni nesil sistemler, kayıtların değiştirilemez olduğunu kanıtlamak için "blockchain" teknolojisi kullanmaya başlamış ve FAA bu tür şifreli sistemleri onaylamıştır. Bu gelişme, belgede geçen "kağıt izi" (paper trail) kavramını "dijital iz"e dönüştürmektedir.

### 2. Bakım Sonrası Kaza Riski (Bakım Hatası İstatistikleri)

Belgede pilotlara bakım sonrası test uçuşu yapmaları tavsiye edilmektedir; istatistikler bu tavsiyenin hayati önemini doğrulamaktadır.

- En Kritik Zaman: Araştırmalar, bir uçağın kaza yapma riskinin, bakım veya denetimden çıktıktan sonraki ilk uçuş saatinde %33.8 daha yüksek olduğunu göstermektedir.

- Yaygın Hatalar: NTSB (Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu) verilerine göre, bakımla ilgili kazaların önde gelen nedenlerinden biri "kurulum hatalarıdır" (yanlış parça takılması veya parçanın ters takılması gibi). Bakım hataları, pilot hatasından sonra havacılık kazalarında önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu veri, belgedeki "pilotun uçağı teslim almadan önce kontrol etmesi" (preflight) vurgusunu destekler niteliktedir.

# Kapsamlı Havacılık Bakım, Denetim ve Belgeleme Rehberi

Bu kapsamlı rehber, genel havacılıkta uçakların güvenli bir şekilde işletilmesi, yasal gerekliliklerin karşılanması ve pilotların bakım süreçlerindeki kritik rollerini detaylandırmaktadır. Aşağıdaki bilgiler, sağlanan kaynak metindeki verilerin derinlemesine incelenmesiyle oluşturulmuştur.

### 1. Uçak Sertifikasyonu ve Yasal Temeller

Bir uçağın gökyüzünde güvenle yer alabilmesi, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yürütülen titiz bir sertifikasyon sürecine dayanır. Bu süreç, tasarım masasından üretim hattına ve operasyonel hayata kadar uzanır.

Tip ve Üretim Sertifikaları Bir uçak tasarımı FAA tarafından incelendiğinde ve Federal Havacılık Yönetmelikleri'nin (FAR) ilgili bölümündeki tüm uçuşa uygunluk gerekliliklerini karşıladığı belirlendiğinde, o tasarıma bir "Tip Sertifikası" (Type Certificate) verilir . Bu belge, tasarımın onaylandığını gösterir. Ancak, uçağın fiziksel olarak üretilmesi farklı bir yasal belge olan "Üretim Sertifikası" (Production Certificate) altında gerçekleşir . Üretim Sertifikası, üreticinin tesislerinin, personelinin ve üretim yöntemlerinin FAA tarafından incelendiğini ve sürekli izlendiğini teyit eder . Bu sertifika, fabrikadan çıkan her uçağın Tip Sertifikası'nda belirtilen standartlara eşdeğer olmasını garanti eder . Sonuç olarak, bu süreçle üretilen uçaklar uçuşa uygun kabul edilir ve her birine bireysel "Uçuşa Uygunluk Sertifikası" (Certificate of Airworthiness) verilir .

Uçuşa Uygunluk Direktifleri (AD) Bir uçak sertifikalandırıldıktan sonra, güvenliği tehdit eden bir kusur veya durum ortaya çıkarsa, FAA devreye girer. FAA, bu kusurun giderilmesi için bir "Uçuşa Uygunluk Direktifi" (Airworthiness Directive - AD) yayınlar . AD'ler tavsiye niteliğinde değildir; yasal bir zorunluluktur ve sertifikasyonun bir parçası haline gelir. Uçağın uçuşa uygun kalabilmesi için AD hükümlerinin belirtilen süre içinde yerine getirilmesi şarttır . Bu direktifler, etkilenen uçakların kayıtlı sahiplerine gönderilir ve bakım istasyonları tarafından erişilebilir durumdadır .

Sürekli Denetim İhtiyacı Uçaklar zamanla hasar görebilir veya normal aşınmaya maruz kalabilir. Bu durum, uçağın sertifikasyon koşullarını kaybetmesine neden olabilir . Bu tür durumlarda, sorun giderilene kadar uçağın uçurulması yasal değildir . FAA, uçakların kondisyonunun sürekli izlenmesini sağlamak amacıyla zorunlu bir denetim programı serisi oluşturmuştur .

### 2. Pilot Sorumlulukları ve Uçuş Öncesi Denetim

Denetimler sadece teknisyenlerin işi değildir; her uçuş öncesinde pilotun yaptığı kontroller (preflight inspection), güvenliğin ilk adımıdır.

Pilotun Yetkisi ve Sorumluluğu 14 CFR Bölüm 91.3'e göre, uçağın sorumlu pilotu (Pilot in Command - PIC), uçağın operasyonundan doğrudan sorumludur ve nihai otoritedir . Bir sivil uçağın uçuşa uygun durumda olmadığı biliniyorsa çalıştırılamaz . Bölüm 91.7, pilotun uçağın güvenli uçuş kondisyonunda olup olmadığını belirlemekten sorumlu olduğunu vurgular . Bu yasal yükümlülükler, kapsamlı ve doğru bir uçuş öncesi denetimi zorunlu kılar .

Uçuş Öncesi Hazırlık ve "ARROW" Kontrolü Pilot, uçağın önerilen uçuş için uygun durumda olduğundan emin olmalıdır. Bu, gerekli büyük denetimlerin zamanında yapıldığını, gerekli ekipmanların uçakta olduğunu ve güncel bir ağırlık-denge raporunun bulunduğunu teyit etmeyi içerir .

Kokpit içindeki evrak kontrolü için "ARROW" kısaltması sıklıkla kullanılır :

- A - Airworthiness Certificate (Uçuşa Uygunluk Sertifikası): Bu belgenin son kullanma tarihi yoktur; uçak bakımlı tutulduğu sürece geçerlidir . Üzerinde doğru kuyruk numarası (N numarası) ve mavi bir mühür bulunmalıdır. Görünür bir yerde sergilenmesi zorunludur.

- R - Registration Certificate (Tescil Sertifikası): Önce geçici olarak verilir (90 gün geçerli), ardından kalıcı sertifika gelir . Geçici sertifika ile uluslararası uçuş yapılamaz.

- R - Radio Station License (Radyo İstasyonu Lisansı): ABD sınırları içinde artık zorunlu değildir, ancak uluslararası uçuşlarda (telsiz, transponder, DME, radar kullanan her uçak için) uçakta bulunması zorunludur .

- O - Operating Limitations (İşletme Sınırlamaları): Uçuş el kitabı (POH/AFM) ve Bölüm 91 gereği zorunlu olan plakalar (placards) ve işaretlemeleri kapsar .

- W - Weight and Balance (Ağırlık ve Denge): Uçağın orijinal ekipman listesini içeren güncel verilerdir . Genellikle ilk belgeden itibaren yapılan değişiklikleri gösteren bir kağıt izi (paper trail) bulunur .

Jeff Boerboon'un Tavsiyeleri ve Rampa Kontrolleri Ulusal şampiyon Jeff Boerboon, pilotları "rampa kontrollerine" (ramp checks) karşı uyarır . Bir FAA müfettişi uçuş öncesi kontrol sırasında yanınıza gelirse, sürece hakim olmanız beklenir. Örneğin, ağırlık ve denge kitapçığında neden bazı sayfaların eksik olduğu sorulursa, "En güncel sayfa orada olduğu sürece tüm eski sayfaların bulunmasına gerek yoktur" cevabını verebilmelisiniz .

Detaylı Fiziksel Kontrol (Walkaround) Prosedürleri Pilotlar kendi sistemlerini geliştirmelidir, ancak genel bir taslak şu şekildedir:

- Kokpit: Koltuk kilitleri ve emniyet kemerleri (FAA onay etiketiyle) kontrol edilmelidir . Göstergelerin kondisyonu önemlidir; örneğin altimetre, güncel basınca ayarlandıktan sonra meydan irtifasını 75 feet hata payı içinde göstermelidir . Elektrik sisteminde, master anahtarı açıldığında yakıt pompası ve pitot ısısı gibi elemanlar sırayla ve akımı kontrol ederek test edilmelidir .

- Kuyruk (Empennage): Deride yorgunluk belirtisi olan kırışıklıklar veya gevşek perçinler aranmalıdır . Kontrol yüzeyi menteşeleri boşluksuz olmalı, karşı ağırlıklar güvenli olmalıdır . Stabilizatörün içine kuşların yuva yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir .

- Kanatlar: Flap ve aileronların simetrik çalıştığı, bağlantıların sağlam olduğu kontrol edilmelidir . İniş takımlarında hidrolik sızıntısı, lastik aşınması ve fren balataları incelenmelidir .

- Motor Bölümü: Motor kapağındaki (cowling) gevşek vidalar, pervane yüzeyindeki çentikler ve yağ sızıntıları kontrol edilmelidir . Egzoz sistemi elle kontrol edilerek gevşeklik olup olmadığına bakılmalıdır; gevşek bir egzoz yangına veya karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir .

### 3. Periyodik Bakım Denetimleri

FAA, Bölüm 91 Alt Bölüm E kapsamında, çoğu genel havacılık uçağı için belirli aralıklarla yapılan denetimleri zorunlu kılar.

Yıllık Denetim (Annual Inspection)

- Kapsam: Her uçak, 12 takvim ayında bir tam denetimden geçmelidir. Takvim ayı, ayın son gününün gece yarısına kadar geçerlidir. Örneğin, 14 Ocak'ta yapılan denetim, bir sonraki yılın 31 Ocak gece yarısına kadar geçerlidir .

- Yetkili Personel: Bu denetimi yalnızca "Denetim Yetkisine" (Inspection Authorization - IA) sahip bir A&P teknisyeni, üretici temsilcisi veya sertifikalı bir onarım istasyonu yapabilir .

- Süreç: Uçak denetimi geçerse IA teknisyeni bunu kayıtlara işler. Geçemezse, sahibine bir "uyumsuzluk listesi" (list of discrepancies) verilir . Bu uyumsuzluklar daha sonra herhangi bir sertifikalı A&P teknisyeni tarafından düzeltilebilir.

100 Saatlik Denetim (100-Hour Inspection)

- Gereklilik: Uçak, ticari amaçla (ücret karşılığı) yolcu taşıyorsa veya uçuş eğitimi veriliyorsa zorunludur.

- Esneklik: Uçak denetim yerine ulaşmak zorundaysa, 100 saatlik süre en fazla 10 saat aşılabilir. Ancak aşılan bu süre, bir sonraki 100 saatlik periyottan düşülür .

- Yetkili Personel: Yıllık denetimden farkı, IA yetkisi olmayan standart bir A&P teknisyeninin de bu denetimi yapabilmesidir .

Aşamalı Denetimler (Progressive Inspections) Uçağın uzun süre bakımda kalmasını istemeyen işletmeciler için bir seçenektir . Yıllık denetim kapsamındaki işler, FAA tarafından onaylanmış bir takvime bölünerek yıl içine yayılır . Tüm maddelerin 12 takvim ayı içinde tamamlanması şarttır.

### 4. Özel Sistem Denetimleri ve Büyük Uçaklar

Standart denetimlerin ötesinde, belirli sistemler ve uçak tipleri için ek gereklilikler vardır.

Altimetre ve Transponder Kontrolleri

- Altimetre ve Statik Sistem (91.411): IFR (Aletli Uçuş Kuralları) altında uçan uçaklar için her 24 takvim ayında bir zorunludur . Altimetre, kullanılacağı en yüksek irtifaya kadar test edilmelidir.

- ATC Transponder (91.413): Radar beacon transponder cihazı, kontrollü hava sahasında uçuş için her 24 takvim ayında bir test edilmelidir .

Büyük ve Türbinli Uçaklar (Subpart F) Büyük uçaklar ve çok motorlu türbinli uçaklar için denetim programları, uçağın operasyonel şartlarına göre özel olarak uyarlanır (Sürekli Uçuşa Uygunluk Denetim Programı) . Örneğin, zorlu pistlerde çalışan bir uçak için iniş takımı kontrolleri 100 saatten daha sık yapılabilir . Bu programlar FAA veya üretici tarafından onaylanmış özel kaynaklara dayanabilir .

### 5. Pilotun Bakımdaki Rolü: Koruyucu Bakım ve İletişim

Pilotların bakım sürecine katılımı, uçağın sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşır.

Pilotun Görevleri Pilotlar, uçağı ek bakım ihtiyacı yaratmayacak şekilde uçurmalıdır. Güç değişimleri yumuşak yapılmalı, yerde bujilerin kirlenmesini önlemek için karışım ayarlanmalı ve pervane hasarını önlemek için gevşek zeminlerde dikkatli taksi yapılmalıdır . Ayrıca, bir arıza durumunda teknisyenle net iletişim kurmak ve ömrü sınırlı parçaların (örneğin manyetoların 800-1200 saatte bir revizyonu) takibini yapmak pilotun sorumluluğundadır .

Önleyici Bakım (Preventive Maintenance) Mekanik yeteneği olan pilotlar için 14 CFR Bölüm 43, belirli "önleyici bakım" işlemlerinin yapılmasına izin verir . Bu işlemler, karmaşık montaj gerektirmeyen basit koruma operasyonlarını ve küçük standart parça değişimlerini kapsar . Pilot, yaptığı her işlemi kayıt defterine işlemelidir. Bu kayıt; tarihi, toplam uçuş süresini, yapılan işi, pilotun adını ve sertifika numarasını içermelidir .

### 6. Bakım Kayıtları ve Dokümantasyon

Uçağın bakım kayıtları (logbooks), en az uçağın kendisi kadar değerlidir. Kayıtlar artık ciltli defterler yerine gevşek yaprak formatında da tutulabilmektedir .

Kalıcı ve Geçici Kayıtlar

- Kalıcı Kayıtlar: Uçakla birlikte satılan ve asla atılmayan kayıtlardır. Bunlar: gövdenin toplam süresi, ömrü sınırlı parçaların durumu, revizyon süreleri, AD uyum durumu ve büyük onarım (Form 337) listesidir .

- Geçici Kayıtlar: Rutin bakım, 100 saatlik veya yıllık denetim kayıtlarıdır. İşlem tekrarlandığında veya 1 yıl sonra bu kayıtlar imha edilebilir .

Önemli FAA Formları

- Form 8330-2 (Arıza veya Kusur Raporu): Bakım hatasından kaynaklanmayan parça arızalarını FAA'ya bildirmek için kullanılır. Bu raporlar analiz edilerek genel havacılık için uyarılar veya yeni AD'ler oluşturulur .

- Form 337 (Büyük Onarım ve Değişiklik): Gövde, motor veya pervanenin birincil yapısını etkileyen (güçlendirme, ekleme vb.) işlemler için doldurulur. Bir kopyası 48 saat içinde FAA'ya gönderilmelidir .

- Form 8050 (Tescil Sertifikası): Uçak satıldığında kullanılır. Beyaz ve yeşil kopyalar FAA'ya, pembe kopya ise yeni sertifika gelene kadar uçakta tutulur .

- Form 8100-2 (Standart Uçuşa Uygunluk Sertifikası): Normal, ticari, akrobatik veya taşıma kategorisindeki uçaklara verilir ve uçak ABD'de kayıtlı olduğu sürece geçerlidir .

Bu rehber, havacılık güvenliğinin sadece "uçağı uçurmak" olmadığını, aynı zamanda titiz bir denetim, bakım ve belge yönetimi disiplini gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Pilotlar, teknisyenler ve uçak sahipleri arasındaki bu iş birliği, gökyüzündeki güvenliğin temel taşıdır.

### 1. Uçak Sertifikasyonu ve Denetim Programlarının Amacı

Bir uçağın güvenli bir şekilde uçabilmesi için FAA tarafından belirlenen katı standartlara uyması gerekir.

- Tip ve Üretim Sertifikaları: Bir uçak tasarımı FAA tarafından incelenip onaylandığında "Tip Sertifikası" (Type Certificate) verilir. Bu belge, tasarımın uçuşa uygunluk gereksinimlerini karşıladığını kanıtlar. Ancak uçağın fiili inşası, üreticinin tesislerinin ve yöntemlerinin FAA tarafından izlendiğini belirten "Üretim Sertifikası" (Production Certificate) altında gerçekleşir. Bu sertifika altında üretilen her uçak, tasarım gereksinimlerini karşıladığı varsayılarak "Uçuşa Uygunluk Sertifikası" (Certificate of Airworthiness) alır.

- Uçuşa Uygunluk Direktifleri (AD): Sertifikasyon sonrası uçakta güvenliği tehdit eden bir kusur tespit edilirse, FAA bir "Uçuşa Uygunluk Direktifi" (Airworthiness Directive - AD) yayınlar. Bu direktifler zorunludur ve belirtilen süre içinde uygulanmazsa uçak uçuşa uygunluğunu yitirir.

- Sürekli İzleme: Hasar veya normal aşınma, bir uçağın sertifikasyon şartlarını kaybetmesine neden olabilir. Bu durumu önlemek ve durumu sürekli izlemek için FAA zorunlu denetim programları oluşturmuştur .

### 2. Uçuş Öncesi Denetim (Preflight Inspection)

Uçuş öncesi denetim, pilotun uçağın planlanan uçuş için güvenli olup olmadığını belirlediği kritik bir süreçtir.

- Pilotun Yasal Sorumluluğu: 14 CFR Bölüm 91.3'e göre, sorumlu pilot (PIC), uçağın operasyonundan doğrudan sorumludur ve nihai otoritedir. Bölüm 91.7, pilotun uçağın uçuşa uygun olup olmadığını belirlemekten sorumlu olduğunu belirtir.

- Gerekli Belgeler (ARROW): Kokpit kontrolünde belgelerin eksiksiz olması şarttır. "ARROW" kısaltması şunları içerir:

  - A (Airworthiness): Uçuşa Uygunluk Sertifikası. Son kullanma tarihi yoktur, uçak bakımlı olduğu sürece geçerlidir. Mavi mühürlü olmalı ve görünür bir yerde sergilenmelidir .

  - R (Registration): Tescil Sertifikası. Geçici sertifika 90 gün geçerlidir, uluslararası uçuşlarda kullanılamaz .

  - R (Radio): Radyo İstasyonu Lisansı. Sadece uluslararası uçuşlar için gereklidir (ABD içinde artık zorunlu değildir) .

  - O (Operating Limitations): İşletme sınırlamaları, uçuş el kitabı (POH) ve gerekli tüm plakalar (placards) .

  - W (Weight and Balance): Güncel ağırlık ve denge verileri.

- Fiziksel Kontrol (Walkaround) Prosedürleri:

  - Kokpit: Koltuk kilitleri, emniyet kemerleri, zemin panelleri kontrol edilmelidir. Göstergelerin (altimetre, yapay ufuk vb.) durumu ve doğruluğu incelenmelidir. Elektrik sistemi (dış ışıklar, pitot ısıtıcı) kontrol edilmelidir .

  - Kuyruk (Empennage): Deride kırışıklık (yorgunluk belirtisi), gevşek perçinler, kontrol yüzeyi menteşeleri ve karşı ağırlıklar kontrol edilmelidir. Kuş yuvalarına karşı dikkatli olunmalıdır .

  - Kanatlar: Flap ve aileronların simetrisi, güvenliği ve boşlukları kontrol edilmelidir. Kanat uçları, ışıklar ve pitot tüpü tıkanıklıklara karşı incelenmelidir .

  - İniş Takımı: Oleo strut (amortisör) şişkinliği, hidrolik sızıntıları, lastik durumu ve fren balataları kontrol edilmelidir .

  - Burun ve Motor: Motor kapağı (cowling) vidaları, pervane yüzeyindeki hasarlar, yağ sızıntıları ve egzoz sisteminin güvenliği (gevşek egzoz karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir) kontrol edilmelidir .

### 3. Periyodik Bakım Denetimleri

FAA, Bölüm 91 Alt Bölüm E altında, genel havacılık uçakları için iki ana denetim türü belirlemiştir.

#### A. Yıllık Denetim (Annual Inspection)

- Sıklık: Her 12 takvim ayında bir yapılmalıdır. Örneğin, 14 Ocak'ta yapılan bir denetim, bir sonraki yılın 31 Ocak gece yarısına kadar geçerlidir .

- Yetki: Bu denetim yalnızca "Denetim Yetkisine" (Inspection Authorization - IA) sahip bir A&P teknisyeni, üretici temsilcisi veya sertifikalı bir onarım istasyonu tarafından yapılabilir .

- Süreç: Uçak, sertifikasyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına dair detaylıca incelenir. Denetim sonrası uçak uygunsa kayıtlara işlenir; uygun değilse, uçak sahibine bir "uyumsuzluk listesi" (discrepancies list) verilir .

#### B. 100 Saatlik Denetim (100-Hour Inspection)

- Uygulama Alanı: Uçak, ticari amaçla (ücret karşılığı) yolcu taşıyorsa veya uçuş eğitimi veriyorsa zorunludur.

- Sıklık: Her 100 saatlik operasyon süresinde bir yapılır. Bu süre, denetim yerine ulaşmak için en fazla 10 saat aşılabilir, ancak aşılan süre bir sonraki 100 saatlik periyottan düşülmelidir .

- Yetki: Yıllık denetimden farkı, 100 saatlik denetimin IA yetkisi olmayan, standart A&P lisanslı bir teknisyen tarafından yapılabilmesidir.

#### C. Aşamalı Denetimler (Progressive Inspections)

Uçağın uzun süre hizmet dışı kalmasını önlemek amacıyla, yıllık denetimin bölümlere ayrılarak yıl içine yayılmasıdır. Bu program FAA tarafından önceden onaylanmalıdır ve tüm maddeler 12 takvim ayı içinde tamamlanmalıdır .

### 4. Özel Sistem Denetimleri

Belirli sistemler için ekstra periyodik kontroller gereklidir:

- Altimetre ve Statik Sistem (91.411): Aletli Uçuş Kuralları (IFR) altında uçan uçaklar için her 24 takvim ayında bir zorunludur. Altimetre, kullanılacağı en yüksek irtifaya kadar test edilmelidir .

- Transponder (91.413): Kontrollü hava sahasında uçuş için gerekli olan radar beacon transponder cihazı, her 24 takvim ayında bir sertifikalı bir istasyon tarafından test edilmelidir .

### 5. Büyük ve Türbinli Uçaklar (Subpart F)

Büyük uçaklar ve çok motorlu türbinli uçaklar için standart yıllık/100 saat denetimleri yerine, uçağın operasyon şartlarına göre özelleştirilmiş "Sürekli Uçuşa Uygunluk Denetim Programları" uygulanır . Bu programlar FAA veya üretici tarafından onaylanmış özel takvimleri takip eder.

### 6. Pilotun Bakımdaki Rolü ve Önleyici Bakım

Pilotlar, uçak bakımında aktif bir rol oynayabilir ve oynamalıdır.

- Sorumluluklar: Pilotlar uçağı nazik kullanmalı (yumuşak güç değişimleri, yerde düşük devir), mekanikerlerle net iletişim kurmalı ve bakım kayıtlarının takibini yapmalıdır (örn. manyetoların 800-1200 saatte bir revizyonu) .

- Önleyici Bakım (Preventive Maintenance): 14 CFR Bölüm 43, pilotların "basit veya küçük koruma operasyonları" yapmasına izin verir. Bu, karmaşık montaj gerektirmeyen standart parça değişimlerini (örn. yağ değişimi, ampul değişimi) içerir .

- Kayıt Tutma: Pilot tarafından yapılan her bakım işlemi, tarih, toplam uçuş saati, yapılan işin tanımı, pilotun adı ve sertifika numarası ile birlikte kayıt defterine (logbook) işlenmelidir .

### 7. Bakım Kayıtları ve Resmi Formlar

Bakım kayıtları, uçağın yasal statüsü ve değeri için hayati önem taşır. Kayıtlar artık gevşek yaprak formatında da tutulabilir.

#### Kayıt Türleri

- Kalıcı Kayıtlar (Asla atılmaz):

  - Gövdenin toplam hizmet süresi.

  - Ömrü sınırlı parçaların durumu.

  - Revizyon zamanı gelmiş parçaların son revizyondan beri geçen süresi.

  - AD (Uçuşa Uygunluk Direktifi) uyum durumu ve yöntemleri.

  - Büyük onarım ve değişikliklerin listesi (Form 337).

- Geçici Kayıtlar (1 yıl saklanır):

  - Rutin bakım, 100 saatlik veya yıllık denetim kayıtları. İş tekrarlandığında veya 1 yıl sonra atılabilirler .

#### Önemli FAA Formları

- Form 8330-2 (Arıza veya Kusur Raporu): Bakım eksikliğinden kaynaklanmayan parça arızalarını FAA'ya bildirmek için kullanılır. Bu veriler analiz edilerek gerekirse yeni AD'ler yayınlanır .

- Form 337 (Büyük Onarım ve Değişiklik): Gövde, motor veya pervanenin birincil yapısını etkileyen işlemler (örn. güçlendirme, ekleme) için doldurulur. Bir kopyası 48 saat içinde FAA'ya gönderilmelidir .

- Form 8050 (Tescil Sertifikası): Uçak satıldığında doldurulur. Beyaz ve yeşil kopyalar FAA'ya gönderilir, pembe kopya geçici olarak uçakta kalır .

- Form 8100-2 (Standart Uçuşa Uygunluk Sertifikası): Uçağın üretimi tamamlanıp onaylandığında verilir. ABD'de kayıtlı olduğu ve bakımları yapıldığı sürece geçerlidir .

### 8. Ağırlık ve Denge

Belge, ağırlık ve denge konusuna kısaca değinmekte, orijinal ekipman listesinin ve ağırlık değişimlerinin bir "kağıt izi" (paper trail) ile takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uçuş öncesi kontrolde pilot, uçağın mevcut yükleme ile limitler dahilinde olduğunu hesaplamak zorundadır .

Özet Sonu. Belgede yer alan bilgiler, teknik prosedürler ve yasal zorunluluklar yukarıda mümkün olan en geniş kapsamda özetlenmiştir.

### 1. Genel Havacılık ve Yasal Terimler (General Aviation & Regulatory)

- Aircraft: Hava aracı / Uçak

- Airplane: Uçak

- Aviation: Havacılık

- FAA (Federal Aviation Administration): Federal Havacılık İdaresi

- FAR (Federal Aviation Regulations): Federal Havacılık Düzenlemeleri

- Regulation: Düzenleme / Yönetmelik

- Type Certificate: Tip Sertifikası

- Production Certificate: Üretim Sertifikası

- Airworthiness Certificate: Uçuşa Uygunluk Sertifikası

- Registration Certificate: Tescil Sertifikası

- Airworthy: Uçuşa elverişli / Uçabilir

- Unairworthy: Uçuşa elverişsiz

- Certification: Sertifikasyon

- Design: Tasarım

- Manufacture: Üretim / İmalat

- Facility: Tesis

- Standard: Standart

- Category: Kategori

- Transport Category: Taşıma Kategorisi

- Utility Category: Faydalı / Hizmet Kategorisi

- Acrobatic Category: Akrobasi Kategorisi

- Experimental: Deneysel

- Restricted: Kısıtlı

- Provisional: Geçici

- Owner: Sahip / Mal sahibi

- Operator: İşletmeci

- Pilot in Command (PIC): Sorumlu Pilot

- Technician: Teknisyen

- Mechanic: Tamirci / Mekanisyen

- Inspector: Müfettiş / Denetçi

- GADO (General Aviation District Office): Genel Havacılık Bölge Ofisi

- Advisory Circular: Tavsiye Genelgesi

- Compliance: Uyum / İtaat

- Mandatory: Zorunlu

- Safety: Güvenlik

- Hazard: Tehlike

- Accident: Kaza

- Incident: Olay / Kırım

- Civil Aircraft: Sivil Hava Aracı

- International Airspace: Uluslararası Hava Sahası

### 2. Bakım ve Denetim Türleri (Maintenance & Inspections)

- Inspection: Denetim / Muayene

- Maintenance: Bakım

- Preventive Maintenance: Koruyucu / Önleyici Bakım

- Overhaul: Revizyon / Ağır Bakım

- Repair: Onarım / Tamir

- Alteration: Değişiklik / Tadilat

- Major Repair: Büyük Onarım

- Major Alteration: Büyük Değişiklik

- Minor Repair: Küçük Onarım

- Annual Inspection: Yıllık Denetim

- 100-Hour Inspection: 100 Saatlik Denetim

- Progressive Inspection: Aşamalı Denetim

- Preflight Inspection: Uçuş Öncesi Kontrol

- Walkaround: Uçak etrafı kontrolü

- Continuous Airworthiness: Sürekli Uçuşa Uygunluk

- Airworthiness Directive (AD): Uçuşa Uygunluk Direktifi

- Service Bulletin (SB): Servis Bülteni

- Logbook: Kayıt Defteri / Logbook

- Entry: Kayıt / Giriş

- Discrepancy: Uyuşmazlık / Aksaklık

- Defect: Kusur / Hata

- Malfunction: Arıza

- Correction: Düzeltme

- Endorsement: Onay / Ciro

- Signature: İmza

- Return to Service: Hizmete Verme / Servise Dönüş

- Time in Service: Hizmet Süresi

- Total Time (TT): Toplam Süre

- Calendar Month: Takvim Ayı

- Deadline: Son tarih

- Interval: Aralık / Periyot

- Checklist: Kontrol Listesi

- Work Order: İş Emri

- Flat Rate: Sabit Ücret

- Hourly Charge: Saatlik Ücret

### 3. Uçak Yapısı ve Gövde (Airframe & Structure)

- Airframe: Gövde (Motor hariç yapı)

- Fuselage: Gövde (Ana yapı)

- Wing: Kanat

- Empennage: Kuyruk Takımı

- Tail Cone: Kuyruk Konisi

- Stabilizer: Stabilize (Yatay/Dikey dengeleyici)

- Vertical Stabilizer: Dikey Stabilize

- Horizontal Stabilizer: Yatay Stabilize

- Control Surface: Kontrol Yüzeyi

- Aileron: Kanatçık (Yatış dümeni)

- Flap: Flap (Kanat arkası yüzey)

- Rudder: İstikamet Dümeni

- Elevator: İrtifa Dümeni

- Trim Tab: Fletner / Trim kulakçığı

- Skin: Kaplama / Dış yüzey

- Spar: Spar / Ana kiriş

- Rib: Sinir / Kaburga

- Strut: Destek / Dikme

- Fairing: Kaplama (Aerodinamik)

- Cowl / Cowling: Motor Kaplaması

- Nose Section: Burun Bölümü

- Windshield: Ön Cam

- Door: Kapı

- Window: Pencere

- Seat: Koltuk

- Floor Panel: Zemin Paneli

- Cargo Area: Kargo Bölümü

- Inspection Panel: Bakım Kapağı / Paneli

- Placard: Uyarı Levhası / Etiket

- Marking: İşaretleme

### 4. İniş Takımı ve Alt Sistemler (Landing Gear)

- Landing Gear: İniş Takımı

- Retractable: Geri toplanabilir / Açılır-kapanır

- Fixed Gear: Sabit İniş Takımı

- Nose Gear: Burun Dikmesi

- Main Gear: Ana İniş Takımı

- Wheel: Tekerlek / Jant

- Tire: Lastik

- Brake: Fren

- Brake Pad: Fren Balatası

- Disc: Disk

- Axle: Aks

- Oleo Strut: Yağlı-Hava Amortisörü

- Shock Absorber: Amortisör

- Hydraulic Line: Hidrolik Hattı

- Wheel Well: Tekerlek Yuvası

- Gear Door: İniş Takımı Kapağı

### 5. Motor ve Pervane (Powerplant & Propeller)

- Engine: Motor

- Powerplant: Güç Grubu

- Propeller: Pervane

- Spinner: Pervane Göbeği Kapağı

- Blade: Pervane Palı

- Hub: Göbek

- Leading Edge: Hücum Kenarı

- Face: Yüzey

- Oil: Yağ

- Oil Filter: Yağ Filtresi

- Dipstick: Yağ Çubuğu

- Sump: Karter / Toplama kabı

- Drain: Boşaltmak / Tahliye

- Exhaust: Egzoz

- Exhaust Stack: Egzoz Borusu

- Manifold: Manifold

- Cylinder: Silindir

- Spark Plug: Buji

- Magneto: Manyeto

- Ignition: Ateşleme

- Carburetor: Karbüratör

- Fuel Injector: Yakıt Enjektörü

- Breather Tube: Havalandırma Borusu

- Baffle: Hava Yönlendirici

- Seal: Conta / Keçe

- Gasket: Conta

### 6. Kokpit ve Enstrümanlar (Cockpit & Instruments)

- Instrument Panel: Gösterge Paneli

- Cockpit: Kokpit

- Yoke: Levy / Kontrol Kolu

- Pedal: Pedal (Rudder pedalı)

- Throttle: Gaz Kolu

- Mixture: Karışım Kolu

- Master Switch: Ana Şalter

- Avionics: Aviyonik Sistemler

- Altimeter: Altimetre (Yükseklikölçer)

- Airspeed Indicator: Hız Göstergesi

- Attitude Indicator: Durum Cayrosu / Yapay Ufuk

- Heading Indicator (DG): İstikamet Cayrosu

- Vertical Speed Indicator (VSI): Varyometre

- Turn Coordinator: Dönüş Koordinatörü

- Tachometer (RPM): Devir Saati

- Manifold Pressure: Manifold Basıncı

- Oil Pressure: Yağ Basıncı

- Oil Temperature: Yağ Sıcaklığı

- Fuel Gauge: Yakıt Göstergesi

- Ammeter: Ampermetre

- Compass: Pusula

- Magnetic Compass: Manyetik Pusula

- Deviation Card: Sapma Kartı

- Kollsman Window: Kollsman Penceresi (Basınç ayarı)

- Transponder: Transponder

- Radio: Telsiz / Radyo

- Switch: Anahtar / Düğme

- Circuit Breaker: Devre Kesici / Sigorta

- Rheostat: Reosta (Işık ayarı)

### 7. Bağlantı Elemanları ve Malzemeler (Hardware & Materials)

- Bolt: Cıvata

- Nut: Somun

- Screw: Vida

- Washer: Pul

- Rivet: Perçin

- Cotter Pin: Kopilya / Çatal Pim

- Safety Wire: Emniyet Teli

- Locknut: Kilitli Somun

- Fastener: Bağlantı Elemanı

- Hinge: Menteşe

- Bushing: Burç

- Bearing: Rulman / Yatak

- Stop: Durdurucu / Stoper

- Counterweight: Karşı Ağırlık

- Fabric: Kumaş

- Metal: Metal

- Composite: Kompozit

- Aluminum: Alüminyum

- Steel: Çelik

- Plastic: Plastik

- Debris: Kalıntı / Enkaz / Çöp

- Fluid: Sıvı

### 8. Aerodinamik ve Fizik (Aerodynamics & Physics)

- Weight and Balance: Ağırlık ve Denge

- Center of Gravity (CG): Ağırlık Merkezi

- Arm: Kol / Mesafe

- Moment: Moment

- Datum: Referans Hattı

- Station: İstasyon / Konum

- Empty Weight: Boş Ağırlık

- Gross Weight: Brüt Ağırlık

- Load: Yük

- Limit: Sınır

- Envelope: Zarf / Limit Aralığı

- Aerodynamics: Aerodinamik

- Lift: Kaldırma Kuvveti

- Drag: Sürükleme Kuvveti

- Thrust: İtki

- Gravity: Yerçekimi

- Stall: Perdövites / Tutunma kaybı

- Spin: Viril

- Slip Stream: Pervane Rüzgarı

- Vibration: Titreşim

- Fatigue: Yorgunluk (Metal yorgunluğu)

- Stress: Stres / Gerilim

- Pressure: Basınç

- Altitude: İrtifa / Yükseklik

### 9. Durum ve Eylemler (Conditions & Actions)

- Inspect: İncelemek

- Check: Kontrol Etmek

- Verify: Doğrulamak

- Test: Test Etmek

- Remove: Sökmek / Çıkarmak

- Install: Takmak / Kurmak

- Replace: Değiştirmek

- Repair: Onarmak

- Clean: Temizlemek

- Lubricate: Yağlamak

- Adjust: Ayarlamak

- Tighten: Sıkmak

- Loosen: Gevşetmek

- Secure: Sabitlemek / Emniyete almak

- Operate: Çalıştırmak

- Perform: Gerçekleştirmek

- Monitor: İzlemek

- Loose: Gevşek

- Tight: Sıkı

- Cracked: Çatlak

- Dented: Ezik / Göçük

- Scratched: Çizik

- Worn: Aşınmış

- Corroded: Korozyona uğramış / Paslı

- Leaking: Sızdıran

- Missing: Eksik

- Broken: Kırık

- Bent: Bükülmüş

- Stuck: Sıkışmış

- Clogged / Plugged: Tıkanmış

- Obstructed: Engellenmiş

- Clean: Temiz

- Dirty: Kirli

- Excessive: Aşırı

- Sufficient: Yeterli

### 10. Belgeler ve Formlar (Documentation & Forms)

- Form 337: Büyük Onarım ve Değişiklik Formu

- Bill of Sale: Satış Faturası / Senedi

- Application: Başvuru

- License: Lisans

- Rating: Derecelendirme / Yetki

- Supplement: Ek / İlave

- Manual: El Kitabı

- POH (Pilot’s Operating Handbook): Pilot İşletme El Kitabı

- Flight Manual: Uçuş El Kitabı

- Equipment List: Ekipman Listesi

- Data Sheet: Veri Sayfası

- Revision: Revizyon

- Superseded: Yürürlükten kalkmış / Yenilenmiş

- Current: Güncel

- Expired: Süresi dolmuş

- Temporary: Geçici

- Permanent: Kalıcı

- Copy: Kopya

- Original: Orijinal

- Duplicate: İkinci suret

- Triplicate: Üç nüsha

### 11. Diğer Teknik Terimler (Miscellaneous Technical)

- Static Port: Statik Port (Basınç deliği)

- Pitot Tube: Pitot Tüpü

- Heater: Isıtıcı

- Pump: Pompa

- Valve: Valf / Vana

- Selector: Seçici

- Tank: Depo / Tank

- Vent: Havalandırma

- Drain: Tahliye

- Sample: Numune

- Contamination: Kirlenme (Yakıtta su vb.)

- Sediment: Tortu

- Ground: Toprak / Zemin / Şasi

- Battery: Batarya / Akü

- Alternator: Alternatör

- Generator: Jeneratör

- Fuse: Sigorta

- Wire: Kablo / Tel

- Connection: Bağlantı

- Terminal: Terminal / Uç

- System: Sistem

- Component: Bileşen / Parça

### Klasik Sorular

Soru 1: FAA düzenlemelerine göre, Yıllık Denetim (Annual Inspection) ile 100 Saatlik Denetim arasındaki, denetimi gerçekleştirebilecek personel yetkisi (lisans) açısından temel fark nedir? Cevap: 100 saatlik denetim standart bir "A&P" (Gövde ve Güç Grubu) lisanslı bakım teknisyeni tarafından yapılabilirken; Yıllık Denetim mutlaka "Denetim Yetkisine" (Inspection Authorization - IA) sahip bir A&P teknisyeni tarafından yapılmalı ve onaylanmalıdır .

Soru 2: IFR (Aletli Uçuş Kuralları) kapsamında işletilen bir uçak için Altimetre ve Statik Sistem denetiminin periyodu nedir ve altimetre test edilirken hangi irtifa sınırı dikkate alınır? Cevap: Altimetre ve statik sistemler her 24 takvim ayında bir denetlenmelidir. Altimetre, uçağın kullanılacağı en yüksek irtifaya kadar çalışma ve doğruluk açısından test edilmelidir .

Soru 3: Bir uçağın kokpitinde yasal olarak bulunması gereken belgeleri hatırlatan "ARROW" kısaltmasındaki harflerin açılımını yazınız. Cevap:

- A: Airworthiness Certificate (Uçuşa Uygunluk Sertifikası)

- R: Registration Certificate (Tescil Sertifikası)

- R: Radio Station License (Radyo İstasyonu Lisansı - Uluslararası uçuşlar için)

- O: Operating Limitations (İşletme Sınırlamaları - POH ve plakalar)

- W: Weight and Balance (Ağırlık ve Denge Verileri) .

### Test Soruları

Soru 1: 100 saatlik denetim süresi dolmuş bir uçak, denetimin yapılacağı yere gitmek amacıyla bu süreyi en fazla kaç saat aşabilir?

A) 5 saat B) 10 saat C) 12 saat D) Aşamaz, uçuş izni (ferry permit) alınmalıdır.

Doğru Cevap: B) 10 saat

(Açıklama: Denetim yerine ulaşmak gerekirse süre 10 saatten fazla olmamak kaydıyla aşılabilir, ancak aşılan süre bir sonraki 100 saatlik dilimden düşülür .)

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi, pilotların denetim olmadan yapabileceği "Önleyici Bakım" (Preventive Maintenance) kapsamında değildir?

A) Basit koruma operasyonları

B) Karmaşık montaj gerektirmeyen küçük standart parça değişimleri

C) Gövde ana yapısının güçlendirilmesi veya onarımı

D) Yağ değişimi veya ampul değişimi gibi basit işlemler

Doğru Cevap: C) Gövde ana yapısının güçlendirilmesi veya onarımı

(Açıklama: Pilotlar sadece basit ve küçük koruma işlemlerini yapabilir. Ana yapısal onarımlar "Büyük Onarım" sınıfına girer ve Form 337 gerektirir .)

Soru 3: Bir uçak için yayınlanan "Uçuşa Uygunluk Direktifi" (Airworthiness Directive - AD) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Üreticinin tavsiyesi niteliğindedir, uyulması isteğe bağlıdır.

B) Sadece yıllık bakım sırasında kontrol edilmesi yeterlidir.

C) Zorunludur ve belirtilen süre içinde uygulanmazsa uçak uçuşa elverişsiz sayılır.

D) Sadece ticari yolcu taşıyan uçakları bağlar.

Doğru Cevap: C) Zorunludur ve belirtilen süre içinde uygulanmazsa uçak uçuşa elverişsiz sayılır.

(Açıklama: AD'ler FAA tarafından yayınlanır ve yasal olarak sertifikasyonun bir parçasıdır; uyulmaması uçağı yasal olarak uçamaz hale getirir .)